ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ						        Anexa nr. 2

CONSILIUL JUDEȚEAN				                      la Hotărârea nr. 135/2017

DESCRIEREA INVESTIȚIEI

pentru obiectivul de investiții „Imbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională -Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței-, DJ 109 (km 20+786 - km 31+976)”, aferenți Proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională -Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței-, prin modernizarea și reabilitarea DJ 109 (intersecție DN1C – limita Județul Sălaj), de la km 0+000  la km 31+976”

(Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 101 din 26.05.2017)

## A. Situația existentă

### Starea tehnică, din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate în construcții

Drumul care face obiectul prezentului studiu, DJ 109, km 20+786 – km 31+976 (solutia proiectata)/ km 22+100 - km 32+670 (conform Caiet de Sarcini) este situat in judetul Cluj.

In continuare prezentam succint date generale, dupa cum urmeaza:

- DJ 109 are, ca punct de inceput, intersectia cu DJ 109A, la km 20+786 (22+100, conform Caiet de Sarcini), traseul se continua pe directia Vest, traverseaza localitatile Fodora, Aschileu Mare si Aschileu Mic si are, ca punct de final, limita de judet Cluj – Salaj, la km 31+976 (km 32+670, conform Caiet de Sarcini). Lungimea sectorului de drum pentru DJ 109 este de 11,19 km (10,57 km, conform Caiet de Sarcini).

Traseul in plan al drumului judetean se prezinta sub forma unei succesiuni de aliniamente si curbe cu raze cuprinse intre 25 si 800 m.

Pe aproape intreaga sa lungime, sectorul de drum judetean, prezinta elemente geometrice ale traseului in plan specifice zonei de deal, respectiv o altemanta de aliniamente scurte si curbe stranse.

Elementele geometrice in plan respectiv amenajarea in spatiu, au fost proiectate initial in conformitate cu prevederile normelor corespunzatoare la acea data cu viteze de proiectare inferioare fata de prevederile normelor actuale.

In profil transversal drumul are caracteristicile unui drum judetean cu 2 benzi de circulatie, si anume: platforma de 8,00m cu partea carosabila de 6,00m (inclusiv bordurile de incadrare existente) si doua acostamente cu latimea de 1,00m fiecare. Din alcatuirea profilului transversal existent al drumului lipseste banda de incadrare a partii carosabile. Exceptie face sectorul cuprins intre km 31+000 – limita de judet Cluj-Salaj, unde platforma drumului este realizata dintr-o pietruire cu latimea variabila de 6,00m – 7,00m.

Structura rutiera existenta este partial degradata (gropi, fisuri, crapaturi, valuriri, fagase, etc.) datorita lipsei lucrarilor de intretinere, neasigurarea scurgerii apelor de suprafata. Deasemenea capacitatea portanta a drumului este redusa.

Drumurile clasificate care intersecteaza DJ 109 pe sectorul de drum studiat sunt: DC 146, la km 23+160 dreapta; DC 146A, la km 25+420 dreapta; DC 145, la km 26+270 stanga.

Drumurile laterale sunt din pamant sau pietruite, exceptie face drumul lateral DC 146A, care este asfaltat.

Sistemele de scurgere existente in zona drumului sunt alcatuite din santuri, majoritatea de pamant. Santurile sunt colmatate, partial sau total.

Podetele sunt majoritatea tubulare, din beton, cu diametrul Ø 500-1000mm si doua podete dalate D=4,00m.

S-a constatat ca podetele nu sunt prevazute cu lucrari de amenajare a albiei de scurgere atat in amonte cat si in aval. Datorita lipsei lucrarilor de intretinere functionalitatea podetelor nu este intotdeauna asigurata, acestea fiind partial colmatate si/sau cu vegetatie abundenta.

In localitati continuitatea santurilor existente este realizata cu podete de accese la proprietati alcatuite din tuburi din beton sau improvizatii realizate de catre proprietari, majoritatea fiind degradate. In unele cazuri podetele de acces au fost modificate sau infundate de catre localnici.

Marcajul longitudinal si transversal lipseste pe tot sectorul. Prezenta vegetatiei abundente in zona semnelor de circulatie impiedica observarea acestora de catre participantii la trafic, pe unele zone. Semnalizarea verticala este deficitara.

POD PE D.J. 109, KM 23+210 (23+500), PESTE CURS DE APA

La  intrarea in satul Fodora, drumul D.J. 109 traverseaza la km 23+210(23+500) un  parau pe un pod din beton armat cu o suprastructura de 7.96 m si lungimea totala de 16.28 m. Podul este in aliniament si are o oblicitate dreapta de 85 grade.

Schema statica este grinda simplu rezemata.

Suprastructura este alcătuită in sectiune transversala din 2 grinzi late L=8.00m, solidarizate la partea superioara prin intermediul unei placi de beton, in secţiunea transversală grinzile sunt dispuse la distanţa de 3,65 m şi conlucreaza prin:

- antretoaze de capăt cu grosimea de 30 cm;

- antretoaze în câmp cu grosimea de 30 cm;

Infrastructura este alcatuita din 2 culei . Culeele podului sunt de tip „masive”, din beton, avand o grosime de aproximativ 1.00m si sunt fundate direct.

In zona culeilor sunt prevazute rosturi de dilatatie.

Albia paraului este conturata in zona podului .

Podul are latime  totala de 11.30m , din care 7,80m latime parte carosabila si

doua trotuare de 1,45m.  Calea pe pod si pe trotuar este din beton asfaltic. Pe

lisele din beton armat cu latimea de 25 cm este montat parapete pietonal din

beton.

POD PE D.J. 109, KM 25+020 (24+980), PESTE PARAU VALEA RECE

In satul Aschileu Mare, drumul D.J. 109 traverseaza la km 25+020(24+980) paraul Valea Rece pe un pod din beton armat cu o suprastructura de 10.14 m si lungimea totala de 13.72 m.

Schema statica este dala simplu rezemata.

Suprastructura este alcătuită in sectiune transversala dintr-o dala L=10.14m

Infrastructura este alcatuita din 2 culei . Culeele podului sunt de tip „masive”, din beton, avand o grosime de aproximativ 1.00m si sunt fundate direct.

In zona culeilor sunt prevazute rosturilor de dilatatie.

Albia paraului Aschileu este conturata in zona podului, fiind prevazute lucrari hidrotehnice de aparare din beton.

Podul are latime  intre lisele din beton armat de 11,80 m , din care 8.30m latime

parte carosabila si doua trotuare de 1.48m si 1.58m.  Calea pe pod si pe trotuar

este din beton asfaltic. Pe lisele din beton armat cu latimea de 22 cm este

montat  parapete directional metalic.

POD PE D.J. 109, KM 25+980 (25+930), PESTE PARAUL  ASCHILEU

In satul Aschileul Mare situat în comuna Aschileu din judetul Cluj, drumul D.J. 109 traverseaza la km 25+980(25+930) paraul Aschileu pe un pod din beton armat cu o deschidere de 5.50 m si lungimea totala de 6.60 m.

Schema statica este dala simplu rezemata.

Suprastructura este alcătuită in sectiune transversala dintr-o dala din beton armat L=5.50m.

Infrastructura este alcatuita din 2 culei . Culeele podului sunt de tip „masive”, din beton, avand o grosime de aproximativ 1.00m si sunt fundate direct.

Racordarea cu terasamentul este realizata cu aripi din beton armat.

Albia paraului este conturata in zona podului si prezinta vegetatie si mici obstacole.

Podul are latime  intre lisele din beton armat de 10,90 m , din care 8.30m latime

parte carosabila si doua trotuare de 1,08m.  Calea pe pod este din beton

asfaltic, iar pe trotuar din beton. Pe lisele din beton armat cu latimea de 22 cm

este montat parapete pietonal din beton.

POD PE D.J. 109, KM 27+717, PESTE PARAU

In satul Aschileu Mic, drumul D.J. 109 traverseaza la km 27+717 un parau pe un pod boltit din beton armat cu o lumina de 4.00 m si lungimea totala de 11.70 m.

Schema statica este bolta dublu incastrata.

Podul este alcătuit dintr-o bolta din beton armat cu deschiderea de aprox 4.50m pe fundatii directe. Bolta are o grosime de 0,50m.

Albia paraului este conturata in zona podului si prezinta vegetatie si obstacole.

Podul are latime totala de 8,20 m , din care 7.40m latime parte carosabila si doua lise de 0.40m.  Calea pe pod este din beton asfaltic. Pe lisele din beton armat cu latimea de 40 cm este montat parapet pietonal metalic.

Racordul cu terasamentele este realizat prin taluzurile albiei si sferturi de con neprotejate si neamenajate.

## Actul doveditor al forței majore, după caz

Nu este cazul.

## Concluziile raportului de expertiză tehnică/audit energetic

In continuare dorim sa prezentam concluziile din cadrul expertizelor tehnice realizate, la nivel de lucrari de drumuri si podete, lucrari de poduri in care sunt prezentate cel putin 2 (doua) optiuni in vederea alegerii si identificarii celei optime, si anume:

### Lucrari de drumuri, podete si accesorii

Avand in vedere ca sunt 2 (doua) tipuri de imbracaminte existenta rutiera, scoatem in evidenta ca acestea sunt tratate separate, dupa cum urmeaza:

Ref la soluțiile pentru drumul existent din îmbrăcăminte asfaltică degradată și/sau beton de ciment, expertul tehnic a propus 3 (trei) solutii, avem urmatoarele:

Solutia I

- 4cm strat de uzura BA16 sau BAPC16 conform AND 605, EB16rul conform SR 13108

- 6 cm strat de binder BAD20 sau BADPC20 conform AND 605, EB20leg conform SR 13108

- 20cm fundație de piatră spartă 0-63 plus reprofilare conform SR EN 13242+A1

- 10-12cm Frezare suprafață existentă

Solutia II

- 4cm strat de uzura BA16 sau BAPC16 conform AND 605, EB16rul conform SR 13108

- 8 cm strat de bază AB31,5 conform AND 605, EB31,5 bază conform SR 13108

- 20cm fundație de piatră spartă 0-63 conform plus reprofilare SR EN 13242+A1

- 10-12cm Frezare suprafață existentă

Solutia III

- 20cm strat de uzura BcR 3.5

- 15 cm completare fundație cu balast plus reprofilare conform SR EN 13242+A1

- 10-12cm frezare suprafață existentă

Ref la soluțiile pentru drum existent din împietruire infestată cu pământ sau împietruire cu bolovani, expertul tehnic a propus 3 (trei) solutii, avem urmatoarele:

Soluția I

- 4cm strat de uzura BA16 sau BAPC16 conform AND 605, EB16rul conform SR 13108

- 6cm strat de binder BAD20 sau BADPC20 conform AND 605, EB20leg conform SR 13108

- 25 cm fundație de piatră spartă 0-63 conform SR EN 13242+A1

- 25 cm fundatie de balast conform SR EN 13242+A1

- Strat de formă din balast

- scarificare*

Soluția II

- 4cm strat de uzura BA16 sau BAPC16 conform AND 605, EB16rul conform SR 13108

- 6cm strat de binder BAD20 sau BADPC20 conform AND 605, EB20leg conform SR 13108

- 22 cm strat din balast stabilizat STAS 10473/1

- 25 cm fundatie de balast conform SR EN 13242+A1

- Strat de formă din pământ stabilizat cu lianți hidraulici sau cu enzime

- scarificare*

Soluția III

- 18cm strat de uzura beton de ciment rutier BcR 4

- 15cm strat din balast stabilizat STAS 10473/1

- 20cm strat de fundatie din balast conform SR EN 13242+A1

- Strat de formă din pământ stabilizat cu lianți hidraulici sau cu enzime

- scarificare

Din punct de vedere economic expertul tehnic recomandă Solutia I, atat pentru soluțiile pentru drumul existent din îmbrăcăminte asfaltică degradată și/sau beton de ciment cat si pentru soluțiile pentru drum existent din împietruire infestată cu pământ sau împietruire cu bolovani. Se va avea în vedere și reprofilarea pentru aducere la cotă, respectiv realizarea pantelor transversale, respectiv completarea acostamentelor cu balast sau piatră spartă la noua cotă a stratului de uzură.

Cele de mai sus mentionate se regasesc in Vol 5.1 Expertiza tehnica drum.

### Lucrările de poduri

      - POD PE D.J. 109, KM 23+210(23+500), PESTE CURS DE APA

Pentru aducerea podului la parametrii normali de exploatare şi pentru ca circulatia sa se desfasoare in conditii de siguranta si confort, pe 2 fire de circulatie, corespunzatoare unui drum judetean incadrat in clasa tehnica IV, in conformitate cu „Normele Tehnice privind proiectatrea, construirea si modernizarea drumurilor” aprobate prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr.45/ianuarie 1998,  sunt necesar urmatoarele lucrari:

Solutia 1

Lucrările constau in:

- desfacerea prin frezare a straturilor caii si a betonului de panta pana la structura de rezistenta fara afectarea acesteia;

- desfacerea trotuarelor;

- demontarea parapetului;

- demolarea liselor de parapet  pietonal;

- reparatii cu betoane/mortare speciale la infrastructuri si suprastructura;

- refacerea betonului de panta, care are rol si de strat suprort pentru hidroizolatie

- realizarea hidroizolatiei (tip membrana) din materiale performante;

- realizarea stratului de protectie a hidriozolatiei conform normelor in viguare la data intocmirii documentatiei de executie;

- refacerea trotuarelor

- refacerea caii pe pod din doua straturi, conform normelor in viguare la data intocmirii documentatiei de executie;

- protectia anticoroziva a infrastructurilor;

- protectia anticoroziva la suprastructura;

- la culei se vor monta dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie, ce vor fi de tip etans si vor fi adaptate formei si marimii rosturilor de dilatatie existente;

- montarea de parapete de protectie metalice de tip H4b la marginea partii carosabile;

- inlocuirea parapetului pietonal de beton cu  parapet pietonal metalic;

- inlocuirea placilor de racordare la capetele podului, daca se constata degradarea acestora in momentul inceperii executie sau lipsa acestora;

- largirea platformei drumului la capetele podului;

- racordarea de la capetele podului a partii carosabile si a platformei rampelor de acces la  caracteristicile podului (lăţime, cotă roşie);

- montare parapete direcţionale noi pe rampe in concordanta cu standardele si normativele in vigoare;

- reparatii ale pereului sfertului de con, prevederea de scari si casiuri

- se vor face lucrari de curatare a albiei;

- realizarea marcajelor rutiere şi montarea indicatoarelor rutiere necesare pe pasaj si rampe;

- pe timpul executiei circulatia se va desfasura pe jumatate de cale cu semnalizarea corespunzatoare a circulaţiei inclusiv pe timpul nopţii.

Lucrarile propuse in solutia 1 mentinc podul la parametrii normali de exploatare corespunzatori clasei E de incarcare (A30;V80).

Solutia 2

Lucrările constau in:

- Demolarea podului existent, inclusiv a fundatiilor;

- Realizarea unui pod nou ce va avea in sectiune transversala 2 trotuare de 1,50 m latime si 2 benzi de circulatie rutiera de 3,90 m latime fiecare.

- Podul nou va fi calculat conform normelor in vigoare privind traficul si durabilitatea;

- Curatarea albiei de vegetatie.

Lucrarile propuse in solutia 2 aduc podul la parametrii normali de exploatare corespunzatori normelor europene, clasa de incarcare conform SR EN 1991/2-2004 ( convoaie de calcul LM1 si LM2).

Nota:

La intocmirea documentatiei tehnice pentru pod nou se vor avea in vedere urmatoarele :

lungimea acestuia  va fi  stabilita in urma dimensionarii  din punct de vedere hidraulic, pentru asigurarea de 5 % .

      - POD PE D.J. 109, KM 25+020(24+980), PESTE PARAU VALEA RECE

Pentru aducerea podului la parametrii normali de exploatare si consolidare la clasa E de incarcare şi pentru ca circulatia sa se desfasoare in conditii de siguranta si confort, pe 2 fire de circulatie, corespunzatoare unui drum judetean incadrat in clasa tehnica IV, in conformitate cu „Normele tehnice privind proiectatrea, construirea si modernizarea drumurilor” aprobate prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr.45/ianuarie 1998,  sunt necesar urmatoarele lucrari:

Solutia 1

Lucrările constau in:

- desfacerea straturilor caii si a betonului de panta pana la structura de rezistenta;

- desfacerea trotoarelor

- desfacerea parapetelor

- demolarea liselor de parapet  pietonal;

- reparatii cu betoane/mortare speciale la infrastructuri si suprastructura;

- realizarea unui placi de suprabetonare peste dala existenta

- refacerea betonului de panta, care are rol si de strat suport pentru hidroizolatie

- realizarea hidroizolatiei (tip membrana) din materiale performante;

- realizarea stratului de protectie a hidriozolatiei conform normelor in viguare la data intocmirii documentatiei de executie;

- refacerea caii pe pod din doua straturi, conform normelor in viguare la data intocmirii documentatiei de executie;

- refacerea trotuarelor

- protectia anticoroziva a infrastructurilor;

- protectia anticoroziva la suprastructura;

- pe culei se vor monta dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie, ce vor fi de tip etans si vor fi adaptate formei si marimii rosturilor de dilatatie existente; dispozitivele vor urmarii nivelul caii si al trotuarelor

- montarea de parapete de protectie metalice de tip H4b la marginea partii carosabile;

- montarea parapetului pietonal

- inlocuirea placilor de racordare la capetele podului, daca se constata degradarea acestora in momentul inceperii executie sau lipsa acestora;

- racordarea de la capetele podului a partii carosabile si a platformei rampelor de acces la  caracteristicile podului (lăţime, cotă roşie);

- executarea de pereuri , scari si casiuri;

- montare parapete direcţionale noi pe rampe in concordanta cu standardele si normativele in vigoare;

- executarea de sferturi de con sau aripi pentru racordari cu terasamentele

- se vor face lucrari de curatare a albiei si se vor executa reparatii la lucrarile hidrotehnice existente;

- realizarea marcajelor rutiere şi montarea indicatoarelor rutiere necesare pe pasaj si rampe;

- pe timpul executiei circulatia se va desfasura pe jumatate de cale cu semnalizarea corespunzatoare a circulaţiei inclusiv pe timpul nopţii.

- daca la executarea drumului se impune panta ca pe vad, in prima etapa se va  executa interiorul curbei

Lucrarile propuse in solutia 1 aduc podul la parametrii normali de exploatare corespunzatori clasei E de incarcare (A30;V80).

Solutia 2

Lucrările constau in:

- Demolarea suprastructurii podului existent;

- reparatii cu betoane/mortare speciale la infrastructuri,

- Realizarea unui suprastructuri noi

- suprastructura noua va fi calculata conform normelor in vigoare privind traficul si durabilitatea;

- protectia anticoroziva a infrastructurilor;

- protectia anticoroziva la suprastructura;

- inlocuirea placilor de racordare la capetele podului daca se constata degradarea acestora in momentul inceperii executie sau lipsa acestora;

- reparatii ale pereului sfertului de con

- se vor face lucrari de curatare a albiei si se vor executa reparatii la lucrarile hidrotehnice existente;

- realizarea marcajelor rutiere şi montarea indicatoarelor rutiere necesare pe pasaj si rampe;

- pe timpul executiei circulatia se va desfasura pe jumatate de cale cu semnalizarea corespunzatoare a circulaţiei inclusiv pe timpul nopţii.

Lucrarile propuse in solutia 2 aduc podul la parametrii normali de exploatare corespunzatori normelor europene, clasa de incarcare conform SR EN 1991/2-2004 ( convoaie de calcul LM1 si LM2).

Nota:

La intocmirea documentatiei tehnice pentru pod nou se vor avea in vedere urmatoarele :

- lungimea acestuia  va fi  stabilita in urma dimensionarii  din punct de vedere hidraulic, pentru asigurarea de 5 % .

      - POD PE D.J. 109, KM 25+980(25+930), PESTE PARAUL  ASCHILEU

Pentru aducerea podului la parametrii normali de exploatare, consolidarea la clasa E de încărcare şi pentru ca circulatia sa se desfasoare in conditii de siguranta si confort, pe 2 fire de circulatie, corespunzatoare unui drum judetean incadrat in clasa tehnica IV, in conformitate cu „Normele tehnice privind proiectatrea, construirea si modernizarea drumurilor”, aprobate prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr.45/ianuarie 1998,  sunt necesar urmatoarele lucrari:

Solutia 1

Lucrările constau in:

- desfacerea straturilor caii si a betonului de panta pana la structura de rezistenta;

- desfacerea trotuarelor;

- demolarea parapeților;

- demolarea liselor de parapet  pietonal;

- reparatii cu betoane/mortare speciale la infrastructuri si suprastructura;

- realizarea unui placi de suprabetonare peste dala existenta,

- realizarea hidroizolatiei (tip membrana) din materiale performante;

- realizarea stratului de protectie a hidriozolatiei conform normelor in viguare la data intocmirii documentatiei de executie;

- refacerea trotuarelor;

- refacerea caii pe pod din doua straturi, conform normelor in viguare la data intocmirii documentatiei de executie;

- protectia anticoroziva a infrastructurilor;

- protectia anticoroziva la suprastructura;

- pe culei se vor monta dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie, ce vor fi de tip etans si vor fi adaptate formei si marimii rosturilor de dilatatie existente, dispozitivele vor urmări nivelul căii și al trotuarelor;

- montarea de parapete de protectie metalice de tip H4b la marginea partii carosabile;

- inlocuirea parapetului pietonal de beton cu  parapet pietonal metalic;

- inlocuirea placilor de racordare la capetele podului, daca se constata degradarea acestora in momentul inceperii executie sau lipsa acestora;

- racordarea de la capetele podului a partii carosabile si a platformei rampelor de acces la  caracteristicile podului (lăţime, cotă roşie);

- montare parapete direcţionale noi pe rampe in concordanta cu standardele si normativele in vigoare, dacă este necesar;

- reparatii ale aripilor din beton și supraînălțarea acestora;

- se vor face lucrari de defrișare și curatare a albiei;

- pereuri, scări și casiuri

- realizarea marcajelor rutiere şi montarea indicatoarelor rutiere necesare pe pasaj si rampe;

- pe timpul executiei circulatia se va desfasura pe jumatate de cale cu semnalizarea corespunzatoare a circulaţiei inclusiv pe timpul nopţii.

Lucrarile propuse in solutia 1 aduc podul la parametrii normali de exploatare corespunzatori clasei E de incarcare (A30;V80).

Solutia 2

Lucrările constau in:

- Demolarea suprastructurii podului existent;

- reparatii cu betoane/mortare speciale la infrastructuri,

- Realizarea unui suprastructuri noi ce va avea in sectiune transversala 2 trotuare de 1,50 m latime si 2 benzi de circulatie rutiera de min. 3,90 m latime fiecare.

- suprastructura noua va fi calculata conform normelor in vigoare privind traficul si durabilitatea;

- protectia anticoroziva a infrastructurilor;

- protectia anticoroziva la suprastructura;

- inlocuirea placilor de racordare la capetele podului daca se constata degradarea acestora in momentul inceperii executie sau lipsa acestora;

- reparatii ale aripilor din beton.

- Curatarea albiei de vegetatie.

- pe timpul executiei circulatia se va desfasura pe jumatate de cale cu semnalizarea corespunzatoare a circulaţiei inclusiv pe timpul nopţii.

Lucrarile propuse in solutia 1 aduc podul la parametrii normali de exploatare corespunzatori normelor europene, clasa de incarcare conform SR EN 1991/2-2004 ( convoaie de calcul LM1 si LM2).

Nota:

La intocmirea documentatiei tehnice pentru pod nou se vor avea in vedere urmatoarele :

- lungimea acestuia  va fi  stabilita in urma dimensionarii  din punct de vedere hidraulic.

      - POD PE D.J. 109, KM 27+717, PESTE PARAU

Pentru aducerea podului la parametri normali de exploatare şi pentru ca circulatia sa se desfasoare in conditii de siguranta si confort, pe 2 fire de circulatie, corespunzatoare unui drum judetean incadrat in clasa tehnica IV, in conformitate cu „Normele Tehnice privind proiectatrea, construirea si modernizarea drumurilor” aprobate prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr.45/ianuarie 1998,  sunt necesar urmatoarele lucrari:

Solutia 1

Lucrările constau in:

- Executarea unui pod provizoriu

- Degajarea spatiului dintre timpane,

- Desfacerea straturilor caii, a betonului de umplutura panta pana la structura de rezistenta;

- Demolarea liselor de parapet  pietonal si a consolelor aferente;

- Demontarea parapetelor;

- Reparatii cu betoane/mortare speciale la infrastructuri si suprastructura boltii;

- Degajarea zidurilor drepte;

- Refacerea betonului de panta, care are rol si de strat suprort pentru hidroizolatie(bolta si timpane)

- Realizarea hidroizolatiei (tip membrana) din materiale performante la bolta si timpane;

- Realizarea stratului de protectie a hidriozolatiei conform normelor in viguare la data intocmirii documentatiei de executie;

- Executarea umpluturii intre timpane;

- Turnarea unor placi din beton cu latime corespunzatoare drumului(carosabil +trotuare)

- Executarea unei hidroizolatii pe toata placa si protectia acesteia;

- Refacerea caii pe pod din doua straturi, conform normelor in viguare la data intocmirii documentatiei de executie;

- Protectia anticoroziva a betonului boltii;

- Montarea parapetului pietonal;

- Largirea platformei drumului la capetele podului;

- Racordarea de la capetele podului a partii carosabile si a platformei rampelor de acces la  caracteristicile podului (lăţime, cotă roşie);

- Montare parapete direcţionale noi pe pod si rampe in concordanta cu standardele si normativele in vigoare;

- Relaizarea racordarilor cu terasamentele scari, casiuri

- Se vor face lucrari de curatare si degajare a albiei;

- Realizarea marcajelor rutiere şi montarea indicatoarelor rutiere necesare pe pasaj si rampe;

- Pe timpul executiei circulatia se va desfasura pe un pod provizoriu.

Lucrarile propuse in solutia 1 aduc podul la parametrii normali de exploatare corespunzatori clasei E de incarcare (A30;V80).

Solutia 2

Lucrările constau in:

- Executarea unui pod provizoriu si a variantei de circulatie;

- Demolarea podului existent, inclusiv a fundatiilor;

- Realizarea unui pod nou ce va avea in sectiune transversala 2 trotuare de 1,50 m latime si 2 benzi de circulatie rutiera de 3,90 m latime fiecare.

- Podul nou va fi calculat conform normelor europene in vigoare;

- Curatarea albiei si degajarea de vegetatie.

- Realizarea marcajelor rutiere şi montarea indicatoarelor rutiere necesare pe pasaj si rampe;

- Pe timpul executiei circulatia se va desfasura pe o varianta de pod provizoriu cu semnalizarea corespunzatoare a circulaţiei inclusiv pe timpul nopţii,

- Demontarea podului provizoriu.

Lucrarile propuse in solutia 2 aduc podul la parametrii normali de exploatare corespunzatori normelor europene, clasa de incarcare conform SR EN 1991/2-2004 ( convoaie de calcul LM1 si LM2).

Nota:

La intocmirea documentatiei tehnice pentru pod nou se vor avea in vedere urmatoarele :

- lungimea acestuia  va fi  stabilita in urma dimensionarii  din punct de vedere hidraulic, pentru asigurarea de 5 %.

B. Scenarii tehnico-economice

### Recomandarea expertului/auditorului energetic asupra soluţiei optime din punct de vedere tehnic şi economic

#### Lucrări de drum

Cu privire la traseul drumului in plan

Caracteristicile geometrice ale traseului in plan ofera conditii pentru realizarea lucrarilor de modernizare a drumului, prin suprapunere pe traseul existent, tinand cont de conditiile cerute prin Caietul de sarcini si cu respectarea prevederilor STAS 863-85.

Cu privire la profilul in lung al drumului

In general profilul longitudinal al drumului existent nu pune probleme deosebite, permitând proiectarea Iiniei rosii astfel incat sa fie urmarita niveleta existenta, cu respectarea pasului de proiectare corespunzator vitezei de proiectare impuse de traseul in plan.

Cu privire la elementele drumului in profil transversal

Avand in vedere ca in prezent drumul nu prezinta un profil transversal corespunzator prevederilor normelor in vigoare se impune adoptarea unui profil transversal tip corespunzator normelor si spatiului disponibil in amplasament.

Deformabilitatea si stabilitatea sistemului rutier

Procesul de degradare a structurii rutiere se manifesta, in mod frecvent, prin aparitia unor deformatii permanente, sub forma de denivelari si fagase longitudinale, care influenteaza planeitatea suprafetei de rulare.

Cu privire la scurgerea apelor; santuri si rigole; podete

Zona drumului, incluzand lucrarile de terasamente si celelalte constructii rutiere, este expusa actiunii permanente a apei. Infiltrarea si acumularea apei in corpul drumului, provoaca scaderea capacitatii portante si degradarea, inevitabila, in timp, a structurii rutiere.

Apa care actioneaza asupra terasamentelor si a celorlaltor constructii rutiere provine din precipitatiile atmosferice, prin apele siroite pe suprafata carosabila.

Siguranta in exploatare

Garantia sigurantei in exploatare o constituie adoptarea in proiect a unor solutii modeme, care sa tina cont de particularitatile drumului.

Siguranta in exploatare este obiectivul prioritar al administratorului, de aceasta depinzand intreaga activitate legata de circulatia pe drumul public.

Siguranta in exploatare depinde nu numai de standardul si de calitatea suprafetei de rulare ci si de lucrarile conexe, de modul de amenajare a intersectiilor, de functionarea sistemelor de scurgere a apelor, de semnalizari, de marcaje, si de toate celelalte masuri intreprinse pentru siguranta si desfasurarea normala a traficului.

Managementul traficului pe timpul executiei lucrarilor

In cea mai mare parte lucrarile de reabilitare a drumului se vor executa sub circulatie, pe jumatate de cale, pe tronsoane bine stabilite, in concordanta cu tehnologia de executie.

Pentru aceasta se va intocmi un plan de management a traficului si vor fi stabilite masurile speciale de siguranta care vor fi aplicate pe timpul executiei lucrarilor.

Toate punctele de lucru vor fi semnalizate corespunzator legislatiei rutiere si a celei de protectie a muncii.

Sanatatea oamenilor si protectia mediului

Prevenirea dereglarilor ecologice posibile pe parcursul executiei sau datorate realizarii noii investitii propuse se va realiza conform O.U. nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului, Legea nr. 107 / 1996 – Legea apelor, Ordinul Ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici de surse stationare.

Masurile ce trebuiesc luate consta din masuri pentru protectia apelor, atmosferei, solului, protectia la zgomot, siguranta si sanatatea oamenilor si regimul deseurilor in timpul executiei si dupa realizarea investitiei.

Avand in vedere ca sunt 2 (doua) tipuri de imbracaminte existenta rutiera, scoatem in evidenta ca acestea sunt tratate separat, dupa cum urmeaza:

Ref la soluțiile pentru drumul existent din îmbrăcăminte asfaltică degradată și/sau beton de ciment, expertul tehnic a propus 3 (trei) solutii, avem urmatoarele:

Solutia I

- 4cm strat de uzura BA16 sau BAPC16 conform AND 605, EB16rul conform SR 13108

- 6 cm strat de binder BAD20 sau BADPC20 conform AND 605, EB20leg conform SR 13108

- 20cm fundație de piatră spartă 0-63 plus reprofilare conform SR EN 13242+A1

- 10-12cm Frezare suprafață existentă

Solutia II

- 4cm strat de uzura BA16 sau BAPC16 conform AND 605, EB16rul conform SR 13108

- 8 cm strat de bază AB31,5 conform AND 605, EB31,5 bază conform SR 13108

- 20cm fundație de piatră spartă 0-63 conform plus reprofilare SR EN 13242+A1

- 10-12cm Frezare suprafață existentă

Solutia III

- 20cm strat de uzura BcR 3.5

- 15 cm completare fundație cu balast plus reprofilare conform SR EN 13242+A1

- 10-12cm frezare suprafață existentă

Ref la soluțiile pentru drum existent din împietruire infestată cu pământ sau împietruire cu bolovani, expertul tehnic a propus 3 (trei) solutii, avem urmatoarele:

Soluția I

- 4cm strat de uzura BA16 sau BAPC16 conform AND 605, EB16rul conform SR 13108

- 6cm strat de binder BAD20 sau BADPC20 conform AND 605, EB20leg conform SR 13108

- 25 cm fundație de piatră spartă 0-63 conform SR EN 13242+A1

- 25 cm fundatie de balast conform SR EN 13242+A1

- Strat de formă din balast

- scarificare*

Soluția II

- 4cm strat de uzura BA16 sau BAPC16 conform AND 605, EB16rul conform SR 13108

- 6cm strat de binder BAD20 sau BADPC20 conform AND 605, EB20leg conform SR 13108

- 22 cm strat din balast stabilizat STAS 10473/1

- 25 cm fundatie de balast conform SR EN 13242+A1

- Strat de formă din pământ stabilizat cu lianți hidraulici sau cu enzime

- scarificare*

Soluția III

- 18cm strat de uzura beton de ciment rutier BcR 4

- 15cm strat din balast stabilizat STAS 10473/1

- 20cm strat de fundatie din balast conform SR EN 13242+A1

- Strat de formă din pământ stabilizat cu lianți hidraulici sau cu enzime

- scarificare*

Din punct de vedere economic expertul tehnic recomandă Solutia I, atat pentru soluțiile pentru drumul existent din îmbrăcăminte asfaltică degradată și/sau beton de ciment cat si pentru soluțiile pentru drum existent din împietruire infestată cu pământ sau împietruire cu bolovani. Se va avea în vedere și reprofilarea pentru aducere la cotă, respectiv realizarea pantelor transversale, respectiv completarea acostamentelor cu balast sau piatră spartă la noua cotă a stratului de uzură.

Avantajul solutiei propuse este că structura rutiera flexibila prezinta solicitari reduse la nivelul patului drumului, fapt ce conduce la o asigurare sporita la tasarile inegale ale structurii.

Solutiile alternative propuse desi asigura capacitatea portanta a structurii rutiere sunt solutii mai scumpe si presupun tehnologii de executie cu grad de dificultate sporit.

Fiind și zone intravilane unde platforma existentă este mărginită de construcții, se va studia o soluție cu săpătură sistem rutier existent pe o grosime de 10-15cm pentru evitarea înălțării drumului peste cotele de acces la proprietăți. Se va evita blocarea accesului la proprietăți. Se vor avea în vedere accesele la proprietăți prin realizarea continuizării elementelor de scurgere a apelor.

Astfel fundația drumului va fi cea propusă mai jos, ca în cazul unui sector cu sistem rutier nou.

În cazul în care sunt necesare lărgiri ale drumului prin dispunerea de casetă de lărgire sau pentru zonele unde se va reface în integralitate sistemul rutier, se va avea în vedere următoarea fundație peste care se va aplica îmbrăcămintea asfaltică din cale curentă:

- 25 cm fundație de piatră spartă 0-63 conform SR EN 13242+A1

- 25 cm fundație de balast conform SR EN 13242+A1

- Strat de formă din balast

Peste fundație se va aplica îmbrăcămintea asfaltică din cale curentă, în conformitate cu soluțiile de mai sus.

Aceeași soluție se va aplica și în cazul lărgirii acostamentelor iar cotă superioară a stratului de piatră spartă va fi la nivelul cotei stratului de uzură de pe partea carosabilă.

#### Lucrări de pod

- POD PE D.J. 109, KM 23+210(23+500), PESTE CURS DE APA

Se consideră că lucrările de reabilitare a podului propuse vor asigura cerinţele de rezistenţă, stabilitate, prelungirea duratei de viaţă precum şi  îmbunătăţirea siguranţei, confortului şi funcţionalităţii în exploatare a podului.

Analizand cele 2 solutii, SE PROPUNE SOLUTIA 1, dar beneficiarul poate opta sa realizeze oricare  din cele 2 solutii.

Pana la inceperea lucrarilor de reabilitare este necesara de asemene urmărirea periodică a stării tehnice a podului, evoluţia în timp a albiei şi afuierilor în zona.

Lucrarile de reparatii se vor executa cu circulatia deviate pe jumatate din latimea caii.

Masurile impuse si concluziile prezentei Expertize Tehnice sunt valabile 5 ani de zile daca nu se produce nici unul din urmatoarele evenimente:

-	transporturi exceptionale care pot afecta elementele podului;

-	aparitia unor degradari accidentale;

-	alunecari de teren;

-	accidente rutiere cu lovirea elementelor constructive;

- cutremur cu gradul de intensitate mai mare de 6 pe scara MSK;

-	incendii, explozii, produse pe sau sub pod;

- viituri care afecteaza infrastructura podului, rampele si conditiile hidraulice din amplasament;

- modificari ale albiei raului;

- defecte suplimentare fata de cele din prezenta expertiza tehnica.

- POD PE D.J. 109, KM 25+020(24+980), PESTE PARAU VALEA RECE

Se consideră că lucrările de reabilitare a podului propuse vor asigura cerinţele de rezistenţă, stabilitate, prelungirea duratei de viaţă precum şi  îmbunătăţirea siguranţei, confortului şi funcţionalităţii în exploatare a podului.

Analizand cele 2 solutii, SE PROPUNE SOLUTIA 1, dar beneficiarul poate opta sa realizeze oricare  din cele 2 solutii.

Pana la inceperea lucrarilor de reabilitare este necesara, de asemenea, urmărirea periodică a stării tehnice a podului, evoluţia în timp a albiei şi afuierilor în zona si semnalizarea rutiera corespunzatoare.

Masurile impuse si concluziile prezentei Expertize Tehnice sunt valabile 5 ani de zile daca nu se produce nici unul din urmatoarele evenimente:

-	transporturi exceptionale care pot afecta elementele podului;

-	aparitia unor degradari accidentale;

-	alunecari de teren;

-	accidente rutiere cu lovirea elementelor constructive;

- cutremur cu gradul de intensitate mai mare de 6 pe scara MSK;

-	incendii, explozii, produse pe sau sub pod;

- viituri care afecteaza infrastructura podului, rampele si conditiile hidraulice din amplasament;

- modificari ale albiei raului;

- defecte suplimentare fata de cele din prezenta expertiza tehnica

- POD PE D.J. 109, KM 25+980(25+930), PESTE PARAUL  ASCHILEU

Se consideră că lucrările de reabilitare a podului propuse vor asigura cerinţele de rezistenţă, stabilitate, prelungirea duratei de viaţă precum şi îmbunătăţirea siguranţei, confortului şi funcţionalităţii în exploatare a podului.

Analizand cele 2 solutii, SE PROPUNE SOLUTIA 1, dar beneficiarul poate opta sa realizeze oricare  din cele 2 solutii.

Pana la inceperea lucrarilor de reabilitare este necesara de asemenea urmărirea periodică a stării tehnice a podului, evoluţia în timp a albiei şi afuierilor în zona si semnalizare rutiera corespunzatoare.

Lucrarile recomandate se vor executa cu circulatia deviata pe jumatate din latimea carosabila.

IN PRIMA ETAPA SE VOR EXECUTA LUCRARI LA INTERIORUL CURBEI.

Masurile impuse si concluziile prezentei expertize tehnice sunt valabile 2 ani de zile daca nu se produce nici unul din urmatoarele evenimente:

-	transporturi exceptionale care pot afecta elementele podului;

-	aparitia unor degradari accidentale;

-	alunecari de teren;

-	accidente rutiere cu lovirea elementelor constructive;

- cutremur cu gradul de intensitate mai mare de 6 pe scara MSK;

-	incendii, explozii, produse pe sau sub pod;

- viituri care afecteaza infrastructura podului, rampele si conditiile hidraulice din amplasament;

- modificari ale albiei raului;

- defecte suplimentare fata de cele din prezenta expertiza tehnica.

- POD PE D.J. 109, KM 27+717, PESTE PARAU

Se consideră că lucrările de reabilitare a podului propuse vor asigura cerinţele de rezistenţă, stabilitate, prelungirea duratei de viaţă precum şi îmbunătăţirea siguranţei, confortului şi funcţionalităţii în exploatare a podului.

Analizand cele 2 solutii, SE PROPUNE SOLUTIA 2, dar beneficiarul poate opta sa realizeze oricare  din cele 2 solutii.

Pana la inceperea lucrarilor de reabilitare este necesara, de asemenea, urmărirea periodică a stării tehnice a podului, evoluţia în timp a albiei şi semnalizarea rutiera.

Pe perioada executarii lucrarilor, circulatia rutiera se va desfasura pe un pod provizoriu.

Masurile impuse si concluziile prezentei Expertize Tehnice sunt valabile 5 ani de zile daca nu se produce nici unul din urmatoarele evenimente:

- transporturi exceptionale care pot afecta elementele podului;

- aparitia unor degradari accidentale;

- alunecari de teren;

- accidente rutiere cu lovirea elementelor constructive;

- cutremur cu gradul de intensitate mai mare de 6 pe scara MSK;

- incendii, explozii, produse pe sau sub pod;

- viituri care afecteaza infrastructura podului, rampele si conditiile hidraulice din amplasament;

- modificari ale albiei raului;

- defecte suplimentare fata de cele din prezenta expertiza tehnica.

C. Descrierea costructivă

Rutele formate din sectoarele drumurilor DJ172A-DJ109C-DJ161G-DJ109 pot reprezenta o alternativa pentru relatiile de trafic care utilizeaza in prezent drumurile nationale, utilizatorii beneficiind, dupa implementarea investitiei, de conditii superioare de circulatie ce se vor concretiza in beneficii economice, de tipul:

- Reducerea costurilor de operare ale vehiculelor;

- Reducerea costului cu valoarea timpului, prin cresterea vitezelor medii de circulatie;

- Reducerea ratei de incidenta a accidentelor, urmare a imbunatatirii starii tehnice a drumului judetean.

- Asigurarea conditiilor adecvate pentru mobilitatea velo si pietonala;

- Cresterea gradului de utilizare a transportului public.

Contrasemnează:

PREŞEDINTE		                                             SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Tișe Alin                                                                                      Gaci Simona