# ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

## H O T Ă R Â R E A   N R. 95

din 4 iunie 2004

privind delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor

din zonele oraşului Huedin şi comunei Apahida aferente Managementului integrat

al deşeurilor din judeţul Cluj, prin concesionare

Consiliul Judeţean Cluj,

In vederea delegariia gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor din zonele oraşului Huedin şi comunei Apahida aferente Managementului integrat al deşeurilor din judeţul Cluj, prin concesionare;

Având în vedere prevederile art. 104 lit. c) şi f) şi art. 128 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, a OUG nr. 45/2003 privind finanţele publice locale,

Fiind îndeplinite prevederile art. 45 din Legea nr. 215/2001

În temeiul drepturilor conferite de art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

h o t ă r ă ş t e:

Art. 1. Se aprobă delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor din zonele oraşului Huedin şi comunei Apahida aferente Managementului integrat al deşeurilor din judeţul Cluj, prin licitaţie publică deschisă în vederea încheierii contractului de concesiune.

Art. 2. Se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare a localităţilor din zonele oraşului Huedin şi comunei Apahida aferente Managementului integrat al deşeurilor din judeţul Cluj, conform anexei nr. 1.

Art. 3. Se aprobă Studiul de oportunitate şi Caietul de sarcini aferente delegării serviciilor publice de salubrizare, prin licitaţie publică deschisă în vederea încheierii contractului de concesiune, conform anexelor nr. 2 şi 3 la prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează direcţiile din cadrul Consiliului Judeţean Cluj.

PREŞEDINTE,					     Contrasemnează,

SECRETAR GENERAL,

Şerban Graţian						Măriuca Pop

## REGULAMENT – CADRU

de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare

în Judeţul Cluj

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. - (1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public de salubrizare în Judeţul Cluj, respectiv în Zona APAHIDA - care cuprinde mun. Cluj-Napoca, Apahida, Baciu, Caianu, Camarasu, Chinteni, Ciurila, Cojocna, Feleacu, Floreşti, Gilău Jucu, Maguri Racatau, Mociu, Sanpaul, Suatu, Săvădisla şi Zona HUEDIN - care cuprinde mun. Huedin şi comunele Aghiresu, Belis, Calatele, Capusu Mare, Ciucea, Girbau, Izvoru Crisului, Manastireni, Margau, Marisel, Negreni, Poieni, Risca, Sacuieu, Sincraiu .

(2) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind organizarea şi funcţionarea serviciului de salubrizare, definind condiţiile şi modalităţile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, precum şi relaţiile dintre operatori şi utilizatori.

(3) Prevederile regulamentului se aplică la proiectarea, executarea, recepţionarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor şi echipamentelor din sistemul public de salubrizare, în concordanţă cu cerinţele legale specifice în vigoare.

(4) Operatorii de servicii de salubrizare, indiferent de forma de proprietate şi de modul în care este organizată gestiunea serviciilor de salubrizare în zonele amintite la Art.1 alin. (1), se vor conforma prevederilor prezentului regulament.

(5) Condiţiile tehnice şi indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul regulament au caracter minimal. Consiliul Judeţean Cluj poate aproba şi alţi indicatori de performanţă sau condiţii tehnice pentru serviciile de salubrizare, pe baza unor studii de specialitate.

(6) Nu fac obiectul prezentului regulament serviciile de colectare, transport şi neutralizare a deşeurilor toxice şi/sau periculoase.

(7) În localităţile în care nu sunt organizate servicii de salubrizare, până la implementarea acestora autorităţile administraţiei publice locale vor lua măsuri pentru organizarea unor astfel de activităţi.

Art. 2. - Noţiunile specifice, utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează:

2.1. Autoritate competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, denumită în continuare A.N.R.S.C.

2.2. Compost – produs rezultat dintr-un proces de fermentare aerobă şi/sau anaerobă, prin descompunere microbiană a componentei organice din deşeurile supuse compostării.

2.3. Colectarea deşeurilor – strângerea, sortarea şi/sau regruparea, depozitarea temporară a deşeurilor în vederea transportului lor.

2.3.  Colectare selectivă – colectarea deşeurilor de diferite categorii la sursa de producere, separat pe tipuri de materiale, în saci de plastic, europubele, eurocontainere compartimentate.

2.4. Contract-cadru – reglementare cu caracter normativ, care stabileşte condiţiile minimale pentru relaţiile comerciale dintre operator şi utilizator.

2.5. Curăţarea zăpezii/gheţii – operaţiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau gheaţă depus pe suprafaţa carosabilă sau pietonală, în scopul asigurării deplasării vehiculelor sau pietonilor în condiţii de siguranţă.

2.6. Curăţarea rigolelor - operaţiunea de îndepărtare manuală sau mecanizată a depunerilor de noroi, nisip şi praf de pe o porţiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii, urmată de măturare şi/sau stropire.

2.7. Depozit – amplasament pentru eliminarea finală a deşeurilor, prin depozitare pe sol sau în subteran.

2.8. Depozit ecologic – depozit de deşeuri, amenajat special, care asigură protecţia mediului şi sănătatea populaţiei, fiind dotat cu elemente de siguranţă şi de control.

2.9. Deşeuri agricole – gunoiul de grajd, dejecţiile animaliere, reziduurile de la abatoare şi din industria cărnii, provenite din unităţile agricole, zootehnice sau gospodării ale populaţiei.

2.10. Deşeuri din construcţii – deşeuri provenite din demolarea sau construirea de obiective industriale sau civile care nu sunt încadrate ca deşeuri periculoase în Lista Europeana a Deşeurilor, conform Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

2.11. Deşeuri industriale – deşeuri provenite din desfăşurarea proceselor tehnologice.

2.12. Deşeuri municipale – deşeuri menajere şi alte deşeuri care, prin natură sau compoziţie, sunt similare cu deşeurile menajere şi care sunt generate pe raza localităţilor.

2.13. Deşeuri periculoase – deşeuri toxice, inflamabile, explozive, infecţioase, corosive, radioactive sau de altă natură, care introduse sau menţinute în mediu pot dăuna plantelor, animalelor sau omului.

2.14. Deşeuri rezultate din activităţi medicale – toate deşeurile, periculoase sau nepericuloase, care se produc în unităţile sanitare.

2.15. Deşeuri similare cu deşeurile menajere – deşeuri provenite de la mica sau marea industrie, din comerţ, din sectorul public sau administrativ, care prezintă compoziţie şi proprietăţi similare cu deşeurile municipale şi care pot fi transportate, prelucrate şi depozitate împreună cu acestea.

2.17. Deşeuri solide – componente rezultate din activităţile menajere sau industriale care nu mai au valoare de întrebuinţare sau nu mai fac folosinţă utilizatorului şi care sunt precolectate de către acesta pentru a fi predate operatorului de salubrizare.

2.18. Deşeuri stradale – deşeuri specifice căilor de circulaţie publică, provenite din activitatea cotidiană a populaţiei, de la spaţiile verzi, animale, din depunerea de substanţe solide provenite din atmosferă.

2.19. Deşeuri voluminoase – deşeuri solide de diferite provenienţe, care datorită dimensiunilor lor nu pot fi preluate cu sistemele obişnuite de colectare, ci necesită o tratare diferenţiată faţă de acestea din punct de vedere al preluării şi transportului.

2.20. Gestionarea deşeurilor – colectarea, transportul, depozitarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supravegherea zonelor de depozitare după închiderea acestora.

2.21. Incinerare – operaţiunea de tratare termică in vederea eliminării a deşeurilor, altele decât cele rezultate din activităţile medicale, cu sau fără recuperarea de căldură, realizată în instalaţii care respectă legislaţia în vogoare privind incinerarea deşeurilor.

2.22. Instalaţie de incinerare – orice unitate tehnică staţionară sau mobilă şi echipamentul destinat tratamentului termic al deşeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii de ardere rezultate.

2.23. Indicatori de performanţă – parametri ai serviciului de salubrizare, realizaţi de operatorii de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriţi la nivelul operatorului titular al licenţei de operare.

2.24. Licenţă – act tehnic şi juridic, emis de autoritatea competentă, prin care se acordă permisiunea unei persoane juridice, română sau străină, de prestare a serviciului de salubrizare.

2.25. Măturatul – activitatea de salubrizare a localităţilor, care, prin aplicarea unor procedee manuale sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curăţire a suprafeţelor de circulaţie, de odihnă sau de agrement a aşezărilor urbane sau rurale.

2.26. Obiectiv – porţiune de teren, localitate, imobil unde urmează să se desfăşoare o activitate de salubrizare.

2.27. Operator – persoană juridică titulară a unei licenţe de operare emisă de A.N.R.S.C., care este investită cu atribuţii şi responsabilităţi în prestarea autorizată a uneia sau mai multor activităţi din domeniul serviciului de salubrizare.

2.28. Periatul zăpezii – operaţiunea de îndepărtare a întregului strat de zăpadă de pe arterele de circulaţie.

2.29. Platformă de precolectare –  suprafaţă de teren,  închisă sau deschisă, situată în exteriorul clădirilor, destinată amplasării recipientelor pentru recolectarea deşeurilor municipale sau asimilabile cu acestea.

2.30. Pluguit – operaţiunea de îndepărtare a zăpezii cu ajutorul plugurilor montate la autovehicule, care se poate executa simultan cu periatul zăpezii.

2.31. Precolectare – activitate a utilizatorului de strângere şi depozitare temporară, a deşeurilor municipale sau a deşeurilor solide asimilabile cu deşeurile municipale, în europubele, eurocontainere sau puncte gospodăreşti amplasate, de regulă, în spaţii special amenajate.

2.32. Preselectare – activitate de selecţionare prealabilă a deşeurilor la sursa de producere, pe tipuri de materiale.

2.33. Reciclare – operaţiunea de prelucrare într-un proces de producţie a deşeurilor, pentru scopul original sau pentru alte scopuri.

2.34. Salubrizare – totalitatea operaţiilor şi acţiunilor necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităţilor.

2.35. Sistem public de salubrizare – ansamblul instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, construcţiilor şi terenurilor aferente, prin care se realizează serviciul de salubrizare.

2.36. Serviciu de salubrizare – totalitatea activităţilor de utilitate publică şi de interes economic general, aflate sub autoritatea administraţiei publice locale, prestate pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul localităţii.

2.37. Sortare – activitate de separare pe sortimente şi depozitare temporară a deşeurilor reciclabile şi valorificabile în vederea colectării şi transportării lor.

2.38. Spălatul străzilor - activitatea de salubrizare care se execută manual sau mecanizat cu instalaţii speciale, folosindu-se apă cu sau fără soluţii speciale.

2.39. Stropitul străzilor - activitatea de salubrizare, care constă în dispersarea apei pe suprafeţele de circulaţie, spaţii de odihnă şi de agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalaţii specializate, în scopul creării unui microclimat favorabil îmbunătăţirii stării igienice a localităţilor şi evitării formării prafului.

2.40. Tratare – totalitatea operaţiilor fizice, chimice sau biologice utilizate pentru schimbarea caracteristicilor deşeurilor, în scopul reducerii volumului sau a caracterului periculos al acestora, facilitând manipularea ori valorificarea lor.

2.41. Tub vertical de precolectare – tub colector, cu secţiune circulară şi axă verticală, care conduce deşeurile de la nivelurile superioare ale unei clădiri către recipientele amplasate la baza acestuia, în camera de precolectare.

2.42. Utilizator – persoană fizică sau juridică beneficiară a serviciilor de salubrizare prestate de operator.

2.43. Aliniament stradal – zonă ce mărgineşte o arteră rutieră.

2.44. Bon de lucru – actul doveditor al executării unei activităţi ce revine ca obligaţie operatorului şi prin care se atestă cantitatea şi calitatea serviciului prestat.

2.45. Canal tehnologic – lucrare tehnică executată pentru adăpostirea conductelor reţelelor publice.

2.46. Canal vizitabil – segment de canal care poate fi inspectat din interior pe întreaga lungime.

2.47. Deratizare – activitatea de stârpire a şoarecilor şi şobolanilor prin otrăvire cu substanţe chimice sau prin culturi microbiene.

2.48. Dezinfecţia – activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substanţe specifice, în scopul eliminării surselor de contaminare.

2.49. Dezinsecţie – activitatea de combatere a insectelor în stadiul de larvă sau adult cu substanţe chimice specifice.

2.50. Dispozitiv de lucru – spaţiu utilizat pentru amplasarea şi/sau aplicarea momelilor toxice, în vederea constituirii posturilor de hrănire a dăunătorilor.

2.51. Gură de vizitare – lucrare tehnică aparţinând unei construcţii anexă, prin care se pot inspecta punctele caracteristice ale reţelelor sistemelor publice de alimentare cu apă, de canalizare şi de termoficare.

2.52. Gură de scurgere – componentă tehnică-constructivă a sistemului de canalizare prin care se asigură evacuarea apelor meteorice.

2.53. Persoană de contact – persoană desemnată pentru a asista şi recepţiona cantitatea şi calitatea lucrărilor prestate de operator.

2.54. Post de hrănire – amplasament situat pe rutele intens circulate de şobolani ce permite accesul facil al acestora la momeli; un post de hrănire poate fi o staţie de intoxicare cu momeli, momeli amplasate pe chese, momeli ancorate cu sârmă.

2.55. Reaplicare – tratament suplimentar la obiectivele la care tratamentul iniţial nu a dat rezultatele scontate.

2.56. Reprelucrare – remedierea unui tratament, la un anumit obiectiv, dovedit în urma unui control de calitate ca fiind neconform cu documentaţia de aplicare.

2.57. Reţetă – ansamblu de specificaţii - sortimente, cantităţi, concentraţiile soluţiilor - care descriu materialele utilizate pentru o anumită operaţie - deratizare, dezinfecţie sau dezinsecţie - şi un anumit tip de obiectiv.

2.58. Subsol – totalitatea suprafeţelor aparţinând unei clădiri, aflate sub nivelul cotei zero a terenului.

2.59. Suprafaţa construită – suprafaţa pe care se află amplasate construcţii.

2.60. Zonă demolată sau neconstruită – suprafaţă neamenajată pe care nu se află amplasate clădiri sau se află clădiri abandonate în diverse stadii de execuţie sau demolare.

2.61. Zonă industrială – zona în care sunt amplasate construcţiile şi instalaţiile tehnologice ce aparţin agenţilor economici care desfăşoară activităţi de producţie.

2.62. Zonă rezidenţială – zona în care sunt amplasate imobile cu destinaţie de locuinţă, sedii de birouri, instituţii medicale, culturale.

CAPITOLUL II

PRINCIPII ŞI CONDIŢII DE FUNCŢIONARE A SERVICIILOR

PUBLICE DE SALUBRIZARE

Art. 3. - Serviciile de salubrizare sunt parte componentă a serviciilor publice de gospodărie comunală şi au ca obiectiv principal protecţia sănătăţii oamenilor şi a mediului  împotriva  efectelor  dăunătoare  generate  de colectarea, transportul, tratarea, reciclarea şi/sau depozitarea deşeurilor urbane. Serviciile de salubrizare sunt organizate şi funcţionează pe baza următoarelor principii:

a) Protecţia sănătăţii publice

b) Autonomia locală şi descentralizarea;

c) Responsabilitatea faţă de cetăţeni;

d) Conservarea şi protecţia mediului înconjurător;

e) Calitate şi continuitate;

f) Tarife echitabile şi accesibile tuturor utilizatorilor;

g) Nediscriminarea şi egalitatea tuturor utilizatorilor;

h) Transparenţă, consultarea şi antrenarea în decizii a cetăţenilor;

i)  Administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică şi a fondurilor publice;

j)  Securitatea serviciului;

k) Dezvoltarea durabilă.

Art. 4. - (1) Serviciul de salubrizare trebuie să îndeplinească, la nivelul utilizatorilor, indicatorii de performanţă aprobaţi de Consiliul local, şi care vor fi prevăzuţi în prezentul regulament de organizare şi funcţionare a serviciului de salubrizare.

(2) Indicatorii de performanta stabiliti in acest regulament pot fi modificati prin hotararea Consiliului Judeţean Cluj.

(3) Propunerile de indicatori de performanţă ai serviciului de salubrizare, rezultate din studiul efectuat în acest scop, vor fi supuse dezbaterii publice inainte de propunerea lor spre aprobare.

Art. 5. - Serviciul de salubrizare cuprinde următoarele activităţi:

a) precolectarea, colectarea, transportul şi sortarea deşeurilor solide, cu excepţia celor toxice, periculoase sau cu regim special;

b) organizarea reciclării deşeurilor şi valorificarea deşeurilor refolosibile;

c) împachetare ecologică a deşeurilor municipale destinate valorificarii energetice;

d) înfiinţarea şi administrarea depozitului ecologic de depozitare a deşeurilor împachetate;

Art. 6. - Serviciile de  salubrizare se organizează  pentru  satisfacerea nevoilor  populaţiei,  ale instituţiilor publice şi ale agenţilor economici.

Art. 7. - Serviciile de salubrizare vor asigura:

a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor;

b) promovarea calităţii şi eficienţei activităţilor de salubrizare;

c) dezvoltarea durabilă a serviciilor;

c) protecţia mediului înconjurător.

CAPITOLUL III

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SERVICIILOR

PUBLICE DE SALUBRIZARE

SECŢIUNEA 1 - GESTIUNEA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE

Art. 8. - Organizarea, reglementarea, conducerea, gestionarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor de salubrizare intră în atribuţiile Consiliului Judeţean Cluj, Consiliilor Locale unitatilor administrative prevazute la art.1 şi ale A.N.R.S.C., conform competenţelor şi atribuţiilor stabilite de legislaţia în vigoare, pentru fiecare autoritate în parte.

Art. 9. - Pentru asigurarea dezvoltării durabile în domeniul salubrizării, Consiliul Judeţean Cluj stabileste strategia de dezvoltare şi funcţionare pe termen mediu şi lung a serviciilor de salubrizare, ţinând seama de documentaţiile  de urbanism şi de programele de dezvoltare economico-socială  a Judeţului Cluj, şi  a  planului  de strategie a României în acest domeniu.

Art. 10. - Relaţiile dintre operatorii de servicii de salubrizare şi utilizatorii acestor servicii se desfăşoară pe baze contractuale.

Art. 11. - (1) Gestiunea  serviciilor  de  salubrizare  se  realizează  în următoarele modalităţi:

a) gestiune directă;

b) gestiune indirectă sau gestiune delegată.

(2) Alegerea formei de gestiune a serviciilor de salubrizare se face prin hotărâre a Consiliului Judeţean Cluj

Art. 12. - Delegarea gestiunii serviciilor de salubrizare se efectuează în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de Guvern nr.87/2001, aprobată prin Legea nr.139/2002.

Art. 13. - (1) În contractele de delegare a gestiunii, vor fi stabiliţi indicatori de performanţă privind eficienţa şi calitatea serviciilor prestate, în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (5) şi la art. 4, alin. (1), (2) şi (3) din prezentul regulament.

(2) Operatorii care intentioneaza sa participe la licitatii pentru obţinerea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare trebuie sa fie atestati de A.N.R.S.C.

SECŢIUNEA a 2-a - OPERATORII SERVICIILOR PUBLICE DE SALUBRIZARE

Art. 14. - (1) Pot fi operatori ai serviciilor de salubrizare societăţile comerciale autorizate să presteze servicii de salubrizare.

(2) Operatorii de servicii de salubrizare beneficiaza de acelasi regim juridic, indiferent de forma de de organizare sau de proprietate.

Art. 15. - (1)  Operatorii  serviciilor  de  salubrizare  îşi  pot  desfăşura activitatea, pe baze contractuale, şi în alte localităţi faţă de localitatea unde îşi au sediul.

(2) Operatorii care prestează mai multe tipuri de servicii de gospodărie comunală, vor ţine evidenţe distincte pentru fiecare activitate, având contabilitate separată pentru fiecare tip de serviciu şi localitate de operare.

Art. 16. - (1) Operatorii serviciilor de salubrizare vor fi atestaţi de către o comisie organizată în cadrul A.N.R.S.C.

(2) În prestarea serviciilor de salubrizare, operatorii vor realiza şi respecta regulamentul de organizare si functionare precum si conditiile contractuale.

(3) Operatorii de servicii de salubrizare vor acţiona pentru implicarea producătorilor de deşeuri în gestionarea eficientă a acestora şi transformarea treptată a producătorilor de deşeuri în “operatori activi de mediu”, cel puţin la nivelul habitatului propriu. În acest sens operatorii vor asigura toate condiţiile materiale pentru realizarea precolectării selective, în paralel cu conştientizarea utilizatorilor asupra tratării cu responsabilitate a problemei deşeurilor, conform legislaţiei în vigoare. Consiliul Judeţean Cluj se va implica în înfiinţarea sistemelor de precolectare şi colectare selectivă a deşeurilor menajere de la populaţie.

SECŢIUNEA a 3-a - UTILIZATORII SERVICIILOR PUBLICE DE SALUBRIZARE

Art. 17. - (1) Utilizator al serviciilor de salubrizare poate fi orice persoană fizică  sau  juridică, care  beneficiază pe bază de  contract de serviciile operatorului.

(2) Principalele categorii de utilizatori sunt:

a) casnici: persoane fizice proprietare ale unui imobil sau asociaţii de proprietari/locatari;

b) agenţi economici;

c) instituţii publice.

Art. 18. - (1) Dreptul de acces şi de utilizare a serviciilor de salubrizare este garantat tuturor utilizatorilor.

(2) Utilizatorii au drept de acces fără discriminare la informaţiile publice cu privire la serviciile de salubrizare.

CAPITOLUL IV

SERVICIILE PUBLICE DE SALUBRIZARE ŞI CONDIŢIILE DE FUNCŢIONARE

SECŢIUNEA 1 - GESTIUNEA DEŞEURILOR SOLIDE

Art. 19. - (1) Obiectivele gestiunii deşeurilor solide sunt:

a) protejarea sănătăţii populaţiei;

b) protecţia mediului înconjurător;

c) menţinerea  curăţeniei  şi  crearea  unei  estetici  corespunzătoare  a localităţilor;

d) conservarea resurselor naturale, prin intermediul politicilor de reducere a

deşeurilor şi de reciclare a acestora.

(2) Gospodărirea integrată a deşeurilor se realizează prin intermediul colectării, tratării, neutralizării, eliminării şi depozitării corespunzătoare a deşeurilor.

Scopul acestui sistem de gospodărire a deşeurilor, care pleacă de la ideea diminuării cantitative a deşeurilor, este:

a) scăderea costurilor de colectare, transport, depozitare;

b) conservarea şi protejarea resurselor naturale;

d) eliminarea materialelor periculoase din volumul total de deşeuri.

1.1 Precolectarea deşeurilor municipale

Art. 20. - (1) Persoanele  fizice  sau  juridice, producătoare  de  deşeuri municipale, îşi organizează activitatea de precolectare potrivit specificului locului de  producere  a deşeurilor,  în condiţii salubre,  în  spaţii  special amenajate şi prin sistemele propuse şi asigurate de operatorul serviciului, care organizează activitatea de colectare a deşeurilor de acest tip.

(2) Colectarea deşeurilor municipale se face numai în recipiente închise cu capac – tip europubelă, eurocontainer prevazute cu saci de plastic.

(3) Persoanele fizice şi asociaţiile de locatari/proprietari vor fi dotate cu recipiente de precolectare de către operatorul serviciului pe bază de contract de comodat.

(4) Agenţii economici şi instituţiile publice vor colecta deşeurile municipale în recipiente de  precolectare  închiriate  sau  cumpărate de la  operatorul de zonă.

Art. 21. - (1) Punctele de precolectare vor fi dotate cu  recipiente  având capacitatea de înmagazinare corelată cu ritmicitatea de ridicare rezultată din prevederile art. 22 alin. (2) al prezentului regulament, asigurând condiţii de acces uşor pentru autovehiculele destinate colectării.

(2) Menţinerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecţia şi dezinsecţia punctelor de precolectare revine persoanelor fizice şi/sau juridice în folosinţa cărora se află, sau utilizatorului, în cazul când acestea sunt amplasate pe domeniul public.

(3) La  locuinţele  individuale,  precolectarea  se  va  face  în  recipiente  tip europubelă prevazute cu saci de plastic.

(4) Pentru  grupuri  de  locuinţe  individuale  sau condominii,  care nu sunt prevăzute cu tub vertical de precolectare a deşeurilor, se amenajează platforme de precolectare exterioare, realizate astfel încât să permită amplasarea numărului necesar de recipiente, de tip europubele sau eurocontainere, care să asigure capacitatea de depozitare corelată cu ritmicitatea de ridicare. Platformele de precolectare vor fi împrejmuite, acoperite şi  amplasate în  locuri care să permită  accesul uşor al autovehiculelor de colectare. Amplasarea platformelor de precolectare a deşeurilor municipale pe domeniul public se vor autoriza de primarii.

(5) Platformele spaţiilor de depozitare în vederea colectării deşeurilor se vor realiza prin grija Consiliului Judeţean Cluj. Platformele vor fi obligatoriu betonate sau asfaltate şi prevăzute cu rigole de preluare a apei provenită din scurgeri sau a celei meteorice, racordate la reţeaua de canalizare sau la cămine de colectare etanşe, care vor fi golite periodic de către operator.

(6) După execuţia platfomelor de depozitare în vederea colectării şi receptionarea lor, acestea vor fi incluse în patrimoniul Judeţului Cluj.

(7) La blocurile de locuinţe la care evacuarea se face prin tub vertical de precolectare, se prevede o cameră de precolectare pentru fiecare scară în parte, care va avea acces direct din exteriorul clădirii şi va dispune obligatoriu de instalaţie de alimentare cu apă şi de canalizare pentru spălare şi dezinfectare. Capacitatea de depozitare trebuie să fie corelată cu ritmicitatea de ridicare a deşeurilor.

1.2 Colectarea deşeurilor municipale

Art. 22. - (1) Ritmicitatea colectării diferă în funcţie de sezon şi de categoria producătorului de deşeuri municipale după cum urmează:

a) colectarea se va realiza zilnic din zonele aglomerate şi de la unităţile mari, cantine, restaurante, hoteluri, pieţe, spitale, grădiniţe cu creşe;

b) colectarea de la producătorii casnici se va realiza la maxim 2 zile în sezonul cald - 1 aprilie–1 octombrie - şi la maxim 3 zile în sezonul rece - 1 octombrie–1 aprilie - cu condiţia ca la precolectare să fie asigurate condiţiile de înmagazinare pentru această ritmicitate.

(2) Determinarea numărului de recipiente de precolectare a deşeurilor municipale se face în conformitate cu prevederile Standardului Român SR 13387/1997 : Salubrizarea localităţilor. Deşeuri urbane. Prescripţii de proiectare a punctelor pentru precolectare.

(3) Consiliul Judeţean Cluj poate stabili ritmul colectării la intervale de timp diferite de cele menţionate la alin. (2), pe baza unor studii de specialitate. Ritmul de colectare se aprobă de Direcţia  de Sănătate Publică, pentru fiecare tip de deşeu.

Art. 23. - Colectarea deşeurilor municipale şi stradale se face prin următoarele sisteme:

1. colectarea ermetică, în autogunoiere compactoare;

2. colectarea în containere închise;

3. colectarea prin schimb de recipiente - europubele, eurocontainere;

4. colectare realizată prin presortare în saci de plastic, asiguraţi de operator;

5. alte sisteme care îndeplinesc condiţiile impuse prin normele igienico-sanitare şi de protecţia mediului.

Art. 24. - (1) Colectarea deşeurilor municipale  se  efectuează folosind autovehicule special echipate pentru transportul lor.

(2) Vehiculele vor fi încărcate astfel încât deşeurile să nu fie vizibile şi să nu existe posibilitatea împrăştierii lor pe calea publică. Fiecărui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea operaţiunilor specifice, în condiţii de siguranţă şi de eficienţă.

(3) Încărcarea deşeurilor municipale în vehiculele transportatoare se face direct din recipiente. Este interzis să se răstoarne recipientele în curţi, pe stradă sau pe trotuare, în vederea reîncărcării deşeurilor municipale în vehicule.

(4) Personalul  care  efectuează  colectarea  este  obligat să manevreze recipientele cu grijă pentru a evita deteriorarea lor, producerea prafului sau răspândirea deşeurilor în afara autovehiculelor de transport.

(5) După golire, recipientele vor fi aşezate în poziţie normală, pe locul de unde au fost ridicate. Toate operaţiunile vor fi efectuate astfel încât să se evite producerea zgomotului şi a altor inconveniente pentru utilizator.

(6) În cazul deteriorării unor recipiente, saci de plastic şi împrăştierii accidentale a deşeurilor în timpul operaţiei de golire, personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga cantitate de deşeuri în autovehicul astfel încât locul să rămână curat.

1.3 Transportul deşeurilor municipale

Art. 25. - (1) Transportatorii de deşeuri vor fi autorizaţi de autoritatile pentru protectia mediului, si vor detine licenta emisa de A.N.R.S.C.;

(2) Deşeurile municipale se transportă cu autovehicule speciale, compatibile cu tipul recipientelor de precolectare şi care să nu permită împrăştierea deşeurilor şi emanarea de noxe în timpul transportului.

(3) Starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulaţiei pe drumurile publice, fără scurgeri de carburanţi, lubrifianţi sau lichide speciale şi să prezinte o bună etanşeitate a benelor de încărcare.

(4) Autovehiculele care transportă deşeuri municipale trebuie să aibă un aspect îngrijit şi să fie personalizate. Benele şi containerele vor fi spălate la cel mult două zile şi vor fi dezinfectate săptămânal în interior şi la exterior, cu substanţe autorizate de Ministerul Sănătăţii;

(5) Personalul care deserveşte mijloacele auto folosite pentru transportul de deşeuri trebuie să fie instruit pentru efectuarea acestuia în condiţii de siguranţă, să deţină toate documentele de însoţire şi să nu abandoneze deşeurile pe traseu.

(6) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sănătatea populaţiei şi a mediului, care au fost aprobate de catre primarii;

(7) Transportatorii trebuie să aibă dotarea tehnică şi personal corespunzător pentru intervenţie, în cazul unor defecţiuni sau accidente apărute în timpul transportului.

1.4. Centre zonale de colectare şi prelucrare a deşeurilor municipale

Art. 26 - (1) Toate deşeurile municipale colectate se vor descărca în centrele zonale de colectare Apahida şi Huedin.

(2) Componentele unui centru zonal de prelucrare a deseurilor municipale sunt:

- Platforma pe care se desfasoara activitatea principala de colectare a deseurilor;

- Platforma de descarcare zilnica si sortare manuala;

- Instalatie de sortare mecanica;

- Prese de balotare hartie/carton si PET-uri;

- Platforme de stocare baloti de hartie/carton si PET-uri in vederea reciclarii;

- Containere de stocare a sticlei in vederea reciclarii;

- Containere de stocare deseuri metalice mici in vederea valorificarii;

- Platforme de stocare a deseurilor metalice mari in vederea valorificarii;

- Platforma de transbordare a deseurilor nerecilabile destinate impachetarii ecologice;

- Linie tehnologica de impachetare ecologica;

- Depozit ecologic – Apahida -  pentru depozitarea baloţilor de deşeuri.

1.5. Sortarea deşeurilor municipale solide

Art.27 – (1) Deseurile municipale preselectate, cu excepţia celor toxice şi periculoase, sunt descarcate pe platforma zilnica de descarcare. Aici ele sunt supuse unui proces de sortare manuala pe cele 4 componente reciclabile, respectiv: hartie/carton, PET-uri, sticla si metale feroase/neferoase.

(2) Hartia/cartonul si PET-urile sunt procesate in instalatii presa/baloti, rezultand astfel balotii reciclabili.

(3) Baloţii reciclabili se depoziteaza temporar pana la ridicarea lor de catre societatile care realizeaza reciclarea.

(4) Sticla se depune in containere in vederea valorificarii.

(5) Metalele feroase/neferoase mici (cutii de conserve, cani de aluminiu, etc.) sunt stocate in containere in vederea valorificarii.

(6)  Deseurile metalice voluminoase se depun pe o plaforma speciala in vederea valorificarii.

Art.28 (1) Deseurile municipale amestecate (menajere, verzi, stradale, moloz) si deseurile rurale (menajere, verzi, moloz, etc) sunt colectate in zile diferite de cele amintite la Art.27 alineatul (1). Deseurile colectate se depun pe platforma zilnica de descarcare, de unde sunt preluate de o instalatie de  sortare mecanica (sortare prin cernere).

(2) Fracţiunea usoara destinata valorificarii energetice este procesata in cadrul liniei tehnologice de impachetare ecologica.

(3) Balotii de deseuri valorificabili vor fi transportaţi către centrul zonal de la Apahida în vederea depozitării.

(4) Cealalta componenta rezultată în urma sortării (deseuri inerte - nisip, pietrisuri, moloz, etc.) se va valorifica ca şi material de construcţii.

(5) Transportul deseurilor de la centrul zonal Huedin spre unitatea centrala (Apahida) se va face cu vehicule colectoare de 6-7 tone, deseurile presate si balotate  fiind introduse in containere mari de transport cu o capacitate de 25 tone.

1.6 Depozitarea deşeurilor solide

Art. 29. - După colectare, sortare şi împachetare ecologică, baloţii de deşeurile municipale se transportă şi se depun în depozitul care se va realiza în acest scop la Apahida, a cărui funcţionare va fi reglementată de Hotărârea de Guvern nr. 162/2002 privind depozitarea deşeurilor şi de Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 1147/2002.

Art. 30. - (1) Consiliul Judeţean Cluj stabileste amplasamentul depozitului ecologic de deşeuri in functie de PUG.

(2)  Consiliul Judeţean Cluj are obligaţia de a dezafecta depozitele care nu corespund cerinţelor impuse de legislaţia privind protecţia mediului, depozitele  create  prin  depunerea  necontrolată  pe  terenuri neamenajate în acest scop a deşeurilor.

(3) La depozitele amenajate vor fi acceptate numai deşeurile municipale şi stradale aduse în mijloace de transport autorizate.

Art. 31. - Depozitele existente pot rămâne în funcţiune dacă se vor conforma prevederilor capitolului VI din Hotărârea de Guvern nr. 162/2002 şi Ordinului Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 1147/2002.

Art. 32. - (1) Toate depozitele de deşeuri se autorizează în conformitate cu legislaţia de mediu în vigoare, prin emiterea acordului şi/sau a autorizaţiei de mediu.

(2) Autorizarea activităţii privind depozitarea deşeurilor se face cu respectarea prevederilor legislaţiei de mediu în vigoare, respectiv prin emiterea acorduluI şi/sau autorizaţiei de mediu. Pentru obţinerea acordului de  mediu  se  va  înainta autorităţii  teritoriale  de  protecţia  mediului documentaţia care va cuprinde:

a)  clasa depozitului;

b) lista cuprinzând tipurile de deşeuri şi cantitatea totală de deşeuri care este autorizată să fie depozitată;

c) cerinţele pentru pregătirea depozitului, operaţiunile de depozitare, procedurile de monitorizare şi control, inclusiv planuri de intervenţie în caz de accidente, precum şi prevederile pentru operaţiunile de închidere şi urmărire postînchidere;

d) dovada depunerii unei garanţii bancare ca asigurare că depozitul se realizează conform proiectului;

e) încredinţarea managementului depozitului unui operator atestat cu atribuţii în acest domeniu, care să exploateze depozitul în condiţii de maximă siguranţă pentru mediu şi sănătatea populaţiei;

f) obligaţia operatorului depozitului de a raporta la autoritatea competentă tipurile şi cantităţile de deşeuri eliminate şi rezultatele programului de monitorizare.

(3) Operatorii depozitelor vor accepta deşeuri numai cu respectarea următoarelor proceduri:

a) verificarea documentaţiei privind cantităţile şi caracteristicile deşeurilor, originea şi natura lor, inclusiv a buletinelor de analiză pentru deşeuri urbane, precum şi privind identitatea  producătorului şi/sau  a deţinătorului deşeurilor;

b) inspecţia vizuală a deşeurilor la intrare şi la punctul de depozitare şi, după caz, verificarea conformităţii cu descrierea prezentată în documentaţia înaintată de deţinător;

c) păstrarea cel puţin o lună a probelor prelevate pentru verificări, precum şi rezultatele determinărilor;

d) păstrarea unui registru cu înregistrările privind cantităţile şi caracteristicile deşeurilor depozitate, originea şi natura, data livrării, identitatea producătorului, a deţinătorului sau, după caz, a colectorului.  Operatorul depozitului eliberează celui care predă deşeurile, în mod obligatoriu, o confirmare scrisă a recepţiei fiecărei cantităţi livrate acceptate la depozit.

(4) Operatorii depozitelor vor respecta “Procedura de control şi urmărire în faza de exploatare a depozitului de deşeuri” conform capitolului IV din Hotărârea de Guvern nr. 162/2002.

(5) Depozitul sau o secţiune a acestuia se închide după cum urmează:

a) când sunt îndeplinite condiţiile cuprinse in autorizaţia de mediu referitoare la perioada de funcţionare;

b) la cererea operatorului depozitului şi după analiza şi decizia de acceptare a cererii, emisă de autoritatea teritorială pentru protecţia mediului;

c) prin decizie motivată a autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului.

(6) Depozitul se închide conform unui plan care face parte din proiectul depozitului şi este inclus în autorizaţia de mediu, cuprinzând mai multe etape.

(7) Operatorul depozitului este responsabil de întreţinerea, supravegherea, monitorizarea şi controlul postînchidere al depozitului conform autorizaţiei de mediu.

SECŢIUNEA a 2-a - ÎNFIINŢAREA ŞI ADMINISTRAREA DEPOZITELOR ECOLOGICE

Art. 33. - (1) Consiliul Judeţean Cluj, în coordonarea căruia funcţionează serviciile de salubrizare, stabileste şi aprobă strategia de dezvoltare a acestora.

(2) Distanţele minime de amplasare faţă de anumite repere, inclusiv faţă de centre populate, se stabilesc pentru fiecare caz pe baza unor studii de impact asupra mediului, sănătăţii publice şi în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Art. 34. - (1) Toate depozitele de deşeuri se autorizează în conformitate cu legislaţia de mediu în vigoare.

(2) Depozitele de deşeuri vor fi amplasate, construite, exploatate, controlate, monitorizate, închise şi urmărite post-închidere conform prevederilor H.G. nr.162/2003 şi a Ordinului Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 1147/2002.

Art. 35. - Operatorii depozitelor vor accepta numai deşeuri care îndeplinesc prevederile legislaţiei în vigoare.

SECŢIUNEA a 3-a - ACTIVITĂŢI SPECIALE DE SALUBRIZARE

Art. 55. - (1) Deşeurile provenite din activităţile de construcţie vor fi colectate prin grija producătorului şi vor fi transportate, de către operatorul de zonă, în depozite specializate pentru primirea acestui tip de deşeuri, sau de către producător, respectând condiţiile de transport.

(2) Transportul şi depozitarea acestui tip de deşeuri se face în condiţiile impuse de legislaţia în domeniul protecţiei mediului.

Art. 56. - Deşeurile voluminoase provenite de la populaţie sau de la agenţi economici – mobilă, obiecte casnice, deşeuri textile, vegetale, lemnoase vor fi colectate periodic de către operatori, conform unui program întocmit de Consiliul Judeţean şi comunicat populaţiei şi agenţilor economici.

Art. 57. – Consiliul Judeţean Cluj stabileste zonele şi condiţiile în care se pot creşte animale.

Art. 58. - Persoanele fizice şi juridice care au în întreţinere animale şi păsări sunt obligate să folosească locuri special amenajate, care să respecte normele sanitar-veterinare şi al căror amplasament să fie aprobat de agenţiile de protecţia mediului şi de direcţiile sanitar veterinare.

Art. 59. - Activităţile speciale de salubrizare,  fac obiectul unui plan de acţiune întocmit de Primării  în colaborare cu direcţiile sanitar-veterinare si aprobate de Consiliul Judeţean Cluj.

CAPITOLUL V

#### ACCESUL LA SERVICIILE PUBLICE DE SALUBRIZARE

Art. 60. - (1) Toţi utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul cuprins în cele două zone ale judeţului Cluj amintite la Art.1 alin. (1) al prezentului regulament, au garantat dreptul de a beneficia, pe bază de contract, de aceste servicii.

(2) Pentru utilizatorii, persoane fizice sau juridice care nu au încheiate contracte pentru prestarea serviciului de salubrizare, Consiliul Judeţean Cluj va stabili pentru aceştia o taxă lunară de salubrizare.

(3) La stabilirea nivelului taxei de salubrizare se va lua ca referinţă tariful reglementat pentru operatorul local de servicii de salubrizare atestat.

Art. 61. - Serviciile de salubrizare se organizează pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale agenţilor economici.

Art. 62. - Utilizatorii au drept de acces fără discriminare la informaţiile publice cu privire la serviciile de salubrizare referitor la indicatorii de calitate ai serviciului, la structura tarifară şi la clauzele contractuale.

Art. 63. - (1) Prin modul de operare, operatorul de servicii de salubrizare este obligat să asigure protecţia sănătăţii publice, folosind mijloace şi utilaje corespunzătoare cerinţelor autorităţilor competente din domeniul sănătăţii publice şi al protecţiei mediului.

(2) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat să asigure continuitatea serviciului conform programului aprobat de autoritatea publică locală, cu excepţia cazurilor de forţă majoră care vor fi menţionate în contractele de operare.

(3) În situatia in care exista mai multi operatori, nici unul dintre aceştia nu poate refuza prestarea serviciului către un utilizator.

CAPITOLUL VI

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE OPERATORILOR ŞI UTILIZATORILOR

Art. 64. - (1) Drepturile şi obligaţiile operatorilor din serviciile de salubrizare se înscriu în:

a) regulamentul cadru de funcţionare pentru serviciile de salubrizare aflate în administrare directă;

b) contractul de delegare a gestiunii pentru serviciile de salubrizare cedate spre administrare altor agenţi economici;

c) contractul cadru de prestări servicii de salubrizare pentru utilizatori.

(2) Operatorii serviciilor de salubrizare  care beneficiază de delegarea de gestiune vor trebui să fie atestaţi de către A.N.R.S.C. în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(3) Atestarea agenţilor economici care intenţionează să devină operatori de servicii publice de salubrizare, este o condiţie obligatorie de participare la licitaţiile pentru obţinerea contractelor de delegare.

Art. 65. - Operatorii au următoarele drepturi:

(1) Să încaseze contravaloarea serviciilor furnizate;

(2) Să aplice la facturare tariful reglementat.

(3) Să propună modificarea tarifului aprobat în situaţiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual.

(4) Să aplice majorări de întârziere egale cu cele utilizate pentru neplata obligaţiilor faţă de bugetul de stat, până la atingerea cuantumului sumei pe care o are de incasat;

(5) Să întrerupă furnizarea serviciului în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către utilizator, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

Art. 66. - Operatorii au următoarele obligaţii:

(1) Să obţină de la autorităţile competente:

a) autorizaţia de funcţionare, potrivit legii;

b) atestarea A.N.R.S.C.;

c) autorizaţia de operare eliberată de autoritatea publică locală;

d) licenţa de transport urban al deşeurilor, eliberată de Registrul Auto Român;

e) autorizaţia eliberată de agenţia de protecţia mediului;

f) autorizaţia eliberată de autorităţile de sănătate publică.

(2) Să respecte angajamentele luate prin contractele de prestare a serviciilor de salubrizare.

(3) Să presteze serviciul de salubrizare la toţi utilizatorii cu care a încheiat contract de prestare a acestui serviciu, să încarce întreaga cantitate de deşeuri menajere şi să lase în stare de curăţenie spaţiul destinat depozitării.

(4) Să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi prin regulamentul de salubritate, să îmbunătăţească în mod continuu calitatea serviciilor prestate şi să îşi certifice această calitate conform cerinţelor SR EN ISO 9001-2001.

(5) Să furnizeze date despre prestarea serviciului autprităţilor publice locale şi centrale, conform unui program stabilit sau la cerere.

(6) Să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare.

(7) Să doteze utilizatorii cu mijloace de realizare a precolectării selective, etanşe şi adecvate mijloacelor de transport pe care le are în dotare.

(8) Să verifice starea tehnică a mijloacelor de precolectare şi să le înlocuiască pe acelea care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi.

(9) Să factureze serviciile prestate în conformitate cu cantităţile stabilite prin formulele de determinare acceptate în comun  de către Consiliul Judeţean, la tarifele legal aprobate.

(10) Să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorului într-un registru şi să ia măsurile ce se impun, după caz. La sesizările scrise, operatorul va răspunde tot în scris, în termen de maxim 30 de zile de la înregistrarea acestora.

(11) În registru se vor consemna numele, prenumele şi adresa reclamantului, data şi ora anunţării reclamaţiei, data şi ora rezolvării, tipul utilajului folosit şi resursele umane alocate.

(12) Să ţină evidenţa gestiunii deşeurilor şi să rapoteze anual autorităţilor de mediu competente situaţia conform reglementărilor în vigoare.

Art. 67. - Utilizatorii au următoarele drepturi:

(1) Să li se presteze serviciile de salubrizare la nivelele stabilite în contract.

(2) Să conteste facturile, când constată încălcarea prevederilor contractuale.

(3) Să fie informaţi despre modul de funcţionare a serviciilor de salubrizare, despre deciziile luate în legătură cu aceste servicii de către Consiliul Judeţean, A.N.R.S.C. sau operator, după caz.

(4) Să primească răspuns în maxim 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităţii publice locale cu privire la neîndeplinirea unor condiţii contractuale.

(5) Să fie dotaţi de operator cu recipiente de precolectare adecvate mijloacelor de încărcare şi de transport ale acestuia.

(6) Utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare şi de utilizare a acestora.

Art. 68. - Utilizatorii au următoarele obligaţii:

(1) Să încheie contracte pentru prestarea uneia din activităţile serviciului de salubrizare prezentate în cadrul capitolului IV, secţiunile 1-3 din prezentul regulament, cu operatorul licenţiat să presteze astfel de activităţi în Judeţul Cluj.

(2) Să execute operaţia de precolectare în recipientele cu care au fost dotaţi de operatorii serviciilor de salubrizare, în conformitate cu sistemul de colectare aprobat de autoritatea publică locală şi stabilit prin contract.

(3) Să menţină în stare de curăţenie spaţiile în care se face precolectarea precum şi recipientele în care se depozitează gunoiul menajer în vederea colectării.

(4) Să execute operaţia de precolectare în condiţii de maximă siguranţă din punct de vedere al sănătăţii oamenilor şi al protecţiei mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut şi răspândirea de deşeuri.

(5) Să nu introducă în recipientele de precolectare deşeuri din categoria celor periculoase, toxice, explozive, animaliere, provenite din construcţii, din toaletarea pomilor sau curăţirea şi întreţinerea spaţiilor verzi, sau provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale autorizate de direcţiile sanitar-veterinare sau de autorităţile de mediu.

(6) Să colecteze şi să depoziteze selectiv deşeurile în recipientele special destinate, în locurile unde au fost create posibilităţi de colectare selectivă.

(7) Să asigure curăţenia în incintele proprii precum şi a zonelor cuprinse între imobil, respectiv limita proprietăţii şi calea publică;

(8) Să asigure curăţenia locurilor de parcare pe care le au în folosinţă din domeniul public, şi să nu efectueze reparaţii care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanţilor şi lubrifianţilor sau spălarea autovehiculelor parcate, cu apă curentă sau detergenţi.

(9) Să nu arunce reziduuri menajere şi obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe terenuri virane sau în coşurile de hârtii amplasate pe domeniul public sau în locuri publice.

(10) Să asigure accesul, de la căile publice până la punctul de colectare, al autovehiculelor destinate acestui scop, înlăturând gheaţa, zăpada şi poleiul. Materialele folosite pentru evitarea alunecării vor fi asigurate contra cost de operatorul serviciilor de salubrizare.

(11) Pentru păstrarea curăţeniei domeniului public este obligatorie depozitarea hârtiei şi a resturilor mărunte de ambalaje în coşurile de hârtii, amplasate de operator de-a lungul căilor de acces.

(12) Să achite în termenul prevăzut de reglementările în vigoare contravaloarea facturii pentru serviciile de salubrizare prestate de operator.

##### CAPITOLUL VII

## MĂSURAREA PRESTAŢIEI SERVICIILOR PUBLICE DE SALUBRIZARE

Art. 69. - (1) Pentru deşeurile menajere şi cele asimilate acestora provenite de la utilizatorii casnici, operatorii împreună cu Consiliul Jueţean vor stabili pe bază de măsurători, norme locale de deşeuri produse, pe tipuri şi categorii de utilizatori.

(2) Pentru deşeurile provenite de la agenţi economici, operatorii vor stabili cu aceştia, la încheierea contractului, modalitatea de determinare a cantităţilor de deşeuri, dotarea cu recipienţi prin comodat, închiriere sau cumpărare, inclusiv modul de  transport al  acestora  la  locurile de depozitare sau la locurile de valorificare pentru deşeurile refolosibile. Determinarea cantităţilor de deşeuri primite la depozite se face, prin cântărire.

(3) Pentru deşeurile provenite de la lucrări de construcţii, operatorii vor stabili cu producătorii unor astfel de deşeuri modalitatea de determinare a cantităţii acestor deşeuri, precum şi modul de transport la depozite, inclusiv locul rezervat în depozite pentru aceste deşeuri. De regulă determinarea acestor cantităţi se face prin cântărire la depozit, iar transportul de la producător la depozit se face cu mijloacele utilizatorului sau, contra cost, ale operatorului.

CAPITOLUL VIII

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ ŞI DE EVALUARE A SERVICIILOR

DE SALUBRIZARE

Art. 70. - (1) Indicatorii de performanţă şi de evaluare stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatori, în asigurarea serviciului de salubrizare a localităţilor.

(2) Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciile de salubrizare avându-se în vedere:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;

b) adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor;

c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare;

d) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecţiei mediului şi al sănătăţii populaţiei;

e) implementarea unor sisteme de management al calităţii, al mediului şi al sănătăţii şi securităţii muncii.

Art. 71. - Indicatorii de performanţă pentru serviciul de salubrizare se referă la următoarele activităţi:

a) contractarea serviciilor de salubrizare;

b) măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

c) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

d) menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea rapidă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei părţi;

e) soluţionarea, în timp util, a reclamaţiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;

f) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, consultanţă.

Art. 73. - (1) În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă, operatorul trebuie să asigure:

a) gestiunea serviciilor de salubrizare conform prevederilor contractuale;

b) evidenţa clară şi corectă a utilizatorilor;

c) înregistrarea activităţilor privind măsurarea prestaţiilor, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

d) înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor utilizatorilor şi modul de soluţionare a acestora.

(2) În conformitate cu competenţele şi atribuţiile legale ce le revin, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi A.N.R.S.C., au acces neîngrădit la informaţii necesare stabilirii:

a) modului de respectare şi îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate;

b) calităţii şi eficienţei serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractele  directe  sau  în contractele de delegare a gestiunii;

c) modului de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredinţată prin contractul de delegare a gestiunii;

d) modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciile de salubrizare;

e) respectării parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice şi a normelor metodologice.

Art. 74 – Indicatorii de performanţă pentru serviciul public de salubrizare se referă la:

- situaţia îndeplinirii parametrilor din contractul de concesiune (orar de funcţionare pe ore şi zile, ritmicitatea serviciului);

- relaţiile generale operator-utilizator;

- situaţia personalului: numar, structură, accidente de muncă, stare de sănătate;

- relaţiile sociale patronat-sindicate;

- starea tehnică a infrastructurii şi a vehiculelor;

- analiza comparativă a costurilor de exploatare;

- stadiul de realizare a programului de investiţii;

- execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;

- accesul neîngrădit al autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, în conformitate cu competenţele şi atribuţiile legale ce le revin, la informaţiile necesare;

- menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea operativă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţilor ce revin fiecărei părţi.

Art. 75. - Indicatorii minimali de performanţă  pentru serviciile de salubrizare pot fi:

- Indicatori generali

  - Contractarea serviciilor de salubrizare:

- numărul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori;

- numărul de solicitări de îmbunătăţire a parametrilor de calitate ai serviciului de salubrizare.

1.2. Măsurarea şi gestiunea cantităţilor serviciilor de salubrizare prestate:

- numărul de recipiente de precolectare distribuite, pe tipodimensiuni, ca urmare a solicitărilor raportat la numărul de solicitări;

- numărul anual de sesizări din partea agenţilor de protecţia mediului;

- numărul anual de sesizări din partea agenţilor de sănătate publică;

- numărul de reclamaţii privind valorile facturate, pe tipuri de activităţi;

- valoarea totală a facturilor încasate, raportată la valoarea totală a facturilor emise;

- numărul de contracte reziliate pentru neplata serviciilor prestate, pe categorii de utilizatori şi pe tipuri de activităţi;

  - Calitatea serviciilor de salubrizare prestate :

- numărul de reclamaţii privind parametri de calitate ai serviciului, pe tipuri de utilizatori şi tipuri de activităţi;

- numărul de reclamaţii la care s-a răspuns în termenul legal, din total număr de recamaţii;

- valoarea despăgubirilor plătite de operator pentru nerespectarea condiţiilor şi a parametrilor de calitate stabiliţi în contract, rapotată la valoarea facturată;

- valoarea despăgubirilor plătite de utilizatori pentru daune provocate prin nerespectarea condiţiilor de preselectare a deşeurilor;

- Indicatori garantaţi

  - Indicatori garantaţi prin licenţa de prestare a serviciului de salubrizare:

- numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operator a obligaţiilor din licenţă;

- numărul de încălcări ale obligaţiilor operatorului rezultate din analizele şi controalele A.N.R.S.C. şi Gărzii de Mediu, modul de soluţionare pentru fiecare caz de încălcare a acestor obligaţii;

2.2. Indicatori a căror nerespectare atrage penalităţi contractuale:

- numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate  deteriorării de către operator a recipientelor utilizatorilor sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza nerespectării condiţiilor de prestare a serviciului de salubrizare;

- numărul de cereri pentru care s-au acordat reduceri ale valorii facturilor din total număr de cereri pentru micşorarea valorii facturilor.

CAPITOLUL IX

CONTRACTUL DE PRESTARE A SERVICIILOR DE SALUBRIZARE

Art. 76. - (1) Prestarea serviciilor de salubrizare se va face numai pe bază de contract încheiat între utilizator şi operator.

(2)  Indicatorii de performanţă garantaţi sunt anexă la contract.

(3) La încheierea contractelor se vor respecta prevederile din “Contractul-cadru de prestare a serviciilor de salubrizare” .

CAPITOLUL X

PREŢURI ŞI TARIFE

Art. 77. - (1) Tarifele pentru serviciile de salubrizare se fundamentează pe baza costurilor de exploatare, a costurilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, precum şi profitul operatorului.

(2) Facturarea serviciului de salubrizare se face având în vedere tarifele în vigoare şi cantităţile contractate, care sunt determinate potrivit prevederilor legale.

CAPITOLUL XI

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Art. 78. - (1) Acest  regulament  se  supune dezbaterii  publice  şi se  aprobă de către autoritatea publică locală, urmând a intra în vigoare în termen de 30 de zile de la aprobare.

Art. 79. - În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, normativele şi tarifele legale, valabile la data încheierii acestor contracte. De asemenea, se vor face trimiteri şi la actele normative care trebuie respectate din punct de vedere al protecţiei mediului şi al sănătăţii publice.

CAPITOLUL XII

SANCŢIUNI

Art. 80. Sunt considerate contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să constituie infracţiune potrivit Codului penal şi se sancţionează cu amendă următoarele fapte:

- Prestarea activităţii de salubrizare fără existenţa atestării legale, cu sau fără existenţa atestării legale, cu sau fără contract de concesiune, cu amendă de la 50 – 100 milioane lei;

- Încredinţarea unui contract de delegare de gestiune sau concesiune pentru una dintre activităţile de salubrizare fără licitaţie publică sau unui operator neatestat, cu amendă de la 50 – 100 milioane lei;

- Nerespectarea art. 66, alin. 3 şi 4 , cu amendă de la 10 la 15 milioane lei;

- Nerespectarea art. 66, alin. 5, cu amendă de la 15 la 25 milioane lei;

- Nerespectarea art. 66, alin. 7, cu amendă de la 5 la 15 milioane lei;

- Nerespectarea art. 66, alin. 12 şi 13, cu amendă de la 10 la 20 milioane lei;

- Nerespectarea art. 68, alin. 1 şi 2, cu amendă de la 1 la 5 milioane lei;

- Nerespectarea art. 68, alin. 3, cu amendă de la 5 la 10 milioane lei;

- Nerespectarea art. 68, alin. 4, 5 şi 6, cu amendă de la 10 la 15 milioane lei;

- Nerespectarea art. 68, alin. 7, 8 şi 9, cu amendă  de la 15 la 25 milioane lei.

CONTRACT - CADRU

de prestare a serviciului public de salubrizare

CAPITOLUL I - Părţile contractante

Art. 1. - Societatea Comercială………………………….........., cu sediul în ........., str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. .., ap. ..., judeţul/……. ......., înmatriculată la Registrul Comertului cu nr. ......, codul fiscal ....., codul unic de înregistrare ......, contul nr. ...., deschis la ......, reprezentată de .........., având funcţia de ........, şi de ..........., având funcţia de ............, denumită în continuare operator, şi

Domnul/Societatea Comercială ............., domiciliat/cu sediul în ........., str. ........ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ..., înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr......., codul fiscal ............, codul unic de înregistrare ......., contul nr. ....., deschis la ........., reprezentată de ........., având funcţia de ......., şi de ......, având funcţia de ........, denumit/denumită în continuare utilizator.

CAPITOLUL II - Domeniul de aplicare

Art. 2. - Contractele individuale de utilizare a serviciului public de salubrizare se încheie între operatori şi utilizatori, indiferent de forma de proprietate, în baza prevederilor prezentului contract-cadru.

CAPITOLUL III - Dispoziţii generale

Art. 3. - La încheierea contractelor individuale între operatori şi utilizatori se vor menţiona standardele, normativele,  preţurile şi tarifele în vigoare la data încheierii contractelor.

Art. 4. - Operatorul şi utilizatorul răspund de utilizarea în condiţii de protecţie a mediului a instalaţiilor aflate în administrarea şi exploatarea lor.

CAPITOLUL IV - Obiectul contractului

Art. 5. - Obiectul prezentului contract-cadru îl constituie asigurarea serviciului public de salubrizare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

CAPITOLUL V - Drepturile şi obligaţiile operatorului

Art. 6. Drepturile operatorului

6.1 Să încaseze contravaloarea serviciilor furnizate şi să aplice penalităţile legale;

6.2 Să aplice la facturare tariful reglementat;

6.3 Să propună modificarea tarifului aprobat în situaţiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual;

6.4 Să aplice penalităţile legale, pentru fiecare zi de întârziere la plată, până la atingerea cuantumului sumei pe care o are de încasat;

6.5 Să întrerupă furnizarea serviciului în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către utilizator, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

Art. 7. Obligaţiile operatorului

7.1  Să respecte angajamentele  contractuale de prestare a serviciului de salubrizare;

7.2  Să presteze serviciul de salubrizare la toţi utilizatorii cu care a încheiat contract de prestare a acestui serviciu, să încarce întreaga cantitate de deşeuri menajere şi să lase în stare de curăţenie spaţiul destinat depozitării;

7.3  Să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi prin contractele de prestare, să îmbunătăţească în mod continuu calitatea serviciilor prestate şi să îşi certifice această calitate conform cerinţelor SR EN ISO 9001-2001;

7.4 Să doteze utilizatorii cu mijloace de realizare a precolectării selective, etanşe şi adecvate mijloacelor de transport pe care le are în dotare;

7.5 Să factureze serviciile prestate în conformitate cu cantităţile stabilite prin formulele de determinare acceptate în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, la tarife legal aprobate.

7.6   Să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorului într-un registru şi să ia măsurile ce se impun, după caz. La sesizările scrise, operatorul va răspunde tot în scris, în termen de maxim 30 de zile de la înregistrarea acestora;

7.7 În registru se vor consemna numele, prenumele şi adresa reclamantului, data şi ora anunţării reclamaţiei, data şi ora rezolvării, tipul utilajului folosit şi forţa de muncă.

CAPITOLUL VI - Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor

Art. 8.  Drepturile utilizatorilor

8.1 Să li se presteze serviciile de salubrizare la nivelele stabilite în contract;

8.2 Să conteste facturile, când constată încălcarea prevederilor contractuale;

8.3 Să fie informaţi despre modul de funcţionare a serviciilor de salubrizare, despre deciziile luate în legătură cu aceste servicii de autorităţile administraţiei publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, după caz;

8.4 Să primească răspuns în maxim 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la neîndeplinirea unor condiţii contractuale;

8.5 Să fie dotat de operator cu recipiente de precolectare adecvate mijloacelor de încărcare şi de transport ale acestuia.

8.6  Utilizatorii au garantat dreptul de acces şi de utilizare a serviciilor de salubrizare.

Art. 9. Obligaţiile utilizatorilor

9.1  Să încheie contracte pentru prestarea  serviciului de salubrizare;

  - Să execute operaţia de precolectare în recipientele cu care au fost dotaţi de operatorii serviciilor de salubrizare, în conformitate cu sistemul de colectare apobate de Consiliul Local şi stabilite prin contract.

9.3 Să menţină în stare de curăţenie spaţiile în care se face precolectarea precum şi recipientele în care se depozitează gunoiul menajer în vederea colectării ;

9.4 Să execute operaţia de precolectare în condiţii de maximă siguranţă din punct de vedere al sănătăţii oamenilor şi al protecţiei mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut şi răspândirea de deşeuri.

9.5 Să nu introducă în recipientele de precolectare deşeuri din categoria celor periculoase, toxice, explozive, animaliere provenite din construcţii, din toaletarea pomilor sau curăţirea şi întreţinerea spaţiilor verzi, sau provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale autorizate de direcţiile sanitar-veterinare sau de autorităţile de mediu ;

9.6 Să colecteze şi să depoziteze selectiv deşeurile în recipientele special destinate, în locurile unde au fost create posibilităţi de colectare selectivă ;

9.7 Să asigure accesul, de la căile publice până la punctul de colectare, al autovehiculelor destinate acestui scop, înlăturând gheaţa, zăpada şi poleiul. Materialele folosite pentru evitarea alunecării vor fi asigurate contra cost de operatorul serviciilor de salubrizare;

9.8 Să achite în termenul prevăzut de reglementările în vigoare contravaloarea facturii pentru serviciile de salubrizare prestate de operator.

CAPITOLUL VII - Art. 10. Tarife, facturare şi modalităţi de plată

10.1 Operatorii serviciilor publice de salubrizare vor practica preţurile şi tarifele aprobate potrivit prevederilor legale în vigoare.

10.2 Modificarea preţurilor şi tarifelor va fi adusă la cunoştinta utilizatorilor cu minimum 15 zile înaintea începerii perioadei de facturare la noul preţ.

10.3 Facturarea se face lunar, în baza preţurilor şi tarifelor aprobate şi a cantităţilor efective determinate potrivit prevederilor legale.

10.4 Utilizatorul poate face plata serviciilor prestate, astfel:

a) în numerar la încasatorul de teren sau direct la casieria operatorului;

b) cu filă cec;

c) cu ordin de plată sau alte instrumente de plată convenite de părţi.

10.5 În funcţie de modalitatea de plată, aceasta se considera efectuată, după caz, la una dintre următoarele date:

a) data înscrisă în ordinul de plată vizat de bancă;

b) data preluării filei cec de către operator;

c) data înscrisă pe chitanţa emisă de casieria operatorului sau de către încasatorul de teren.

10.6 În cazul în care pe documentul de plată nu se menţionează obiectul plăţii, se consideră achitate facturile în ordine cronologică.

CAPITOLUL  VIII - Art.11. Raspunderea contractuală

11.1 Pentru neexecutarea în totalitate sau în parte a obligaţiilor contractuale prevăzute în prezentul contract părţile răspund conform prevederilor legale.

11.2 Părţile contractante pot include şi daune-interese pentru neexecutarea totală sau parţială a contractului, sub forma daunelor moratorii sau compensatorii.

11.3 Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data emiterii ei atrage majorări de întarziere egale cu cele utilizate pentru neplata obligaţiilor faţă de bugetul de stat, fără ca acestea să depăşească cuantumul debitului.

11.4 Refuzul total sau parţial al utilizatorului de a plăti o factură emisă de operator va fi comunicat acestuia, în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii facturii.

11.5 În cazul în care, ca urmare a unor recalculări între părţi, se reduce nivelul consumului facturat, nu se vor încasa penalităţi pentru diferenţa respectivă.

11.6 Părţile, la încheierea contractului, sunt obligate să respecte prevederile Regulamentului de organizare şi functionare a serviciului public de salubrizare.

CAPITOLUL IX - Art.12.  Încetarea contractului

12.1 Contractul dintre operator şi utilizator poate înceta în următoarele cazuri:

a) prin acordul scris al părţilor;

b) prin denunţarea unilaterală a contractului de către utilizator, cu un preaviz de 30 de zile lucrătoare, după achitarea taxei de închidere şi a debitelor către operator;

CAPITOLUL X - Art.13. Acte normative de referinţă

Prezentul contract-cadru are la bază următoarele acte normative de referinţă:

a) Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificarile ulterioare;

b) Hotârârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala ANRSC, cu modificarile ulterioare;

c) Ordonanţa Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 139/2002;

d) Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare al Judeţului Cluj.

CAPITOLUL XI - Art.14. Alte clauze

...............................................................

...............................................................

...............................................................

CAPITOLUL XII - Art.15. Dispoziţii finale

15.1 În toate problemele care nu sunt prevazute în prezentul contract-cadru părţile se supun prevederilor legislaţiei specifice în vigoare, ale Codului civil şi Codului comercial;

15.2  Părtile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea contractului sau cele rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

15.3  În caz contrar litigiile vor fi soluţionate de instanţele de judecată competente.

15.4  Modificarea contractelor încheiate până în prezent se va face în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului contract-cadru, cu respectarea dispoziţiilor acestuia.

15.5 Prezentul contract-cadru se poate modifica cu acordul părţilor, prin acte adiţionale.

15.6 Prezentul contract-cadru se încheie pe perioada nedeterminată.

15.7 Anexa face parte integrantă din prezentul contract-cadru.

15.8 Prezentul contract-cadru a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi intră în vigoare la data semnării.

Operator,								 Utilizator,

...............								................

# STUDIU DE OPORTUNITATE

PENTRU CONCESIONAREA SERVICIILOR PUBLICE

DE SALUBRIZARE A LOCALITATILOR DIN ZONELE ORASULUI HUEDIN SI COMUNEI APAHIDA,

AFERENTE MANAGEMENTULUI INTEGRAT

AL DESEURILOR, DIN JUDETUL CLUJ

### B O R D E R O U

PENTRU CONCESIONAREA  SERVICIILOR PUBLICE DE SALUBRIZARE A LOCALITATILOR DIN ZONELE ORASULUI HUEDIN SI COMUNEI APAHIDA, AFERENTE MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL DESEURILOR, DIN JUDETUL CLUJ

#### A. 	PIESE SCRISE                                                                                                  Pagina

#### Pagina de titlu                                                                                                 1

- Borderou                                                                                                            2

- Prezentare generala        		        				                                 3

- Necesitatea si oportunitatea concesionarii	   			                     3

- Investiţii necesare							                                 4

- Nivelul minim al redeventei	                                                                                 6

- Acordarea concesiunii					                                             6

- Durata concesiunii				                                                         7

- Durata previzibila pentru realizarea investitiilor in cadrul concesiunii                         7

- Termenul previzibil pentru realizarea procedurii de concesionare	                      7

- Anexa nr. 1

- Anexa nr. 2

- B. 	PREZENTARE GENERALA

Planul judeţean de gestionare a deşeurilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 90 din 19.07.2002, prevede la cap. 3. PROGNOZA în domeniul gestiunii deşeurilor -  în funcţie de condiţiile locale, prezintă opţiunile de gestionare a deşeurilor menajere, conturându-se ideea creării unor centre ecologice zonale, amplasate la Apahida - Dezmir, pentru municipiul Cluj-Napoca şi comunele învecinate, la Huedin, pentru oraşul Huedin şi  pentru comunele invecinate. La Cîmpia Turzii, pentru municipiile Cîmpia Turzii - Turda precum şi pentru comunele învecinate, respectiv pentru municipiile Gherla - Dej precum şi  pentru comunele învecinate, funcţionează două staţii zonale de prelucrare a deşeurilor menajere cu împachetare ecologică, care presupune mărunţirea, extragerea umidităţii, împachetarea şi depozitarea deşeurilor.

Potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 40/2004, a  prevederilor Legii nr. 326/2001 privind serviciile publice de gospodărie comunală, a Legii nr.139/2002 pentru aprobarea OG nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor, a OG nr. 34/2004 privind modificarea şi completarea unor dispoziţii legale privind serviciile publice de gospodărie comunală, finanţarea investiţiilor necesare centrelor zonale de prelucrare a deşeurilor cu instalaţiile aferente, din oraşul Huedin şi comuna Apahida, se propune a fi realizată prin atragerea  unor investitorii privaţi cărora să li se delege gestiunea serviciului public aferent, respectiv concesionarea pe o perioadă limitată a acestuia, având în vedere faptul că implementarea acestor sisteme presupune o finanţare ridicată.

Concesionarul îşi asumă întreaga responsabilitate pentru prestarea serviciului public de gestionare a deşeurilor, adică se angajează să finanţeze investiţiile necesare pentru realizarea serviciului, de la elaborarea documentaţiilor pe specialităţi pentru implementarea în România a politicii Uniunii Europene în domeniul deşeurilor şi până la operare.

Măsurile şi acţiunile pentru realizarea obiectivelor strategice de gestionare a  deşeurilor supuse concesionării, aferente unităţilor administrative în care nu există încheiate contracte cu  operatori licenţiaţi de ANRSC, prevăd:

- introducerea preselectării la sursă a reziduurilor menajere;

- colectarea deşeurilor;

- transportul acestora la centrele de prelucrare – Huedin, respectiv Dezmir - comuna Apahida;

- preselectarea pe sortimente (solide , reciclabile, etc.);

- împachetarea ecologică în baloţi;

- transportul baloţilor la rampa ecologică de depozitare – care se va realiza la Dezmir, comuna Apahida în cadrul Programului ISPA.

Pentru localităţile în care există prestatorii de astfel de servicii în baza unor contracte, sarcina viitorului operator porneşte de la primirea şi prelucrarea deşeurilor în centrele zonale Huedin şi Dezmir.

NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA

Motivaţia economică şi financiară a concesiunii serviciului public de salubrizare consta in faptul că, concedentul nu are nici structura şi nici mijloacele prevăzute legal pentru prestarea serviciului, iar pe de altă parte concesionarul preia sarcina de finalizare a investiţiilor necesare punerii în functiune a centrelor zonale de prelucrare a deseurilor din orasul Huedin si comuna Apahida.

Motivatia socială a concesiunii serviciului de salubrizare constă din următoarele:

- se ameliorează conditiile igienico-sanitare  ale locuinţelor, a spaţiilor verzi si a spatiilor de depozitare deseuri;

- se ameliorează protecţia calităţii mediului;

- se modernizează gradul de confort al locuintelor din satele componente ale comunelor, reducandu-se astfel decalajul existent între confortul populaţiei din mediul rural faţă de cel urban;

- se creează noi locuri de muncă atât pentru activitatea de salubritate in toate segmentele, cât şi de intretinere şi exploatare a centrelor zonale, se stabilizează forţa de muncă la sate şi se mentine populaţia în aceste sate prin utilizarea potentialului uman, în special tinerii în initierea activităţilor de turism rural, al prestărilor de servicii în sfera activităţilor ecnomice, comerciale, meşteşugăreşti, corespunzătoare tuturor categoriilor de beneficiari.

Motivaţia de mediu a concesiunii serviciului salubrizare constă în faptul că prin punerea în functiune a centrelor zonale de prelucrare a deseurilor se vor colecta in mod selectiv deseurile, se vor valorifica prin reciclare parte din ele, se vor igieniza spatiile de depozitare si cele aferente spatiilor de locuit, evitandu-se poluarea solului, subsolului, aerului si apelor . Totodata vor fi economisite importante resurse naturale prin reciclarea deseurilor.

Principalele obiective urmărite prin concesionarea serviciului public de salubrizare sunt:

- protejarea intereselor legitime ale consumatorilor, cetăţeni ai localitatilor din zonele mentionate;

- promovarea şi asigurarea competiţiei pe  piaţa serviciilor de salubrizare;

- transparenţa preţurilor şi a tarifelor la gazele naturale;

- operarea în noul sistem de gestiune a deseurilor în conditii de sigurantă, protectie a mediului si eficienta;

- aplicarea măsurilor privind protecţia mediului inconjurător în conformitate cu familia de standarde ISO 14000;

- aplicarea măsurilor privind asigurarea calităţii serviciului public de salubrizare în conformitate cu familia de standarde ISO 9000;

- stimularea participării financiare a sectorului privat, a investitorilor autohtoni şi străini în sistemul de gestiune a deseurilor .

3. INVESTITII NECESARE

Investiţiile ce urmează a fi efectuate de către concesionar sunt realizarea, inclusiv proiectarea, celor două centre de prelucrare din Huedin în valoare estimată de 1.479.189 EURO, respectiv Dezmir, în valoare estimată de 3.309.075 EURO, cu indicatorii tehnico-economici aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 40 / 26.03.2004 în termen de 12 luni

1. Principalii  indicatori tehnico- economici ai investitiei:

##### “CENTRU ZONAL DE PRELUCRARE A DESEURILOR ORAS HUEDIN”

1.1. Valoare totală: 					 mii lei				euro

( în preţuri – februarie 2004)			59.167.541			1.479.189

din care C+M					7.253.730			181.344

1.2. Esalonarea (INV/C+M)

mii lei				euro

-Anul I						59.167.541			1.479.189

7.253.730			181.344

1.3. Durata de realizare : 	12 luni

1.4. Capacitati ( in unitati fizice)

UM

-lungime drum acces				ml			800,0

-reţea de apă şi canalizare			ml			400,0

-imprejmuire centru				ml			430,0

-casă poartă + cântar				mp			70,0

-platformă de descărcare zilnică					400,0

-platformă de amplasare a instal.

de presare şi balotare				mp			300,0

-hală de selectare				mp			650,0

-platformă containere pentru

materiale reciclabile				mp			100,0

-platformă depozitare baloturi			mp			6.500,0

-platformă de transvazare   		mp			100,0

-rampă spălare mijloace de transport		mp			75,0

UTILAJE

-instalaţie de presare şi balotare                             buc.			1

-cântar bascul                                                         buc.			1

-incărcător telescopic                                             buc.			1

-excavator cu braţ                                                  buc.			1

-încărcător                                                              buc.			1

-tractor                                                                   buc.			1

-încărcător pe pneuri                                              buc.			1

1. Principalii  indicatori tehnico- economici ai investitiei:

“CENTRU ZONAL DE PRELUCRARE A DESEURILOR COMUNA  APAHIDA”

1.1. Valoare totala:                                                   mii lei                             euro

( in preturi – februarie 2004)                     132.362.995                    3.309.075

din care C+M                                                 9.016.461                      225.412

1.2. Esalonarea (INV/C+M)

mii lei                              euro

-Anul I                                                        132.362.995                   3.309.075

9.016.461                      225.412

1.3. Durata de realizare : 12 luni

1.4. Capacitati ( in unitati fizice)

UM

-drum acces si alei carosabile de incinta               km                            2,5

-statie de epurare                                                   buc 	                  1

-imprejmuire centru                                                ml 	                 800,0

-casa poarta + cantar                                              mp                           70,0

-platforma de descarcare zilnica                	        mp                          400,0

-platforma de amplasare a instal.

de presare si balotare                                            mp                         900,0

-hala de selectare                                                   mp                         650,0

-platforma containere pentru

materiale reciclabile                        	                    mp                        100,0

-platforma depozitare baloturi                               mp                     6.500,0

-platforma de transvazare   		        mp                        100,0

-rampa spalare mijloace de transport                    mp                          75,0

UTILAJE

-instalatie de presare si balotare                           buc.		3

-cantar bascul                                                       buc.			1

-incarcator telescopic                                           buc.			2

-excavator cu brat                                                buc.			2

-incarcator                                                            buc.			2

-tractor                                                                  buc.		2

-incarcator pe pneuri                                            buc.			2

# 4. NIVELUL MINIM AL REDEVENŢEI

Redevenţa cuvenită concedentului este exprimată procentual faţă de tarifele percepute pentru cantitatile contractate. Pentru participarea la licitaţia de concesiune se stabileşte o redevenţă minimă de 5,0 % din valoarea serviciilor contractate in baza tarifelor aprobate.

Redevenţa se plăteşte trimestrial, începând cu data punerii în funcţiune a centrelor zonale de prelucrare a deseurilor. Redevenţa obţinută ca urmare a concesiunii se face venit la  bugetul local.

# 5. Acordarea concesiunii

Modalitatea de acordare a concesiunii în conformitate cu legea nr. 219/1998 se propune prin licitaţie publică deschisă, fără preselecţie. Având în vedere că obiectul concesiunii îl constituie "serviciul public de salubrizare", concesionarea va fi efectuată luând în considerare şi prevederile Legii nr.326/2001 privind serviciile publice de gospodarie comunala, cu modificarile si completarile ulterioare, ale OG nr.87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localitatilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 139/2002, HGR nr.346/2004 privind aprobarea Regulamentului cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor si a Contractului cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor prin concesiune.

# 6. DURATA CONCESIUNII

Durata concesiunii se propune la 20 ani conform prevederilor Legii nr.139/2002 art.7, lit c).

# 7. DURATA PREVIZIBILĂ PENTRU REALIZAREA

# INVESTIŢIILOR ÎN CADRUL CONCESIUNII

Durata maximă de realizare a investiţiilor propuse în cadrul concesiunii se stabileşte la

12 luni. În ofertă concesionarul va prezenta graficul de execuţie a investiţiei, inclusiv proiectarea,  pe obiecte, etape, faze şi punere în funcţiune. Acest grafic poate fi definitivat la contractare în funcţie de priorităţile stabilite de concendent şi va face parte integrantă din contractul de concesiune.

# 8. TERMENUL PREVIZIBIL PENTRU REALIZAREA

# PROCEDURII DE CONCESIONARE

Desemnarea câştigătorului licitaţiei de concesionare se va face în termen de max. 20 zile de la data deschiderii ofertelor.

ANEXA Nr. 1   -   CENTRUL ZONAL DE PRELUCRARE A DEŞEURILOR  APAHIDA

| Unitate administrativă | ## Locuitori | ## Gospo-dării | ## Con-tainere pentru hârtie | Containere cu 3 cam. pentru sticlă | Numărul containe- relor | Volumul total preconizat | Volum nou / locuitori | Locuitori / container | Containere necesare 240 l | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Municipii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLUJ-NAPOCA | 322.815 | 110.580 | 211 | 316 | 11.303 | 3.683 | 25 | 11 | 17.909 | colectare şi transport concesionate |
| # Comune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### APAHIDA | ### 8.823 | ### 3.020 | ### 6 | ### 9 | ### 309 | ### 101 | ### 25 | ### 11 | ### 489 | ### colectare şi transport ### concesionate |
| ### BACIU | 8.182 | 2.800 | 5 | 8 | 286 | 93 | 25 | 11 | 454 | colectare şi transport concesionate |
| CĂIANU | 2582 | 880 | 2 | 3 |  |  | 24 | 10 | 263 |  |
| #### CĂMĂRAŞU | 2.822 | 970 | 2 | 3 |  |  | 24 | 10 | 288 |  |
| CHINTENI | 2.799 | 960 | 2 | 3 |  |  | 24 | 10 | 286 | colectare şi transport concesionate |
| CIURILA | 1.534 | 530 | 1 | 2 |  |  | 24 | 10 | 157 |  |
| COJOCNA | 4.401 | 1.510 | 3 | 4 |  |  | 24 | 10 | 449 |  |
| FELEACU | 3.857 | 1.320 | 3 | 4 |  |  | 24 | 10 | 394 |  |
| FLOREŞTI | 7.570 | 2.590 | 5 | 7 | 265 | 86 | 25 | 11 | 420 | colectare şi transport concesionate |
| GILĂU | 7.897 | 2.710 | 5 | 8 | 277 | 90 | 25 | 11 | 438 | colectare şi transport concesionate |
| JUCU | 4.127 | 1.410 | 3 | 4 |  |  | 24 | 10 | 421 | colectare şi transport concesionate |
| MĂGURI RĂCĂTĂU | 2.418 | 830 | 2 | 2 |  |  | 24 | 10 | 247 |  |
| MOCIU | 3.548 | 1.220 | 2 | 3 |  |  | 24 | 10 | 362 |  |
| SĂVĂDISLA | 4.558 | 1.560 | 3 | 4 | 160 | 52 | 25 | 11 | 253 | colectare şi transport concesionate |
| SÎNPAUL | 2.569 | 880 | 2 | 3 |  |  | 24 | 10 | 262 |  |
| SUATU | 1.965 | 670 | 1 | 2 |  |  | 24 | 10 | 201 |  |
| ##### Total | 392.467 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calcule pentru | 384.500 |  | 258 | 385 |  |  |  |  | 23.292 |  |

ANEXA Nr. 2   -   CENTRUL ZONAL DE PRELUCRARE A DEŞEURILOR  HUEDIN

| Unitate administrativă | ## Locuitori | ## Gospo-dării | ## Con-tainere pentru hârtie | Containere cu 3 cam. pentru sticlă | Numărul containe- relor | Volumul total preconizat | Volum nou / locuitori | Locuitori / container | Containere necesare 240 l | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Oraşe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HUEDIN | 9.614 | 3.290 | 6 | 9 | 612 | 226 | 25 | 14 | 59 | colectare şi transport concesionate |
| # Comune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### AGHIREŞU | ### 9.207 | ### 2.470 | ### 5 | ### 7 |  |  | ### 24 | ### 10 | ### 735 | ### colectare şi transport ### concesionate |
| ### BELIŞ | 1.486 | 510 | 1 | 1 |  |  | 24 | 10 | 152 | colectare şi transport concesionate |
| CĂLĂŢELE | 2738 | 940 | 2 | 3 |  |  | 24 | 10 | 279 | colectare şi transport concesionate |
| #### CĂPUŞU #### MARE | 6.698 | 1.270 | 2 | 4 |  |  | 24 | 10 | 377 | colectare şi transport concesionate |
| CIUCEA | 4.471 | 1.530 | 3 | 4 |  |  | 24 | 10 | 456 |  |
| GÎRBĂU | 2.649 | 910 | 1 | 2 |  |  | 24 | 10 | 270 |  |
| IZVORU CRIŞULUI | 1.671 | 570 | 1 | 2 |  |  | 24 | 10 | 171 |  |
| ###### MĂNĂSTIRENI | 1.869 | 640 | 1 | 2 |  |  | 24 | 10 | 191 | colectare şi transport concesionate |
| MĂRGĂU | 1.891 | 650 | 1 | 2 |  |  | 24 | 10 | 193 |  |
| MĂRIŞEL | 1.674 | 570 | 1 | 2 |  |  | 24 | 10 | 171 | colectare şi transport concesionate |
| NEGRENI | În CIUCEA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POIENI | 5.928 | 2.030 | 4 | 6 |  |  | 24 | 10 | 605 |  |
| RÎŞCA | 1.955 | 670 | 1 | 2 |  |  | 24 | 10 | 200 |  |
| SĂCUIEULA | 1.683 | 580 | 1 | 2 |  |  | 24 | 10 | 172 |  |
| SÎNCRAIU | 1.887 | 650 | 1 | 2 |  |  | 24 | 10 | 193 |  |
| ##### Total | 50.421 | 17.270 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calcule pentru | 49.400 |  | 32 | 51 |  |  |  |  | 4.223 |  |

# CAIET DE SARCINI

pentru delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor din zonele orasului Huedin si comunei Apahida, aferente Managementului Integrat al Deseurilor, din Judetul Cluj, prin concesiune

- Caiet de Sarcini

- Instrucţiuni pentru ofertanţi

- Contract – cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare prin concesiune

- Regulament – cadru de funcţionare şi a serviciului public de salubrizare în judeţul Cluj

# CAIET DE SARCINI

pentru delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor din zonele orasului Huedin si comunei Apahida, aferente Managementului Integrat al Deseurilor, din Judetul Cluj, prin concesiune

CAP. 1

## Dispoziţii generale

ART. 1

(1) Prezentul caiet de sarcini a fost stabilit pe baza legislaţiei în vigoare şi precizează condiţiile minime în care trebuie să se desfăşoare licitaţia pentru delegarea de gestiune prin concesiune pentru serviciul public de salubrizare aferent unor localităţi.

## ART. 2

Caietul de sarcini este anexă la Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor.

CAP. 2

Obiectul concesiunii

A. Datele de identificare a serviciului public de salubrizare

ART. 3

(1) Serviciile publice de salubrizare care fac obiectul concesiunii sunt:

- gestiunea deseurilor solide cu: precolectarea deseurilor din localitati in mod selectiv, colectarea deseurilor, transportul deseurilor la centrele zonale, prelucrarea deseurilor in centrele zonale si transportul balotilor la depozitul ecologic;

- colectarea si organizarea reciclarii deseurilor.

(2) Autoritate concedentă a serviciului public de salubrizare este consiliul local al fiecarei unitati administrative prezentate in anexe si Consiliul Judeţean Cluj, situat în localitatea Cluj-Napoca, str. B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 58, judeţul Cluj .

B. Activităţi ale serviciilor publice de salubrizare a localităţilor

SECŢIUNEA 1

Precolectarea, colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor solide, cu excepţia celor toxice, periculoase sau cu regim special

1. Descrierea activităţilor

ART. 4

Această activitate presupune următorul ciclu de operaţii:

a) precolectarea;

b) colectarea selectivă a deşeurilor municipale, inclusiv a celor de ambalaje şi a fracţiei biodegradabile;

c) transportul deşeurilor municipale la centrele zonale;

d) verificarea/analiza deşeurilor la intrarea în centrele zonale;

e) sortarea deşeurilor la centrele zonale ;

f) prelucrarea deseurilor municipale in centrele zonale;

g) transportul balotilor la depozitul ecologic;

h) monitorizarea factorilor de mediu la centrele zonale;

i) cântărirea autogunoierei la intrarea şi ieşirea în/din centrele zonale;

j) dezinfectarea autogunoierei.

2. Condiţii tehnice

2.1. Precolectarea deşeurilor municipale

ART. 5

Precolectarea deşeurilor municipale se face de către producătorii acestora, în punctele de precolectare care vor fi dotate cu recipiente standardizate ce vor avea capacitatea de înmagazinare corelată cu numărul de utilizatori şi ritmicitatea de ridicare. Punctele de precolectare vor fi amenajate astfel încât să respecte normele sanitare şi de protecţie a mediului, fără a produce disconfort vecinătăţilor, conform legislaţiei în vigoare.

2.2. Colectarea deşeurilor municipale

ART. 6

(1) Colectarea deşeurilor municipale se face numai din recipiente standardizate, prin descărcarea acestora în autogunoiere.

(2) Recipientele folosite de către utilizatori vor fi standardizate şi vor fi asigurate de către operator prin dotare pe bază de contract de comodat pentru persoanele fizice şi asociaţiile de locatari/proprietari şi prin închiriere sau vânzare la agenţii economici.

(3) Colectarea deşeurilor municipale se face în autogunoiere, iar acestea vor fi încărcate astfel încât deşeurile să nu fie vizibile şi să nu existe posibilitatea împrăştierii lor pe calea publică. Este interzis să se răstoarne recipientele în curţi, pe stradă sau pe trotuare, în vederea reîncărcării deşeurilor municipale în autogunoiere.

2.3. Transportul deşeurilor municipale

ART. 7

(1) Deşeurile municipale se transportă cu autogunoiere, folosindu-se la maximum capacitatea de încărcare.

(2) Autogunoierele vor avea o stare tehnică şi de întreţinere corespunzătoare circulaţiei pe drumurile publice, fără scurgeri de carburanţi, lubrifianţi sau lichide speciale, vor fi compatibile cu tipul recipientelor de precolectare, benele de încărcare vor fi etanşe şi vor fi personalizate cu o inscripţie, vizibilă pe cel puţin două laturi ale sale şi nu mai mică de 1 mp.

(3) Autogunoierele vor fi dotate cu dispozitive de agăţare pentru transportul lopeţilor sau al altor unelte utilizate la curăţarea locului de lucru.

(4) Deplasarea de la zona de lucru către depozit se efectuează pe cel mai scurt traseu admis, fără staţionări intermediare.

(5) Fiecare autogunoieră va deţine licenţă de execuţie emisă de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.

2.4. Prelucrarea  deşeurilor municipale

## ART. 8

(1) Deşeurile municipale, după colectare, se transportaa si se depun numai în centrele zonale Huedin si Apahida, care sunt special realizate în acest scop şi care funcţionează cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.

(2) La centrele zonale amenajate vor fi acceptate numai deşeurile municipale aduse în mijloace de transport autorizate.

(3) Toate deşeurile municipale colectate se vor descărca în centrele zonale de colectare Apahida şi Huedin.

(4) Componentele unui centru zonal de prelucrare a deseurilor municipale sunt:

- Platforma pe care se desfasoara activitatea principala de colectare a deseurilor;

- Platforma de descarcare zilnica si sortare manuala;

- Instalatie de sortare mecanica;

- Prese de balotare hartie/carton si PET-uri;

- Platforme de stocare baloti de hartie/carton si PET-uri in vederea reciclarii;

- Containere de stocare a sticlei in vederea reciclarii;

- Containere de stocare deseuri metalice mici in vederea valorificarii;

- Platforme de stocare a deseurilor metalice mari in vederea valorificarii;

- Platforma de transbordare a deseurilor nerecilabile destinate impachetarii ecologice;

- Linie tehnologica de impachetare ecologica;

- Depozit ecologic – Apahida -  pentru depozitarea baloţilor de deşeuri.

(5) Sortarea deşeurilor municipale solide

-  Deseurile municipale preselectate, cu excepţia celor toxice şi periculoase, sunt descarcate pe platforma zilnica de descarcare. Aici ele sunt supuse unui proces de sortare manuala pe cele 4 componente reciclabile, respectiv: hartie/carton, PET-uri, sticla si metale feroase/neferoase.

- Hartia/cartonul si PET-urile sunt procesate in instalatii presa/baloti, rezultand astfel balotii reciclabili.

- Baloţii reciclabili se depoziteaza temporar pana la ridicarea lor de catre societatile care realizeaza reciclarea.

-  Sticla se depune in containere in vederea valorificarii.

- Metalele feroase/neferoase mici (cutii de conserve, cani de aluminiu, etc.) sunt stocate in containere in vederea valorificarii.

-  Deseurile metalice voluminoase se depun pe o plaforma speciala in vederea valorificarii.

- Deseurile municipale amestecate (menajere, verzi, stradale, moloz) si deseurile rurale (menajere, verzi, moloz, etc) sunt colectate in zile diferite de cele amintite la  alineatul privind deseurile municipale preselectate. Deseurile colectate se depun pe platforma zilnica de descarcare, de unde sunt preluate de o instalatie de  sortare mecanica (sortare prin cernere).

- Fracţiunea usoara destinata valorificarii energetice este procesata in cadrul liniei tehnologice de impachetare ecologica.

- Balotii de deseuri valorificabili vor fi transportaţi către centrul zonal de la Apahida în vederea depozitării.

- Cealalta componenta rezultată în urma sortării (deseuri inerte - nisip, pietrisuri, moloz, etc.) se va valorifica ca şi material de construcţii.

- Transportul deseurilor de la centrul zonal Huedin spre unitatea centrala (Apahida) se va face cu vehicule colectoare de 6-7 tone, deseurile presate si balotate  fiind introduse in containere mari de transport cu o capacitate de 25 tone.

3. Cantitatea de lucrări

ART. 9

Unitatile administrative pentru care se concesioneaza serviciile si cantitatile estimative de deseuri sunt prezentate in anexele nr.1 si nr.2 la prezentul caiet de sarcini.

Natura deşeurilor ce sunt colectate:

- deşeuri menajere provenite din sectorul casnic;

- deşeuri asimilabile celor menajere, provenite de la agenţi economici.

Colectarea acestor cantităţi de deşeuri se va face atât de la utilizatorii care au contract de prestare a serviciului de salubrizare, încheiat cu un operator autorizat, cât şi de la persoanele scutite de la plata acestui serviciu conform legilor în vigoare.

4. Programul prestaţiei

ART. 10

(1) Activităţile prevăzute la art. 4 vor fi executate în conformitate cu programele de prestaţie ce se vor constitui ca anexă la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare.

(2) Programul de ridicare a deşeurilor municipale va fi stabilit prin contractul de prestare a serviciului de salubrizare, ce se încheie între operator şi utilizator. La stabilirea frecvenţei de ridicare a deşeurilor municipale se vor avea în vedere cantitatea medie de deşeuri produsă zilnic de fiecare locuitor şi menţinerea igienei la punctele de precolectare.

(3) La completarea formularului de ofertă se va avea în vedere o frecvenţă de colectare a deşeurilor municipale după cum urmează:

a) în anotimpul cald: 1 aprilie - 1 octombrie:

- zilnic, din zonele centrale şi de la unităţile de alimentaţie publică, unităţile sanitare, pieţe, cantine, restaurante, hoteluri, grădiniţe şi creşe;

- la cel mult două zile, de la producătorii casnici;

b) în anotimpul rece: 1 octombrie - 1 aprilie:

- zilnic, din zonele centrale şi de la unităţile de alimentaţie publică, unităţile sanitare, pieţe, cantine, restaurante, hoteluri, grădiniţe şi creşe;

- la cel mult 3 zile, de la producătorii casnici.

(4) În fiecare lună, anexat la factură, operatorul va prezenta utilizatorului modificarea programului de efectuare a prestaţiei pentru luna următoare, cu specificarea ritmului de colectare.

(5) Prestaţia se va efectua de preferinţă pe timp de zi, iar în funcţie de necesităţi, după-amiaza şi pe timp de noapte, cu acordul utilizatorului.

(6) Programul de prestaţie pentru deşeurile municipale va conţine împărţirea pe cantoane a zonei de autorizare, cu precizarea adreselor şi a numărului de persoane ale fiecărui utilizator, a zilelor săptămânii în care se efectuează prestaţia, traseului fiecărui utilaj în fiecare zi, itinerarului către depozitele de descărcare, a numărului total, tipului şi capacităţii utilajelor în activitate zilnic şi/sau în rezervă.

5. Condiţii de calitate

## ART. 11

Prestaţia va fi efectuată cu respectarea următoarelor condiţii de calitate:

a) precolectarea deşeurilor municipale se va face numai în recipiente standardizate şi în număr suficient pentru depozitarea temporară a deşeurilor între două ridicări;

b) dotarea locurilor de depozitare cu recipiente pentru colectarea selectivă a deşeurilor municipale, inclusiv a celor de ambalaje şi a fracţiei biodegradabile;

c) personalul care deserveşte autogunoierele să nu lase resturi de deşeuri pe platforma de precolectare/locul de amplasare a recipientelor;

d) operatorul să comunice graficul de colectare utilizatorului;

e) să fie respectat graficul stabilit de ridicare a deşeurilor municipale;

f) dezinfectarea periodică a recipientelor de precolectare;

g) transportul deşeurilor municipale să se facă cu autogunoiere speciale, ce au o stare tehnică şi de întreţinere bună, personalizate cu numele operatorului;

h) deşeurile municipale să fie depozitate numai în depozitele autorizate;

i) autogunoierele să fie dezinfectate de operator conform normelor sanitare în vigoare.

6. Dotări cu personal - utilaje

## ART. 12

Operatorul îşi va dimensiona structura de personal, parcul de autospeciale, al utilajelor şi echipamentelor pentru colectarea şi transportul deşeurilor municipale, în funcţie de cantitatea de lucrări estimate la art. 9, având în vedere respectarea cu stricteţe a graficului de ridicare stabilit cu utilizatorul.

7. Tehnologii

## ART. 13

Operatorul va prezenta în documentaţia de ofertă concepţia proprie privind modalitatea de organizare şi funcţionare a prestaţiei de colectare şi transport al deşeurilor municipale, cu referire la utilajele din dotare folosite, la modul de asigurare a coeficientului de utilizare a acestora şi la planul de operare a depozitului de deşeuri.

8. Verificări, recepţii, garanţii

ART. 14

(1) Concedentul va verifica permanent modul de efectuare a prestaţiei de către operator, întocmind zilnic rapoarte de constatare privind calitatea prestaţiei şi cantităţile de deşeuri municipale transportate efectiv, în baza bonului de cântărire eliberat de depozit.

(2) În rapoartele de constatare zilnică concedentul va consemna şi modul de rezolvare de către operator a sesizărilor primite de la utilizatori şi, eventual, penalităţile aplicate operatorului pentru deficienţele constatate.

(3) La sfârşitul fiecărei luni se întocmeşte un proces-verbal de recepţie, semnat de ambele părţi, care cuprinde constatările din rapoartele zilnice.

(4) Operatorul răspunde de şi garantează material şi financiar buna desfăşurare a prestaţiei, calitatea şi cantitatea stabilite.

(5) Operatorul va completa şi va semna formularul de ofertă, prezentat în anexa  la caietul de sarcini.

SECŢIUNEA a 2-a

Preselectarea, organizarea reciclării deşeurilor şi valorificarea deşeurilor refolosibile

ART. 15

(1) În circuitul deşeurilor este prevăzută activitatea de preselectare la producător si selectare în centrele zonale, care se realizează în recipiente de colectare pe sortimente la producător si centre de prelucrare specializate amplasate în orasul Huedin si comuna Apahida ,care constau în separarea următoarelor materiale: sticlă/textile/carton, hârtie/PET-uri/alte materiale reciclabile nominalizate care se separă pentru valorificare. Sunt  necesare următoarele dezvoltări ale capacităţilor de selectare separată şi valorificare, pe perioada de derulare a concesiunii infiintarea centrelor zonale de prelucrarea deseurilor mentionate .

(2) Sumele încasate prin valorificarea acestor materiale se vor folosi pe perioada de derulare a concesiunii pentru următoarele destinaţii: dezvoltarea serviciilor de salubrizare.

## SECŢIUNEA a 3-a

Producerea de compost

ART. 16

(1) Deşeurile menajere organice, separate de restul deşeurilor, se tratează şi se procesează într-o staţie specială de compost prevazuta in centrele zonale nou infiintate.

CAP. 3

Condiţii de exploatare a serviciilor publice de salubrizare a localităţilor

A. Condiţii tehnice

## ART. 17

Serviciile publice de salubrizare a localităţilor trebuie să asigure prestarea serviciului în regim de continuitate pentru toţi utilizatorii din aria de autorizare, cu respectarea condiţiilor tehnice specifice fiecărei activităţi.

B. Obiective de exploatare

ART. 18

Obiectivele pe care trebuie să le atingă serviciul public de salubrizare care face obiectul concesiunii sunt următoarele:

a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor;

b) promovarea calităţii şi eficienţa activităţilor de salubrizare;

c) dezvoltarea durabilă a serviciilor;

d) protecţia mediului înconjurător, cu evidenţierea măsurilor de protecţie a mediului pe etape de dezvoltare, în concordanţă cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene.

C. Obiective de ordin economic

## ART. 19

(1) Serviciul public de salubrizare va urmări să se realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin contract.

(2) Structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi vor fi în conformitate cu prevederile legale.

D. Obiective de mediu

## ART. 20

(1) Pe perioada derulării contractului de concesiune se vor respecta condiţiile impuse de avizele de mediu .

(2) Pe toată perioada derulării contractului de concesiune, operatorul va implementa condiţionările ce se stabilesc prin acte normative emise de autorităţile de mediu competente conform unor programe de conformare la cerinţele de mediu.

CAP. 4

Sarcinile autorităţilor administraţiei publice locale şi ale operatorilor în domeniul investiţiilor

## ART. 21

(1) Finanţarea lucrărilor se asigură,  din următoarele surse:

a) fonduri proprii ale operatorului, în valoare de 4.788.264 EURO, pentru realizarea obiectivelor Centre zonale de prelucrare a deseurilor in orasul Huedin si comuna Apahida, cu termen de realizare 12 luni;

(2) Investiţiile efectuate de operator pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea serviciilor publice de salubrizare se vor amortiza pe perioada de derulare a contractului de concesiune.

(3) Investiţiile străine în serviciile publice de salubrizare beneficiază de toate facilităţile legale în vigoare în momentul încheierii contractului de concesiune. Facilităţile obţinute se vor menţiona în contractul de delegare a gestiunii.

(4) Investiţiile care se realizează din fonduri proprii ale investitorilor rămân în proprietatea acestora pe perioada derulării contractului de concesiune, urmând ca la încetarea contractului acestea să revina concedentului, libere de orice sarcini.

CAP. 5

Clauze financiare şi de asigurări

ART. 22

(1) Investiţiile menţionate la art. 21 se supun obligaţiilor şi clauzelor impuse de finanţatori pentru fiecare modalitate de finanţare.

(2) Prin aceste clauze se stabilesc modalităţile de returnare a creditelor, termenele de rambursare, perioada de amortizare, standardele de calitate ale bunurilor aduse ca investiţii, modalităţile de preluare a bunurilor care au făcut obiectul investiţiilor, clauze referitoare la păstrarea patrimoniului încredinţat pe perioada concesiunii şi la predarea bunurilor de retur la sfârşitul concesiunii, astfel încât la încheierea contractului capacitatea concedentului de realizare a serviciului să fie cel puţin egală cu cea existentă la data intrării în vigoare a contractului.

(3) Caietul de sarcini  cuprinde obligativitatea operatorului de a încheia şi onora contractele de asigurări pentru mijloacele din patrimoniul public, conform legislaţiei în vigoare privind asigurările.

CAP. 6

Regimul bunurilor utilizate de operator în derularea concesiunii

ART. 23

(1) Bunurile din patrimoniul public, enunţate în cap. 2 - Obiectul concesiunii, se preiau pe bază de proces-verbal de predare-preluare.

(2) Operatorul este obligat să efectueze întreţinerea, reparaţiile curente şi accidentale, precum şi cele capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul public.

(3) Operatorul va scoate din funcţiune mijloacele fixe aparţinând patrimoniului concesionat, în baza legislaţiei în vigoare  şi va înlocui aceste mijloace conform programului .

(4) Operatorul va transmite anual situaţia patrimoniului public la 31 decembrie şi modificările privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise în contabilitatea concedentului.

(5) La încetarea contractului de concesiune, bunurile de retur se restituie concedentului, în mod gratuit şi libere de orice sarcină.

6) La încetarea contractului de concesiune, operatorul va încheia cu concedentul un contract de vânzare-cumpărare având ca obiect bunurile de preluare din caietul de sarcini asupra cărora concedentul şi-a manifestat intenţia de a le dobândi.

CAP. 7

Obligaţiile privind protecţia mediului

## ART. 24

(1) Concesionarul va respecta toate  obligaţiile privind protecţia mediului, care decurg direct din prestarea serviciilor publice de salubrizare, precum şi cele derivate din activităţile conexe serviciului, cum ar fi exploatarea utilajelor şi a parcului auto.

(2) Acolo unde nu se pot îndeplini prevederile acordurilor autorităţilor de mediu, concesionarul va conveni cu acestea un program de conformare, care se va introduce, cu termene scadente de realizare, în contractul de concesiune.

CAP. 8

Durata concesiunii

ART. 25

(1) Durata pentru care se concesionează serviciile publice de salubrizare a localităţilor este de maxim 20 de ani.

(2) Pe durata stabilită la alin. (1) se interzice operatorului subconcesionarea serviciului public de salubrizare.

CAP. 9

Redevenţa

ART. 26

(1) Redevenţa este de minimum 5% din valoarea serviciilor contractate in baza tarifelor aprobate plătită trimestrial la data de 15 a lunii urmatoare trimestrului incheiat.

(2) Neplata redevenţei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii conduce la perceperea de penalitati de 0,1 % pe zi.

CAP. 10

Cuantumul garanţiilor datorate de operator

ART. 27

În termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul se obligă să îi plătească concedentului o garanţie de 25% din suma datorată concedentului cu titlu de redevenţă pentru primul an de activitate.

ART. 28

(1) Pentru participarea la licitaţie se fixează o garanţie în valoare de _______________ lei.

(2) Garanţia de participare la licitaţie se supune condiţionărilor stabilite la art. 23 din Normele metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 216/1999, cu modificările ulterioare.

CAP. 11

Clauze referitoare la încetarea delegării de gestiune

ART. 29

Încetarea delegării de gestiune prin concesiune se face în următoarele situaţii:

a) în cazul în care operatorului i se retrage autorizaţia de funcţionare sau aceasta nu este prelungită după expirarea termenului;

b) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, dacă părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condiţiile legii;

c) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului;

d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;

f) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri;

g) în cazul în care interesul naţional o impune, prin răscumpărarea unei concesiuni, care se poate face prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului; în acest caz se va întocmi o documentaţie tehnico-economică în care se va stabili preţul răscumpărării. În această situaţie de încetare a concesiunii nu se percep daune;

h) în cazul în care concesionarul nu deţine autorizaţiile legale sau când acestea ori licenţa sunt retrase.

CAP. 12

### Dispoziţii finale

ART. 30

(1) La licitaţiile organizate pentru concesionarea serviciilor publice de salubrizare a localităţilor pot participa numai operatori atestaţi de către A.N.R.S.C.

(2) Ofertantul .......................................... prezintă copia de pe licenţa A.N.R.S.C. nr. ........../................, prin care dovedeşte că este atestat de autoritatea competentă.

ART. 31

(1) Caietul de sarcini este pus în vânzare de către Consiliul Judetean Cluj, B-dul 21 Decembrie 1989, nr.58, municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj, prevăzute în anunţul publicitar.

(2) Preţul caietului de sarcini a fost stabilit de Consiliul Judetean Cluj la valoarea de ......................... lei.

(3) Modalităţile de plată pentru achiziţionarea caietului de sarcini sunt următoarele:

- in numerar la caseria unitatii.

ART. 32

(1) Condiţiile prevăzute în caietul de sarcini sunt minimale pentru desfăşurarea licitaţiei pentru concesionarea serviciilor publice de salubrizare.

(2) Ofertanţii pot oferi şi alte condiţii preconizate a fi favorabile unei bune desfăşurări a activităţii acestui serviciu.

ART. 33

Caietul de sarcini se foloseşte împreună cu Regulamentul – cadru de functionare a serviciului public de salubrizare in judetul Cluj şi Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor.

---------------

ANEXA Nr. 1   -   CENTRUL ZONAL DE PRELUCRARE A DEŞEURILOR  APAHIDA

| Unitate administrativă | ## Locuitori | ## Gospo-dării | ## Con-tainere pentru hârtie | Containere cu 3 cam. pentru sticlă | Numărul containe- relor | Volumul total preconizat | Volum nou / locuitori | Locuitori / container | Containere necesare 240 l | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Municipii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLUJ-NAPOCA | 322.815 | 110.580 | 211 | 316 | 11.303 | 3.683 | 25 | 11 | 17.909 | colectare şi transport concesionate |
| # Comune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### APAHIDA | ### 8.823 | ### 3.020 | ### 6 | ### 9 | ### 309 | ### 101 | ### 25 | ### 11 | ### 489 | ### colectare şi transport ### concesionate |
| ### BACIU | 8.182 | 2.800 | 5 | 8 | 286 | 93 | 25 | 11 | 454 | colectare şi transport concesionate |
| CĂIANU | 2582 | 880 | 2 | 3 |  |  | 24 | 10 | 263 |  |
| #### CĂMĂRAŞU | 2.822 | 970 | 2 | 3 |  |  | 24 | 10 | 288 |  |
| CHINTENI | 2.799 | 960 | 2 | 3 |  |  | 24 | 10 | 286 | colectare şi transport concesionate |
| CIURILA | 1.534 | 530 | 1 | 2 |  |  | 24 | 10 | 157 |  |
| COJOCNA | 4.401 | 1.510 | 3 | 4 |  |  | 24 | 10 | 449 |  |
| FELEACU | 3.857 | 1.320 | 3 | 4 |  |  | 24 | 10 | 394 |  |
| FLOREŞTI | 7.570 | 2.590 | 5 | 7 | 265 | 86 | 25 | 11 | 420 | colectare şi transport concesionate |
| GILĂU | 7.897 | 2.710 | 5 | 8 | 277 | 90 | 25 | 11 | 438 | colectare şi transport concesionate |
| JUCU | 4.127 | 1.410 | 3 | 4 |  |  | 24 | 10 | 421 | colectare şi transport concesionate |
| MĂGURI RĂCĂTĂU | 2.418 | 830 | 2 | 2 |  |  | 24 | 10 | 247 |  |
| MOCIU | 3.548 | 1.220 | 2 | 3 |  |  | 24 | 10 | 362 |  |
| SĂVĂDISLA | 4.558 | 1.560 | 3 | 4 | 160 | 52 | 25 | 11 | 253 | colectare şi transport concesionate |
| SÎNPAUL | 2.569 | 880 | 2 | 3 |  |  | 24 | 10 | 262 |  |
| SUATU | 1.965 | 670 | 1 | 2 |  |  | 24 | 10 | 201 |  |
| ##### Total | 392.467 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calcule pentru | 384.500 |  | 258 | 385 |  |  |  |  | 23.292 |  |

ANEXA Nr. 2   -   CENTRUL ZONAL DE PRELUCRARE A DEŞEURILOR  HUEDIN

| Unitate administrativă | ## Locuitori | ## Gospo-dării | ## Con-tainere pentru hârtie | Containere cu 3 cam. pentru sticlă | Numărul containe- relor | Volumul total preconizat | Volum nou / locuitori | Locuitori / container | Containere necesare 240 l | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Oraşe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HUEDIN | 9.614 | 3.290 | 6 | 9 | 612 | 226 | 25 | 14 | 59 | colectare şi transport concesionate |
| # Comune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### AGHIREŞU | ### 9.207 | ### 2.470 | ### 5 | ### 7 |  |  | ### 24 | ### 10 | ### 735 | ### colectare şi transport ### concesionate |
| ### BELIŞ | 1.486 | 510 | 1 | 1 |  |  | 24 | 10 | 152 | colectare şi transport concesionate |
| CĂLĂŢELE | 2738 | 940 | 2 | 3 |  |  | 24 | 10 | 279 | colectare şi transport concesionate |
| #### CĂPUŞU #### MARE | 6.698 | 1.270 | 2 | 4 |  |  | 24 | 10 | 377 | colectare şi transport concesionate |
| CIUCEA | 4.471 | 1.530 | 3 | 4 |  |  | 24 | 10 | 456 |  |
| GÎRBĂU | 2.649 | 910 | 1 | 2 |  |  | 24 | 10 | 270 |  |
| IZVORU CRIŞULUI | 1.671 | 570 | 1 | 2 |  |  | 24 | 10 | 171 |  |
| ###### MĂNĂSTIRENI | 1.869 | 640 | 1 | 2 |  |  | 24 | 10 | 191 | colectare şi transport concesionate |
| MĂRGĂU | 1.891 | 650 | 1 | 2 |  |  | 24 | 10 | 193 |  |
| MĂRIŞEL | 1.674 | 570 | 1 | 2 |  |  | 24 | 10 | 171 | colectare şi transport concesionate |
| NEGRENI | În CIUCEA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POIENI | 5.928 | 2.030 | 4 | 6 |  |  | 24 | 10 | 605 |  |
| RÎŞCA | 1.955 | 670 | 1 | 2 |  |  | 24 | 10 | 200 |  |
| SĂCUIEULA | 1.683 | 580 | 1 | 2 |  |  | 24 | 10 | 172 |  |
| SÎNCRAIU | 1.887 | 650 | 1 | 2 |  |  | 24 | 10 | 193 |  |
| ##### Total | 50.421 | 17.270 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calcule pentru | 49.400 |  | 32 | 51 |  |  |  |  | 4.223 |  |

1. Principalii  indicatori tehnico- economici ai investitiei:

##### “CENTRU ZONAL DE PRELUCRARE A DESEURILOR ORAS HUEDIN”

1.1. Valoare totală:                                                   mii lei                             euro

( în preţuri – februarie 2004)                      59.167.541                    1.479.189

din care C+M                                               7.253.730                        181.344

1.2. Esalonarea (INV/C+M)

mii lei                            euro

-Anul I                                                      59.167.541                     1.479.189

7.253.730		     181.344

1.3. Durata de realizare : 			12 luni

1.4. Capacitati ( in unitati fizice)

UM

-lungime drum acces                                               ml                          800,0

-reţea de apă şi canalizare                                       ml 	                  400,0

-imprejmuire centru                                                ml 	                  430,0

-casă poartă + cântar                                               mp                           70,0

-platformă de descărcare zilnică                	                                       400,0

-platformă de amplasare a instal.

de presare şi balotare                                             mp                          300,0

-hală de selectare                                                    mp                          650,0

-platformă containere pentru

materiale reciclabile                        	                  mp                         100,0

-platformă depozitare baloturi                                mp                      6.500,0

-platformă de transvazare   	                  mp                         100,0

-rampă spălare mijloace de transport                     mp                           75,0

UTILAJE

-instalaţie de presare şi balotare                             buc.			1

-cântar bascul                                                         buc.			1

-incărcător telescopic                                             buc.			1

-excavator cu braţ                                                  buc.			1

-încărcător                                                              buc.			1

-tractor                                                                   buc.			1

-încărcător pe pneuri                                              buc.			1

1. Principalii  indicatori tehnico- economici ai investitiei:

“CENTRU ZONAL DE PRELUCRARE A DESEURILOR COMUNA  APAHIDA”

1.1. Valoare totala:                                                   mii lei                             euro

( in preturi – februarie 2004)                     132.362.995                    3.309.075

din care C+M                                                 9.016.461                      225.412

1.2. Esalonarea (INV/C+M)

mii lei                              euro

-Anul I                                                        132.362.995                   3.309.075

9.016.461                      225.412

1.3. Durata de realizare : 12 luni

1.4. Capacitati ( in unitati fizice)

UM

-drum acces si alei carosabile de incinta               km                            2,5

-statie de epurare                                                   buc 	                       1

-imprejmuire centru                                                ml 	                 800,0

-casa poarta + cantar                                              mp                           70,0

-platforma de descarcare zilnica                	        mp                        400,0

-platforma de amplasare a instal.

de presare si balotare                                            mp                         900,0

-hala de selectare                                                   mp                         650,0

-platforma containere pentru

materiale reciclabile                        	                 mp                        100,0

-platforma depozitare baloturi                               mp                     6.500,0

-platforma de transvazare   		                 mp                        100,0

-rampa spalare mijloace de transport                    mp                          75,0

UTILAJE

-instalatie de presare si balotare                           buc.			3

-cantar bascul                                                       buc.			1

-incarcator telescopic                                           buc.			2

-excavator cu brat                                                buc.			2

-incarcator                                                            buc.			2

-tractor                                                                  buc.			2

-incarcator pe pneuri                                            buc.			2

Instrucţiuni

Pentru ofertanţi

### 1. INFORMAŢII GENERALE

# Obiectul concesiunii – Serviciile publice de salubrizare a localitatilor din zonele  oraşului Huedin si comunei Apahida, aferente Managementului Integrat al Deseurilor din judetul Cluj, conform precizărilor din Caietul de sarcini

- Concedent: Consiliul Judetean Cluj si Consiliile Locale

- Organizatorul licitaţiei: Consiliul Judetean Cluj

- Procedura de concesionare: licitaţie publica deschisa

- Perioada de concesionare: 20 ani

- Telefon: 0264-59.64.16

### 2. DESCRIEREA SERVICIULUI  public de salubrizare a localitatilor din zonele  oraşului Huedin si comunei Apahida

Serviciul constă în principal din următoarele activităţi:

- gestiunea deseurilor solide cu: precolectarea deseurilor din localitati in mod selectiv, colectarea deseurilor, transportul deseurilor la centrele zonale, prelucrarea deseurilor in centrele zonale si transportul balotilor la depozitul ecologic;

- colectarea si organizarea reciclarii deseurilor.

Această activitate presupune următorul ciclu de operaţii:

a) precolectarea;

b) colectarea selectivă a deşeurilor municipale, inclusiv a celor de ambalaje şi a fracţiei biodegradabile;

c) transportul deşeurilor municipale la centrele zonale;

d) verificarea/analiza deşeurilor la intrarea în centrele zonale;

e) sortarea deşeurilor la centrele zonale ;

f) prelucrarea deseurilor municipale in centrele zonale;

g) transportul balotilor la depozitul ecologic;

h) monitorizarea factorilor de mediu la centrele zonale;

i) cântărirea autogunoierei la intrarea şi ieşirea în/din centrele zonale;

j) dezinfectarea autogunoierei.

- Descrierea serviciului de salubrizare si descrierea investiţiilor necesare sunt cuprinse in caietul de sarcini

3. VIZITAREA AMPLASAMENTULUI

Ofertantului i se recomandă să viziteze şi să examineze amplasamentul şi împrejurimile acestuia şi să obţină pentru el însuşi, pe proprie răspundere, toate informaţiile necesare pentru elaborarea ofertei şi încheierea contractului. Costul acestei vizite va fi suportat de ofertant. Vizitarea amplasamentului se poate face la o dată stabilită de comun acord cu Consiliul Judetean Cluj, în primele 10 zile lucrătoare după anunţarea datei licitaţiei.

4. CRITERIILE DE CALIFICARE PENTRU ofertanţi

4.4.1. Ofertantul este admis să participe la procedura de licitaţie numai în condiţiile în care este declarat calificat prin îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare din Legea nr. 219/1998,  H.G. 216/1999 şi prin prezentele Instrucţiuni.

4.2. Criteriile de calificare a ofertanţilor la procedura de licitaţie sunt:

4.2.1. Certificatul de înregistrare a societăţii comerciale la Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură a României – Oficiul Registrului Comerţului.

4.2.2. Licenţa  emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala – A.N.R.S.C..

4.2.3. Condiţiile impuse prin Anexele 1…10  din Instrucţiunile pentru ofertanţi.

4.2.4. Dovada de plată a documentelor licitaţiei.

4.2.5. În cazul participării unui ofertant care are sucursale şi filiale în subordine se vor prezenta certificate atât pentru societatea mamă cât şi pentru sucursala sau filiala împuternicită.

4.2.6. Lipsa existenţei procedurilor de urmărire penală şi judecată sau sancţiunilor penale sau contravenţiilor  pentru  săvârşirea  următoarelor fapte de  către  reprezentanţii societăţilor ofertante (inclusiv membrilor Consiliului de administraţie): gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită sau alte abateri prevăzute în Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, dovedită pe declaraţii pe propria răspundere .

4.2.7. Să nu fie în procedură de reorganizare sau lichidare judiciară. In acest sens ofertantul depune o declaraţie pe proprie răspundere (Anexa nr. 8)

4.3. Ofertanţii - persoane juridice străine vor prezenta toate documentele solicitate prin caietul de sarcini şi instrucţiunile pentru ofertanţi traduse în limba română de traducători autorizaţi.

4.4. Ofertanţii trebuie să aibe prevăzut în actul constitutiv al societăţii ca obiect de activitate prestarea serviciilor de salubrizare (certificat constatator emis de Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură a României - Oficiul Registrului Comerţului) - (Anexa  nr. 2).

5. FORMA DE CONTRACT SI MODUL DE PARTICIPARE A OFERTANŢILOR LA LICITAŢIE

5.1. Forma de contract este Contract de concesiune conform modelului prezentat în Caietul de sarcini.

5.2.Filialele societăţilor comerciale, înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului din România, participă la licitaţie în nume propriu, cu documentele de calificare şi selecţie, proprii filialei. Sucursalele înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului din România pot participa la licitaţie numai în numele societăţii mamă, prin împuternicire. In acest caz documentele de calificare si de selecţie ce se vor prezenta vor fi cele ale societăţii mamă, iar contractul se va încheia cu împuternicire din partea acesteia. La prezenta licitaţie nu pot participa două sau mai multe filiale (sucursale) ale aceleiaşi societăţi mamă.

5.3. Filialele firmelor străine înregistrate în România, cu personalitate juridică proprie, pot participa la licitaţie, în nume propriu, cu condiţia îndeplinirii criteriilor de calificare, fără luarea în considerare a datelor de calificare a firmelor străine care au subscris si au vărsat capitalul filialei şi care, din punct de vedere contractual, sunt persoane juridice diferite de ofertant. Sucursalele şi reprezentanţele societăţilor străine care nu sunt înregistrate la Oficiul Comerţului din România nu pot participa la licitaţie în nume propriu şi nici în numele societăţii mamă.

6. Cerinţe impuse de concedent

6.1. Câştigătorul licitaţiei este obligat să încheie contractul de concesiune în termen de 45 zile de la data la care concedentul a comunicat acceptarea ofertei. Semnarea şi parafarea contractului de concesiune se fac la sediul concedentului, cu această ocazie părţile prezentând şi documentele de împuternicire în vederea semnării (dacă este cazul), şi conform condiţiilor prezentate în art. 5.1 al prezentului - Instrucţiuni pentru ofertanţi.

7. Alte ASPECTE ECONOMICE, FINANCIARE şi tehnice ALE OFERTEI

7.1. Structura organizatorică a ofertantului şi capitalul său social

În virtutea obligaţiilor ce decurg după încheierea contractului de concesiune, concesionarul trebuie să demonstreze că prin structura sa organizatorică şi capitalul său social este capabil să asigure exploatarea eficace, în regim de siguranţă, continuitate şi permanenţă a serviciului de salubrizare.

7.2. Ofertantul trebuie să demonstreze experienţa în organizarea finanţării în scopul realizării investiţiei şi punerii în funcţiune a centrelor zonale de prelucrare a deşeurilor, ulterior în scopul exploatării şi dezvoltării acestuia.

7.3. Metoda obţinerii finanţării externe

Ofertantul va prezenta în ofertă, în cazul în care intenţionează să obţină finanţare externă pentru realizarea investiţiilor, metoda prin care va obţine această finanţare.

7.4. Ofertantul se angajează sa asigure finanţarea investiţiilor potrivit celor descrise in caietul de sarcini.

#### 7.5. Plăti către concedent

Ofertantul are obligaţia de a asigura plata redevenţei conform clauzelor din contractul de concesionare la valoarea prezentată în ofertă.

7.6. Dacă ofertantul declarat câştigător renunţă la încheierea contractului, acesta pierde garanţia depusă pentru participarea la licitaţie, stabilită la suma de ……………… lei.

7.7. Concesionarul are obligaţia ca, în termen de 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune, să depună cu titlu de garanţie,  o suma reprezentând o cotă parte din suma obligaţiei de plată către concedent, stabilită de acesta şi datorată pentru primul an de activitate.

Dacă este necesar, din această sumă vor fi prelevate penalităţile şi sumele datorate concedentului de către concesionar, în baza contractului de concesiune

8. CONDIŢII GENERALE ALE OFERTEI

Ofertantul va prezenta lucrările din cadrul  activităţilor ce fac obiectul concesiunii care vor fi realizate de către antreprenori români cu angajarea forţei de muncă locale.

9. ASPECTE JURIDICE ALE OFERTEI

9.1. Condiţiile din modelul de contract de concesiune vor fi însuşite prin semnătură şi parafată cu sau fără divergenţă în ofertă.

9.2. Forma de control şi de monitorizare cerută de concedent

Ofertantul va permite concedentului să controleze şi să monitorizeze activitatea concesionarului potrivit legislaţiei in vigoare.

9.3. Durata minimă a concesiunii este cea precizată în caietul de sarcini respectarea ei constituie criteriu de calificare pentru ofertanţi.

10. MODUL DE ÎNTOCMIRE Şl PREZENTARE A OFERTELOR

- Oferta reprezintă angajamentul ofertantului în conformitate cu documentele licitaţiei, de a realiza obiectul concesiunii.

- Oferta este secretă şi se depune la sediul organizatorului – Consiliul Judeţean Cluj - până la data de…………, ora ……….

- Oferta va fi redactată în limba română.

- Modul de structurare a documentaţiei şi modul de prezentare a ofertei vor respecta întocmai prevederile din documentele licitaţiei.

- Oferta este supusă condiţiilor juridice şi financiare înscrise în documentele care o alcătuiesc.

- Oferta se va prezenta în două exemplare, un exemplar în original şi unul în copie. Fiecare exemplar se va introduce în câte un plic, numit plic interior, notând corespunzător plicurile cu "original" şi "copie". Acestea împreună cu documentele de calificare vor fi introduse întrt-un alt plic numit plic exterior. Pe plicul exterior va fi lipită eticheta anexată la Instrucţiuni pentru ofertanţi

- Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.

10.8. Ofertele vor fi înregistrate de către concedent, în ordinea primirii, în registrul "candidaturi şi oferte" precizându-se data şi ora înregistrării.

10.9. Data şi ora până la care pot fi depuse (respectiv pot fi primite) ofertele sunt denumite "termenul limită de depunere al ofertelor". Ofertele primite şi înregistrate de către concedent după termenul limită de depunere a ofertelor prevăzut în anunţul publicitar, respectiv data de ………………, ora……… vor fi excluse de la licitaţie şi vor fi înapoiate ofertanţilor fără a fi deschise.

10.10. Organizatorul licitaţiei va refuza primirea ofertelor în plicuri nesigilate, deteriorate sau desfăcute, indiferent din vina cui s-a produs aceasta sau de motivaţie.

Documentele de participare la licitaţie se primesc de concedent de la organizatorul licitaţiei numai dacă sunt intacte şi sigilate şi se păstrează sub cheie până la data şi ora deschiderii licitaţiei.

- Plicul exterior va fi însoţit de Anexa nr. 6 - Scrisoarea de transmitere a documentelor de participare la licitaţie semnată de ofertant, fără corecturi, ştersături, sublinieri sau îngroşări si Anexa nr. 9 - Scrisoare de garanţie bancara pentru participare cu oferta la licitaţia de concesionare a serviciilor publice de salubrizarea localităţilor din zonele oraşului Huedin şi comunei Apahida.

- Cheltuielile privind întocmirea şi expedierea ofertei se suportă în exclusivitate de către ofertant.

10.13. Conţinutul plicului exterior

In plicul exterior ofertantul va introduce :

a) Chitanţa prin care se dovedeşte cumpărarea de către ofertant a  documentelor licitaţiei .

b) Anexa nr. 1- Informaţii generale despre ofertant.

c) Anexa nr. 2 - Certificat constatator emis de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a României - Oficiul Registrului comerţului cu o perioada de valabilitate de 60 de zile.

d) Certificatele privind îndeplinirea obligaţiilor de plata a impozitelor si asigurărilor sociale la data de 31.05.2004 – formulare tip eliberate de instituţiile emitente.

e) Anexa nr. 4 - Informaţii privind situaţia financiară pe anul 2003.

f) Anexa nr. 5 - Informaţii privind lucrări similare,

g) Anexa nr. 8 - Declaraţie de proprie răspundere,

h) Licenţa eliberată de ANRSC

i) Plicurile interioare.

10.14. Conţinutul plicului interior.

În plicul interior ofertantul va introduce două plicuri, notând corespunzător plicurile cu "original" şi "copie", care conţin:

a.	Anexa nr. 7- Formularul de ofertă şi OFERTA – conţinând elementele precizate în criteriile de evaluare

b.	Contractul de concesiune.

Documentele din plicul interior se vor întocmi în aşa fel încât să asigure o evaluare clară şi explicită, utilizând date reale, verificabile.

Plicurile sigilate vor fi predate comisiei de evaluare la data şi ora fixată pentru deschiderea lor.

Ofertantul poartă toată răspunderea pentru autenticitatea datelor puse la dispoziţia comisiei de evaluare.

11. EVALUAREA Şl COMPARAREA OFERTELOR

11.1. Comisia de evaluare elimină, după deschiderea plicurilor exterioare, toate ofertele care nu conţin totalitatea documentelor cerute prin caietul de sarcini şi/sau nu sunt conforme   instrucţiunilor   pentru   ofertanţi   privind   organizarea   şi   desfăşurarea   licitaţiei concesiunii serviciilor de salubrizare. Această operaţie se va consemna într-un proces-verbal. Este obligatorie consemnarea în procesul verbal încheiat a tuturor cauzelor care au condus la respingerea unei oferte.

În cazul constatării unor neclarităţi, comisia  de  licitaţie va  cere  ofertanţilor,   individual,  clarificarea ofertelor.  Solicitarea de clarificare şi răspunsul aferent se vor face în scris, dar nu se va permite nici o modificare a valorilor sau conţinutului ofertei. După analiza răspunsurilor de clarificare, comisia de evaluare stabileşte prin vot lista ofertelor corespunzătoare şi a ofertelor necorespunzătoare. Ofertele corespunzătoare trebuie să întrunească votul majorităţii membrilor comisiei de evaluare.

Îndeplinirea condiţiilor de participare şi a criteriilor de participare a ofertanţilor, după analizarea răspunsurilor de completare şi clarificare solicitate de comisia de evaluare, se consemnează de asemenea în procesul verbal întocmit de comisia de evaluare.

11.2 Documentele de participare la licitaţia deschisă au caracter confidenţial şi pot fi
consultate şi analizate numai de către membrii comisiei de evaluare, păstrarea lor se va face de către preşedintele comisiei.

11.3 Deschiderea plicurilor interioare ale ofertelor calificate se face numai după întocmirea şi semnarea acestui proces verbal de către membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi.

Comisia de evaluare analizează ofertele şi alege oferta care satisface cel mai bine criteriile de selecţie prezentate mai jos la punctul 11.4.

Pe parcursul evaluării şi comparării ofertelor, comisia de evaluare poate solicita consultarea firmei de proiectare care a întocmit documentaţia de licitaţie în scopul soluţionării corecte a unor situaţii neclare.

Oferta declarată corespunzătoare şi completă se supune votului membrilor comisiei pentru a fi declarată câştigătoare, aceasta consemnându-se într-un raport care se va depune în dosarul concesiunii.

În termen de 5 zile calendaristice de la primirea raportului de către concedent, prin scrisori cu confirmare de primire, acesta informează ofertantul câştigător despre declararea ofertei lui ca fiind câştigătoare, iar pe ofertanţii respinşi, despre respingerea ofertelor lor.

Ofertantul se consideră a fi informat prin simpla primire a scrisorii recomandate cu confirmare de primire (care conţine acceptarea sau respingerea ofertei sale) şi începând de la data primirii acesteia.

În termen de 10 zile calendaristice de la primirea comunicării de respingere a ofertelor, la solicitarea, în scris a ofertanţilor respinşi, concedentul va transmite un extras din procesul-verbal de evaluare a ofertelor.

În termen de 5 zile calendaristice de la primirea extrasului de pe procesul-verbal de evaluare a ofertelor, ofertanţii pot face contestaţii cu privire la modul în care au fost respectate dispoziţiile legale care reglementează procedura concesionării prin licitaţie publică deschisă. Contestaţiile se înregistrează la sediul concedentului.

În termen de 10 zile calendaristice de la primirea contestaţiei, concedentul este obligat să soluţioneze contestaţia şi să trimită contestatarului răspunsul său.

Ofertanţii declaraţi respinşi şi care nu au depus contestaţie, pot solicita imediat restituirea scrisorii de garanţie bancară.

În termen de 45 zile calendaristice de la informarea ofertantului câştigător, se va încheia contractul de concesiune.

11.4 Comisia de evaluare va face evaluarea ofertelor depuse pe baza criteriilor de selecţie prezentate mai jos şi în conformitate cu numărul maxim de puncte pentru fiecare criteriu:

## CRITERII DE SELECŢIE

Comisia de evaluare va face evaluarea ofertelor depuse, pe baza criteriilor de selecţie prezentate mai jos şi în conformitate cu numărul maxim de puncte pentru fiecare criteriu.

Aspecte economice şi financiare ale ofertei (60 de puncte):

________________________________________________________________________________

Criteriul                                 			       Numărul

de puncte

________________________________________________________________________________

- Structura organizatorică a ofertantului şi  capitalul său social                                  5

- Situaţia economică şi financiară, inclusiv bonitatea financiară a

ofertantului                                                           					10

- Experienţa ofertantului şi, dacă este cazul, a acţionarilor -

membrilor grupului - acestuia în organizarea finanţării, în

scopul dezvoltării şi exploatării serviciului public de

salubrizare sau a altor servicii cu caracter similar                   			10

- Nivelurile tarifelor propuse pentru serviciul public de salubrizare

la începerea exploatării şi un sistem de determinare a nivelului

tarifelor, ţinându-se seama de nivelurile maxime şi minime

considerate adecvate pentru delegarea gestiunii, precum şi de

condiţiile de introducere a acestora                                   				10

- Planul de finanţare pentru dezvoltarea şi exploatarea obiectivului

ce face obiectul delegării gestiunii serviciului public de

salubrizare, ţinându-se seama de următoarele aspecte, dar fără a

se limita la acestea:

1. investiţiile din fondurile proprii ale ofertantului, care pot

fi utilizate imediat după semnarea contractului de delegare          		5

2. metoda obţinerii finanţării externe - credite, împrumuturi           		5

3. capacitatea ofertantului de a asigura finanţare fără garanţii

privind rambursarea din partea autorităţii administraţiei

publice locale                                                       					5

4. plăţi către autoritatea administraţiei publice locale şi

formule propuse pentru repartizarea profitului generat de

delegarea de gestiune                                                				5

5. asigurarea financiară - de exemplu: acreditiv, garanţie de

execuţie                                                             					5

________________________________________________________________________________

Aspecte tehnice ale ofertei (60 de puncte):

________________________________________________________________________________

Criteriul                                                                                   Numărul

de puncte

________________________________________________________________________________

- Pregătirea organizatorică şi tehnică a ofertantului, precum şi

procedurile şi soluţiile tehnice de eficientizare propuse              			20

- Programul de realizare a investiţiilor propuse în ofertă, precum

şi aportul acestora în cadrul sistemului, după punerea în funcţiune    		10

- Programul şi sistemul de supraveghere, de organizare şi control al

serviciului public de salubrizare ce face obiectul delegării de gestiune		10

- Evoluţia indicatorilor de calitate ai serviciului public de

salubrizare prestat pe perioada derulării delegării de gestiune        		10

- Programul de reabilitare a serviciului public de salubrizare şi de

reducere a tarifelor                                                   				10

________________________________________________________________________________

Condiţii generale ale ofertei (30 de puncte):

________________________________________________________________________________

Criteriul                                 			      Numărul

de puncte

________________________________________________________________________________

- Condiţiile, nivelul costurilor şi procedurile privind protecţia

mediului, precum şi cele de păstrare, întreţinere, modernizare şi

returnare a patrimoniului public folosit pe perioada derulării

contractului de delegare a gestiunii                                   				10

- Programul privind resursele umane preluate la data delegării de

gestiune, inclusiv programul de pregătire, recalificare a

personalului şi condiţiile de disponibilizare, dacă este cazul         			10

- Angajarea de antreprenori români şi folosirea de materiale şi

produse fabricate pe plan local, propuse de ofertant                   			10

________________________________________________________________________________

Aspecte juridice ale ofertei (30 de puncte):

________________________________________________________________________________

Criteriul                  		                              Numărul

de puncte

________________________________________________________________________________

- Condiţiile delegării de gestiune acceptate de către ofertant şi

prezentate în caietul de sarcini                                       				10

- Împărţirea riscului şi a răspunderii între autoritatea

administraţiei publice locale şi ofertant                               			 5

- Forma de control, monitorizare şi dispecerizare cerută de

autoritatea administraţiei publice locale competentă şi evoluţia

indicatorilor de performanţă care vor fi realizaţi în derularea

contractului de delegare a gestiunii                                    				5

- Sistemul de asigurare şi garanţiile propuse pentru implementarea

delegării gestiunii serviciului public de salubrizare                   			5

- Durata delegării de gestiune                                            				5

________________________________________________________________________________

Numărul maxim de puncte                                               			          180

________________________________________________________________________________

12.	TERMENUL DE VALABILITATE AL OFERTELOR

12.1. Durata de valabilitate a ofertei este de 60 de zile şi reprezintă numărul zilelor de la termenul limită de depunere a ofertelor şi până la data semnării de către ambele părţi a contractului. La solicitarea concedentului, acesta poate cere prelungirea duratei de valabilitate a ofertei.

13.	PRECIZĂRI PRIVIND CALENDARUL DESFĂŞURĂRII LICITAŢIEI

13.1. Termenul limita de depunere a ofertelor este la data de……………ora……la sediul organizatorului licitaţiei – Consiliul Judeţean Cluj.

13.2. Data deschiderii  licitaţiei este data……………ora	……, la  sediul organizatorului licitaţiei – Consiliul Judeţean Cluj.

Anexa nr. 1

………………………………

(denumire ofertant)

INFORMAŢII GENERALE

Subsemnatul ………………………………………………, directorul general al societăţii comerciale, declar pe propria răspundere următoarele:

1. Firma socială :	………………………………………………………………………

(denumirea si forma de organizare a agentului economic)

2. Sediul social:	………………………………………………………………………

(adresa completă şi a sediului central, telefon/telex/telefax)

3.Certificatul de înmatriculare al agentului economic la Oficiul Registrului Comerţului

………………………………………………………………………

(numărul şi data înmatriculării)

4. Capitalul social (mii. lei): 	………………………………………………………………

(subscris şi vărsat)

5. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mil. lei):	………………………………………

| Nr. crt. | Domeniile de activitate | Cifra de afaceri anuală (mil. lei) pe domenii de activitate; aferenta exerciţiului financiar |  |  | Cifra medie anuală |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31-12-2001 | 31-12-2002 | 31-12-2003 |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |

6. Până la data de ………………… la dosarul firmei nu s-au operat cereri de înscrieri de menţiuni conform art.21  Legea nr.26/1990.

7. Biroul sucursalelor (filialelor) locale (dacă este cazul) sunt:

…………………………………………………………………………………………

(adresele complete, nr. telefon/telex/fax)

8. Certificatele de înmatriculare ale sucursalelor (filialelor) locale la Oficiul Registrului Comerţului (judeţul): ……………………………………………………………………

(numerele şi datele înmatriculării)

9. Obiectul de activitate, pe domenii, este …………………………………………………

(conform celor înscrise în statutul societăţii)

10. Informaţii despre acţionarii societăţii care au rol hotărâtor în domeniul principal de activitate şi din punct de vedere financiar.

…………………………………………………………………………………………

Semnătura,

Anexa nr. 2

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului ……………………………

Oficiul registrului comerţului

Nr. ………… din …………

CERTIFICAT CONSTATATOR

privind înmatricularea la Oficiul Registrului Comerţului şi informaţii privind bonitatea agentului economic

În conformitate cu prevederile Legii nr.26 / 1990 privind registrul comerţului, republicată, noi, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a României.

- Certificăm prin prezenta ca agentul economic	………………………………………

(denumirea şi adresa solicitantului)

este înregistrată în registrul comerţului sub nr.…………, cu un capital social de……………mii lei şi are următorul obiect de activitate

(extras din statut)

2.	Până la data de ……………………la dosarul societăţii nu s-au operat cereri de înscriere de menţiuni, conform art.21 din Legea nr. 26/1990, republicată.

DIRECTOR,

(semnătura autorizată)

L.S.

Anexa nr. 4

OFERTANT ………………………………

INFORMAŢII PRIVIND SITUAŢIA FINANCIARĂ PE ANUL ……… A SOCIETĂŢII Comerciale ………………………………………………

PREZENTAREA BILANŢULUI CONTABIL ŞI A BALANŢEI DE VERIFICARE PENTRU ANUL 2003

OFERTANT

(semnătura autorizată)

L.S.

Anexa nr. 5

OFERTANT ………………………………

FIŞA DE INFORMARE PRIVIND SERVICIILE SIMILARE, CA NATURĂ ŞI COMPLEXITATE, CU OBIECTIVUL SUPUS LICITAŢIEI REALIZATE DE OFERTANŢI

- Denumirea serviciului …………………………………………………

- Date tehnice şi economice

OFERTANT

(semnătura autorizată)

L.S.

PARTEA a II-a

DOCUMENTELE

PENTRU OFERTARE

ETICHETĂ

Sediul organizatorului licitaţiei

………………………………………………………

OFERTA

pentru licitaţia deschisă fără preselecţie privind

concesionarea serviciilor publice de salubrizare a localităţilor din zonele oraşului Huedin şi comunei Apahida, aferente Managementulu integrat al deşeurilor din judeţul Cluj

A nu se deschide înainte de …………………………

Anexa nr. 6

SCRISOARE DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR DE PARTICIPARE LA

LICITAŢIE

OFERTANT ……………………………… 		Înregistrat la sediul concedentului

(denumirea şi adresa)

Nr. ………………/……………………… 		Nr. ………………/……………………

(ziua, luna, anul) 						(ziua, luna, anul)

Către,

ORGANIZATORUL LICITAŢIEI

Ca urmare a:

a) anunţului publicitar apărut în publicaţia ……………………………………

(denumire, seria, numărul şi data apariţiei)

privind organizarea licitaţiei publice deschise fără preselecţie, noi,

…………………………………………, vă transmitem alăturat, în cadrul

(denumirea ofertantului)

termenului limită comunicat de dumneavoastră, următoarele :

1.	documentul Scrisoare de garanţie financiară …………………………

(tipul, seria, numărul, emitentul, valoarea)

privind garanţia de participare la licitaţie, în cuantumul şi forma stabilite de dumneavoastră prin documentele licitaţiei;

2.	coletul sigilat şi inscripţionat în mod vizibil, conţinând oferta noastră conform Instrucţiunilor pentru ofertanţi;

La locul, data şi ora indicate de dumneavoastră pentru deschiderea publică a ofertelor, din partea noastră va participa un reprezentant împuternicit să ne reprezinte şi să semneze în numele şi pentru firma noastră.

Avem speranţa ca oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele dumneavoastră.

Cu stima,

Data completării						OFERTANT

……………………						…………………

(ziua, luna, anul)						(semnătura autorizată)

Anexa nr. 7

OFERTANT ………………………………

OFERTĂ

Către,

………………………………………………………………………

Domnilor,

1.	Examinând caietul de sarcini şi celelalte documente privind realizarea investiţiilor: Centre zonale de prelucrare a deşeurilor în oraşul Huedin şi comuna Apahida,  subsemnaţii ne oferim să finanţăm lucrările de investiţie conform caietului de sarcini, cu o sumă exprimată în lei-fără TVA max.

…………………………………sau în EURO max.  .……………………………………

(in cifre si litere) 						(in cifre si litere)

2.	Pe durata concesionării pentru exploatarea concesiunii oferim o redevenţă de ....………% (dar nu mai puţin de 5%), din valoarea serviciilor care urmează a fi contractate în baza tarifelor aprobate.

3.	Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este acceptată, să începem lucrările prevăzute în caietul de sarcini cât mai curând posibil şi să terminăm lucrările în …………………………luni calendaristice.

(în litere)

4.	Acceptăm să menţinem această ofertă pentru o durată de valabilitate de 60 de zile de la termenul limită de depunere a ofertelor, stabilit de dumneavoastră şi care va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea acestei perioade.

5.	Până la încheierea contractului întocmit şi semnat de dumneavoastră, această ofertă împreună cu acceptarea ei în scris de către dumneavoastră, va constitui un angajament ferm.

6.	Condiţiile de acordare a concesiunii cuprinse în documentele licitaţiei, ni le însuşim cu/fără obiecţii.

În plus, în cazul adjudecării licitaţiei în favoarea noastră, mai oferim următoarele condiţii:

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

Dată în ziua de …………… luna …………………anul …………de către

…………………………………………… în calitate de …………………………… legal autorizat să semneze ofertele pentru şi în numele ……………………………

(denumirea societăţii ofertante)

Semnătura,

Anexa nr. 8

……………………………………

(denumirea şi adresa)

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subscrisă, ……………………………, cu sediul în …………………………, prin reprezentantul său legal, …………………………………………, declarăm pe răspunderea proprie a reprezentantului nostru semnatar al prezentei următoarele:

Nu datorăm nici o sumă altor societăţi sau agenţi comerciali, din ţară sau străinătate,

Nu suntem împrocesuaţi pentru debite neachitate la nici o instanţă judecătorească.

Subsemnatul, …………………………………, reprezentant legal al acestei societăţi comerciale / regii autonome, semnez prezenta declaraţie pe proprie răspundere, fiind conştient de urmările legale ale falsului în declaraţii.

Data:	 ………………………………

DIRECTOR GENERAL

LS.

Anexa nr.9

BANCA ……………………

(denumire)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la licitaţia de concesionare a serviciilor publice de salubrizare a localităţilor din zonele oraşului Huedin şi comunei Apahida, judeţul Cluj

Către,

Consiliul Judeţean Cluj,

Cu privire la licitaţia de concesionare a serviciilor publice de salubrizare “……………………. ………………………………" noi………………………………………………………,

(denumirea băncii)

având sediul înregistrat la  ………………………………,

(adresa băncii)

ne obligăm faţă de Consiliul Judeţean Cluj să plătim suma de …………………………………………

(în litere şi în cifre)

mii lei şi Euro ……………………………………

(în litere şi în cifre)

la prima sa cerere scrisă şi fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa Concedentul să specifice că suma cerută de el şi datorată lui este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

a)	(ofertantul)……… (denumirea/numele) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b)	oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul	(denumirea/numele) nu a constituit garanţia de bună execuţie în termenul legal;

c)	oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul (denumirea/numele) a refuzat să semneze Contractul de concesionare în perioada de valabilitate a ofertei;

Prezenta garanţie este valabilă până la data de	…………………………………

(minim 6 luni calendaristice de la data depunerii ofertei.

Parafată de Bancă ………………………… în ziua ………… luna ………anul ………

(semnătura autorizată)

## CONTRACT-CADRU

de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune

CAP. 1

Părţi contractante

Între Consiliul Judeţean si Consiliile Locale................., cu sediul în .........................., str. ................................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ............................., reprezentat/reprezentată prin ........................................., având funcţia de ........................................, în calitate de concedent, pe de o parte,

şi

Societatea Comercială/Regia Autonomă (actul constitutiv al agentului economic) .................................................., codul unic de înregistrare ..................., cu sediul principal în ......................, str. ............................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ................., reprezentată prin ........................., având funcţia de ..............................., în calitate de concesionar,

la data de ........................, la sediul concedentului (alt loc, adresă etc.) .........................................., în temeiul Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor şi al Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj de aprobare a concesionării nr. ...... din ..................., s-a încheiat prezentul contract de concesiune.

CAP. 2

Obiectul contractului de concesiune

## ART. 1

Obiectul contractului de concesiune este exploatarea serviciului public de salubrizare în conformitate cu obiectivele beneficiarului.

ART. 2

Serviciile publice de salubrizare cuprind următoarele activităţi:

a) precolectarea, colectarea, transportul, prelucrarea in centrele zonale şi depozitarea reziduurilor solide, cu excepţia deşeurilor toxice, periculoase şi a celor cu regim special;

b) preselectarea şi organizarea reciclării deşeurilor;

ART. 3

Obiectivele concedentului sunt:

a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor prin promovarea calităţii şi eficienţei acestor servicii;

b) promovarea calităţii şi eficienţei acestor servicii;

c) dezvoltarea durabilă a serviciilor;

d) protecţia mediului înconjurător.

ART. 4

Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar în derularea concesiunii sunt următoarele:

a) bunuri de retur : investitiile realizate de catre concesionar;

b) bunuri de preluare .....................................................;

c) bunuri proprii ........................................................ .

CAP. 3

Dispoziţii generale

ART. 5

Contractul de concesiune are ca anexe obligatorii următoarele:

a) caietul de sarcini;

b) inventarul bunurilor proprietate publică şi privată, aferente serviciului public de salubrizare;

c) procesul-verbal de predare-preluare a serviciului public de salubrizare delegat.

ART. 6

(1) Autorităţile administraţiei publice locale păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor şi a strategiilor de dezvoltare a serviciilor publice de salubrizare, precum şi dreptul de a urmări, de a controla şi de a supraveghea îndeplinirea obligaţiilor privind realizarea serviciilor publice de salubrizare:

a) respectarea şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de operatorii de salubrizare;

b) calitatea serviciilor prestate/furnizate;

c) parametrii serviciilor furnizate/prestate;

d) modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a infrastructurii edilitar-urbane aferente serviciilor publice de salubrizare, încredinţată prin contractul de concesiune;

e) respectarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare;

............................................................................

(2) Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală (A.N.R.S.C.) are sarcina de a monitoriza modul de respectare a obligaţiilor stabilite în contractele de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor, în special cu privire la: respectarea indicatorilor de performanţă, ajustarea periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare, respectarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, asigurarea protecţiei utilizatorilor şi exploatarea eficientă a patrimoniului public şi/sau privat afectat serviciilor.

(3) La încheierea contractelor de prestări de servicii se vor menţiona standardele, normativele, preţurile şi tarifele în vigoare la data încheierii contractelor.

CAP. 4

Termenul

ART. 7

Durata contractului de concesiune este de maximum 20 de ani, începând de la data semnarii contractului .

ART. 8

Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială, prin acordul de voinţă al părţilor, care vor încheia un act adiţional cu cel puţin 12 luni înainte de încetarea lui.

CAP. 5

Redevenţa

ART. 9

Redevenţa este de .................% din valoarea serviciilor contractate in baza tarifelor aprobate şi va fi plătită trimestrial, în conformitate cu caietul de sarcini.

## ART. 10

Redevenţa trimestrială se va indexa în fiecare trimestru cu nivelul mediu al indicatorului ratei inflaţiei sau deflaţiei, prevăzută în Buletinul Statistic de Preţuri.

ART. 11

Concesionarul are obligaţia ca, în termen de 90 de zile de la data semnării contractului, să depună cu titlu de garanţie o sumă fixă reprezentând o cotă-parte din suma obligaţiei de plată către concedent, stabilită de acesta şi datorată pentru primul an de activitate; garanţia se depune de către concesionar la o bancă comercială care are sediul sau filiale în localitatea ...................................., într-un cont purtător de dobândă din care concedentul va putea preleva penalităţile şi sumele datorate de concesionar în baza contractului.

ART. 12

Această sumă cu titlu de garanţie este de ......................... lei.

CAP. 6

Plata redevenţei

ART. 13

Suma prevăzută la art. 10 va fi plătită prin filă cec, ordin de plată, în contul nr. ............................., deschis la ......................... .

## ART. 14

Suma prevăzută la art. 10 se plateste până la data de 15 a lunii urmatoare trimestrului incheiat.

CAP. 7

Drepturile părţilor

Drepturile concesionarului

ART. 15

Operatorul are următoarele drepturi:

1. de a exploata, în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile, activităţile şi serviciile publice de salubrizare ce fac obiectul contractului de concesiune;

2. de a încasa tariful pentru serviciul public de salubrizare prestat;

3. de a întrerupe prestarea serviciului public de salubrizare, în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către autoritatea administraţiei publice locale, conform legislaţiei în vigoare;

4. de a iniţia modificarea şi/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării reglementărilor şi/sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia;

5. de a aplica tariful aprobat sau actualizat în raport cu influenţele asupra valorilor componentelor preţului de cost.

Drepturile concedentului

ART. 16

Concedentul are următoarele drepturi:

1. de a inspecta bunurile concesionate, de a verifica stadiul de realizare a investiţiilor, precum şi modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea serviciului public de salubrizare, verificând respectarea obligaţiilor asumate prin contractul de concesiune;

2. de a modifica în mod unilateral partea reglementată a contractului de concesiune din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local;

3. de a stabili programele de reabilitare, extindere şi modernizare a dotărilor existente;

4. de a coordona proiectarea şi execuţia lucrărilor de investiţii în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor şi de amenajare a teritoriului;

5. de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea dotărilor publice aferente serviciilor publice de salubrizare;

6. de a realiza investiţii de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor publice de salubrizare şi/sau prin asociere intercomunală;

7. de a finanţa realizarea de lucrări necesare serviciilor publice de salubrizare;

8. de a contracta şi a garanta, în condiţiile legii, împrumuturi pentru finanţarea programelor de investiţii din infrastructura aferentă serviciilor publice de salubrizare;

9. de a-şi manifesta intenţia de a dobândi bunurile de preluare şi de a solicita concesionarului încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu privire la aceste bunuri.

În termen de 12 luni concedentul este obligat să-şi exercite dreptul de opţiune sub sancţiunea decăderii.

CAP. 8

Obligaţiile părţilor

Obligaţiile concesionarului

ART. 17

Concesionarul are următoarele obligaţii:

1. să obţină de la autorităţile competente:

a) autorizaţia de funcţionare, potrivit legii;

b) autorizaţia de operare eliberată de autoritatea administraţiei publice locale;

c) autorizaţia eliberată de autoritatea teritorială pentru protecţia mediului;

2. să respecte angajamentele luate prin contractele de concesiune;

3. să respecte prevederile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare a localităţilor;

4. să servească toţi utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost atestaţi în condiţiile prevederilor regulamentului serviciului public de salubrizare;

5. să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi prin contractele de concesiune;

6. să furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi A.N.R.S.C. informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare în vederea verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciilor publice de salubrizare în conformitate cu clauzele contractului de delegare şi cu prevederile legale în vigoare;

7. să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale oferite de normele legale în vigoare;

8. să preia de la autorităţile administraţiei publice locale, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, patrimoniul, precum şi personalul angajat aferent realizării serviciilor de contractat;

9. să efectueze serviciul public de salubrizare conform prevederilor caietului de sarcini, în condiţii de calitate şi eficienţă;

10. să fundamenteze şi să supună aprobării tarifele ce vor fi utilizate în activitatea de salubrizare;

11. să nu subconcesioneze bunurile care fac obiectul concesiunii;

12. să plătească redevenţa la valoarea prevăzută şi la termenul stabilit în contractul de concesiune;

13. să ia toate măsurile necesare privind bunurile de retur, astfel încât, la încheierea contractului de concesiune, capacitatea concedentului de a realiza serviciul public de salubrizare să fie cel puţin egală cu cea existentă la data intrării în vigoare a contractului;

14. să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii din surse proprii, precum şi din diferenţa de tarif pentru protecţie socială;

15. să propună concedentului scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe aparţinând patrimoniului concesionat în baza legislaţiei în vigoare;

16. să transmită concedentului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum şi situaţia patrimoniului public (cantitativ şi valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în contabilitatea concedentului;

17. să restituie bunurile de retur, în deplină proprietate, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, la încetarea contractului de concesiune;

18. la încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât termenul, forţa majoră şi înţelegerea părţilor, operatorul este obligat să asigure continuitatea prestării activităţii în condiţiile stipulate în contractul de concesiune, până la preluarea acesteia de către concedent, dar nu mai mult de 90 de zile;

19. să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activităţii şi măsurile ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii;

20. să ia măsurile necesare privind igiena, siguranţa la locul de muncă şi normele de protecţie a muncii;

21. să predea la încheierea contractului de concesiune toată documentaţia tehnico-economică referitoare la serviciul gestionat;

22. să realizeze următoarele investiţii:

a) bunurile aduse ca investiţii (datele de identificare a acestora, datele tehnice):

............................................................................

...........................................................................;

b) termenele de realizare a investiţiilor

...........................................................................;

c) investiţiile care nu se amortizează pe durata concesiunii

............................................................................

...........................................................................;

d) avizele ce trebuie obţinute în cazul în care nu sunt afectate bunuri cu regim special

............................................................................

...........................................................................;

e) standardele de calitate a activităţilor şi serviciilor publice prestate

............................................................................

...........................................................................;

23. să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor, activităţilor sau serviciilor publice (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi protejarea patrimoniului etc.)

............................................................................

...........................................................................;

24. la încetarea contractului de concesiune să încheie cu concedentul un contract de vânzare-cumpărare având ca obiect bunurile de preluare prevăzute ca atare în caietul de sarcini şi stabilite prin prezentul contract de concesiune, în privinţa cărora concedentul şi-a manifestat intenţia de a le dobândi;

25. în termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul este obligat să depună cu titlu de garanţie o sumă de ...................... lei, reprezentând o cotă-parte din suma datorată concedentului cu titlu de redevenţă pentru primul an de activitate;

26. la încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forţa majoră, concesionarul este obligat să asigure continuitatea prestării activităţii sau serviciului public, în condiţiile stipulate în contract, până la preluarea acestuia de către concedent;

27. în cazul în care concesionarul sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activităţii ori serviciului public, va notifica de îndată acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii sau serviciului public;

28. concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului, activităţii ori prestarea serviciului în noile condiţii stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art. 16 pct. 2, fără a putea solicita încetarea acestuia;

29. concesionarul va menţine un număr de ............... de angajaţi;

30. concesionarul se obligă să plătească ......................% din prima de asigurare.

ART. 18

Clauze privind obligaţiile concesionarului în condiţiile caietului de sarcini anexat:

............................................................................

## Obligaţiile concedentului

ART. 19

Concedentul are următoarele obligaţii:

1. să elaboreze şi să aprobe normele locale şi regulamentele de funcţionare a prestatorilor de servicii care desfăşoară activităţi de salubrizare pe baza normelor-cadru prevăzute de lege;

2. să stabilească şi să aprobe tarifele pentru serviciile publice de salubrizare, să stabilească subvenţia care se plăteşte de la bugetul local pentru acoperirea diferenţei dintre costurile înregistrate de operatorul de salubrizare şi sumele efectiv încasate ca urmare a prestării serviciilor;

3. să predea concesionarului la data intrării în vigoare a contractului de concesiune toate bunurile, instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente întregii activităţi, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe bază de proces-verbal de predare-preluare;

4. să notifice părţilor interesate informaţii referitoare la încheierea prezentului contract de concesiune;

5. să faciliteze operatorului autorizarea lucrărilor şi investiţiilor pe domeniul public şi privat, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

6. să-şi asume pe perioada derulării contractului de concesiune toate responsabilităţile şi obligaţiile ce decurg din calitatea sa de proprietar, cu excepţia celor transferate în mod explicit în sarcina operatorului prin contractele de concesiune;

7. să ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor scoase din uz, în aşa fel încât să se păstreze capacitatea de a realiza serviciul public de salubrizare;

8. să nu-l tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune;

9. să nu modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;

10. să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.

CAP. 9

Cantitatea şi calitatea serviciilor, indicatori de performanţă

ART. 20

(1) Indicatorii de performanţă, cantitatea şi calitatea serviciilor sunt prevăzute în Regulamentul cadru de organizare si functionare a serviciile publice de salubrizare din judetul Cluj care face parte integrantă din prezentul contract de concesiune.

(2) Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatori în asigurarea serviciilor publice de salubrizare.

(3) Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciile publice de salubrizare, având în vedere:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;

b) adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor;

c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile publice de salubrizare;

d) respectarea reglementărilor specifice din domeniul salubrizării.

ART. 21

Indicatorii de performanţă pentru serviciul public de salubrizare se referă la:

a) situaţia îndeplinirii parametrilor din contractul de concesiune (orar de funcţionare pe ore şi zile, ritmicitatea serviciului);

b) relaţiile generale operator-utilizator;

c) situaţia personalului: număr, structură, accidente de muncă, stare de sănătate;

d) relaţiile sociale patronat-sindicate;

e) starea tehnică a infrastructurii şi a vehiculelor;

f) analiza comparativă a costurilor de exploatare;

g) stadiul de realizare a programului de investiţii;

h) execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;

i) accesul neîngrădit al autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, în conformitate cu competenţele şi atribuţiile legale ce le revin, la informaţiile necesare stabilirii:

- modului respectării şi îndeplinirii obligaţiilor contractuale asumate;

- calităţii şi eficienţei serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractele de concesiune;

- modului de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană, încredinţată prin contractul de delegare a gestiunii;

- modului de formare şi de stabilire a tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare;

- stadiului de realizare a investiţiilor;

- modului de respectare a parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice;

j) menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea operativă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor ce revin fiecărei părţi.

ART. 22

Indicatorii de performanţă minimali, generali şi garantaţi pentru serviciile publice de salubrizare sunt stabiliţi în  la Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare a localităţilor din judetul Cluj.

CAP. 10

Tarife practicate şi formulele de actualizare a acestora. Modul de încasare a facturilor

## ART. 23

............................................................................

CAP. 11

Încetarea contractului

ART. 24

(1) Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situaţii:

a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, dacă părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condiţiile legii;

b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului;

c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;

e) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri;

f) în cazul în care interesul local o impune, prin răscumpărarea unei concesiuni, care se poate face numai prin act administrativ, la propunerea concedentului; în acest caz se va întocmi o documentaţie tehnico-economică în care se va stabili preţul răscumpărării. În această situaţie de încetare a concesiunii nu se percep daune;

g) alte clauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere clauzelor şi condiţiilor reglementate de lege.

(2) La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează:

a) bunuri de retur ........................................................;

b) bunuri de preluare .....................................................;

c) bunuri proprii ........................................................ .

CAP. 12

Clauze speciale privind menţinerea echilibrului contractual dat de rezultatele licitaţiei şi de prevenire a corupţiei

ART. 25

............................................................................

CAP. 13

Clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu între concedent şi concesionar

ART. 26

............................................................................

CAP. 14

Politica de menţinere şi recalificare a forţei de muncă, precum şi protecţia acesteia pe durata valabilităţii contractului de concesiune

ART. 27

............................................................................

CAP. 15

Forţa majoră

ART. 28

Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător, total sau parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract de concesiune, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţă majoră.

Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de ...................... producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

Dacă în termen de .................. de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de concesiune fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

CAP. 16

Rezilierea contractului de concesiune

ART. 29

............................................................................

CAP. 17

Răspunderea contractuală

ART. 30

............................................................................

Nerespectarea dovedită de către părţile contractante a obligaţiilor contractuale prevăzute în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă.

Partea în culpă este obligată la plata penalităţilor prevăzute în caietul de sarcini, iar dacă acestea nu acoperă paguba, pentru partea neacoperită este obligată suplimentar la daune-interese.

Părţile contractante vor stabili în mod explicit care sunt penalităţile pentru neîndeplinirea fiecăreia dintre obligaţiile asumate în prezentul contract.

CAP. 18

Litigii

ART. 31

(1) Litigiile de orice fel ce decurg din executarea contractului de concesiune sunt de competenţa instanţei judecătoreşti de drept comun.

(2) Pentru soluţionarea eventualelor litigii părţile pot stipula în contractul de concesiune clauze compromisorii.

CAP. 19

Alte clauze

(de exemplu: clauze de reziliere convenţională, clauze penale)

## ART. 32

............................................................................

CAP. 20

Acte normative de referinţă

ART. 33

Prezentul contract-cadru de concesiune are la bază următoarele documente de referinţă:

a) Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C., cu modificările şi completările ulterioare;

c) Ordonanţa Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 139/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

d) Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

e) Hotărârea Guvernului nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificările ulterioare;

f) Hotărârea Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deşeurilor;

g) Hotărârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor;

h) Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

i) Hotărârea Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje.

## ART. 34

Modificarea prezentului contract de concesiune se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract de concesiune, cu notificarea prealabilă a concesionarului, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local, după caz.

Prezentul contract de concesiune împreună cu anexele care fac parte integrantă din cuprinsul său reprezintă voinţa părţilor.

Prezentul contract de concesiune intră în vigoare la data semnării lui şi a fost încheiat în ................. exemplare.

Concedent,								Concesionar,

.................. 								....................

NOTĂ:

Art. 23, 25, 26, 27, 29, 30 şi 32 vor fi completate în funcţie de interesele părţilor şi de situaţia concretă, în condiţiile legii.