ROMÂNIA                                                                                                Anexă

JUDEŢUL CLUJ                                                                                       la Hotărârea nr. 119/2019

CONSILIUL JUDEŢEAN

Normele tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes judeţean

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. (1) Prezentele norme tehnice au fost elaborate în conformitate cu art. 46 alin (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2015.

(2) Prevederile prezentelor norme tehnice  stabilesc condiţiile privind emiterea acordului prealabil, a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, a încheierii contractului pentru utilizare şi acces în zona drumului public, precum şi condiţiile privind amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor de interes județean aflate în administrarea Consiliului Județean Cluj, astfel cum sunt definite în art.5 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3)  Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentelor norme tehnice, următoarele categorii de investiții:

a) categorii de investiții ale căror lucrări sunt în curs de execuție la data intrării în vigoare a prezentelor norme tehnice;

b)  categoriile de investiții pentru care au fost inițiate procedurile de achiziție publică pentru proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții, până la data intrarii în vigoare  a prezentelor norme tehnice, prin transmiterea spre publicare a anunțului de participare/emiterea invitației de participare, respectiv ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții au fost recepționate de investitor /beneficiar, ori au fost depuse spre aprobare/avizare.

c) categorii de investiții pentru care au fost aprobați indicatorii tehnico-economici.

(4) În înţelesul prezentelor norme tehnice, zona drumului cuprinde: ampriza, zona de siguranţă şi zona de protecţie. Limitele zonelor drumurilor sunt stabilite în anexa nr. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2015.

(5) Prin lucrări în zona drumurilor de interes judeţean se înţelege acele lucrări de construcţii, instalaţii sau de altă natură, amplasate în zona drumurilor de interes judeţean, pe poduri, pasaje, viaducte şi în tuneluri rutiere, precum şi acele lucrări care, deşi sunt situate în afara acestor zone, pot afecta integritatea, stabilitatea, condiţiile de exploatare sau siguranţa circulaţiei pe aceste drumuri. Aceste lucrări se pot realiza numai cu acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces la drumul de interes judeţean, emise de administratorul drumului.

(6) Cheltuielile aferente drumului, generate de amplasarea unor obiective ce implică modificări ale traseului, ale elementelor geometrice sau ale structurii de rezistenţă a unui drum sunt în sarcina proprietarului/administratorului obiectivului.

(7) Orice obiectiv de natura celor de mai sus, care nu aparţine drumului de interes judeţean, trebuie amplasat în afara amprizei şi a zonei de siguranţă a drumului.

(8) În mod excepţional, administratorul drumului poate accepta amplasarea unor instalaţii în ampriza şi zona de siguranţă dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) nu există spaţiu pentru amplasarea instalaţiilor în afara amprizei şi a zonei de siguranţă a drumului, situaţie cauzată de limitele de proprietate sau de existenţa altor instalaţii, fapt materializat printr-o notă de constatare, încheiată de către reprezentanţii administratorului drumului, proprietarului/administratorului obiectivului şi proiectantului lucrării;

b) proprietarul/administratorul instalaţiilor trebuie să suporte cheltuielile de refacere a amprizei şi a zonei de siguranţă a drumului, ca urmare a realizării/amplasării instalaţiei, precum şi a cheltuielilor aferente degradărilor apărute la drum ulterior, cauzate de realizarea/amplasarea instalaţiei;

c) orice degradare va apărea în zona drumului, pe sectorul afectat de amplasarea instalaţiilor, atât în perioada executării lucrărilor, cât şi pe întreaga perioadă de existenţă a instalaţiilor în zona drumului, va fi remediată imediat, pe cheltuiala sa, de către beneficiarul lucrării, cu respectarea condiţiilor de calitate impuse prin reglementările în vigoare.

(9) Administratorul drumului judeţean poate accepta realizarea unor căi de acces, refugii auto sau parcări în ampriza şi zona de siguranţă a drumului, dacă nu este periclitată siguranţa circulaţiei şi cu condiţia ca beneficiarul acestora să execute, pe cheltuiala sa, desfiinţarea, mutarea sau modificarea acestora, la cererea administratorului drumului, în termenul prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fără nicio despăgubire din partea administratorului drumului.

(10) Acceptul administratorului drumului judeţean comportă două faze:

a)  acordul prealabil - care se obţine la faza de proiectare;

b) autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului de interes judeţean - care se obţine înainte de începerea lucrărilor în zona drumului, fiind singurul document emis de administratorul drumului, în baza căruia se poate emite autorizaţia de construire.

(11) Competenţa de emitere a acceptului administratorului drumurilor judeţene, precum şi conţinutul documentaţiilor în baza cărora se emite acceptul sunt stabilite prin hotărâre a Consiliului Judeţean.

(12) Soluţiile de realizare a lucrărilor, stabilite prin acordul prealabil şi prin autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului de interes judeţean rămân obligatorii pe toată durata de valabilitate a documentelor în cauză sau până la retragerea administrativă a acestora, precum şi până la modificarea soluţiilor prin emiterea unor noi documente.

(13)   Acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului se emit pentru o anumită funcţie şi/sau destinaţie a obiectivului. Schimbarea funcţiei şi/sau a destinaţiei obiectivului, de către titularul acordului prealabil sau al autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces, se realizează numai cu acceptul administratorului drumului judeţean, conform prevederilor pct. 1.8.1. din prezenta normă tehnică.

(14) Pentru amplasarea şi accesul în zona drumului, beneficiarul are obligaţia încheierii cu administratorul drumului național a contractului pentru utilizare şi acces în zona drumului de interes judeţean şi plata tarifelor corespunzătoare, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(15) Contractul pentru utilizare şi acces în zona drumului de interes judeţean se încheie după emiterea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces, cel târziu la momentul eliberării acesteia, beneficiarului. Autorizaţia se consideră eliberată în momentul înmânării/comunicării acesteia, beneficiarului.

(16) Schimbarea beneficiarului proiectului tehnic şi/sau a proprietarului obiectivului nu presupune obligaţia obţinerii unui nou acord prealabil şi/sau a unei noi autorizaţii de amplasare şi/sau de acces.

(17) Noul beneficiar/proprietar al obiectivului are obligaţia informării administratorului drumului judeţean şi prezentării documentelor/înscrisurilor legale pentru preluarea obiectivului şi a obligaţiilor ce îi revin conform condiţiilor impuse în acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces la drumul de interes judeţean.

(18)  Când elementele constructive ale drumului de interes judeţean şi siguranţa circulaţiei sunt afectate de distrugerea ori degradarea accidentală a construcţiilor şi instalaţiilor existente în zona acestuia, proprietarul/administratorul construcţiilor sau instalaţiilor respective va începe lucrările de intervenţie fără întârziere, cu asigurarea semnalizării rutiere temporare, conform reglementărilor în vigoare. Înainte de începerea lucrărilor de intervenţie, beneficiarul va informa în scris administratorul de drum şi poliţia rutieră. Beneficiarul are obligaţia aducerii zonei drumului la starea iniţială, pe cheltuiala sa, cu respectarea condiţiilor de calitate impuse de către administratorul de drum, prin reglementările în vigoare.

CAPITOLUL II

Definiții

Art.2. În sensul prezentelor Norme, termenii de mai jos vor avea următorul înțeles:

a)   Drum de interes județean - drum de utilitate publică destinat circulației rutiere și pietonale în scopul satisfacerii cerințelor generale de transport ale economiei, ale populației și de apărarea țării, aflat în proprietatea Județului Cluj și în administrarea Consiliului Județean Cluj;

b) Acord Prealabil - actul de autoritate al administrației publice județene pe baza căruia se stabilesc condițiile de amplasare și/sau acces în zona drumului public. Acordul prealabil se obține la faza de proiectare, nu ține loc de Autorizație de amplasare și/sau acces la drumul județean și este utilizat de beneficiar pentru întocmirea documentației tehnice necesare obținerii autorizației de amplasare și/sau acces în zona drumului public și a autorizației de construire.

c) Autorizație de amplasare și/sau acces în zona drumului public - actul final de autoritate al administrației publice județene pe baza căruia este permisă amplasarea și/sau accesul în zona drumului public, se obține înainte de începerea lucrărilor în zona drumului.

d) Zona drumului public cuprinde: ampriza, zona de siguranţă şi zona de protecţie. Limitele zonelor drumurilor sunt stabilite în anexa nr.1 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

e) Ampriza drumului - suprafața de teren ocupată de elementele constructive ale drumului: parte carosabilă, trotuare, piste pentru ciclişti, acostamente, şanţuri, rigole, taluzuri, şanţuri de gardă, ziduri de sprijin şi alte lucrări de artă.

f) Zonele de siguranţă - suprafeţe de teren situate de o parte şi de cealaltă a amprizei drumului, destinate exclusiv semnalizării rutiere, plantaţiei rutiere sau altor scopuri legate de întreţinerea şi exploatarea drumului, siguranţei circulaţiei ori protecţiei proprietăţilor situate în vecinătatea drumului. Din zonele de siguranţă fac parte şi suprafeţele de teren destinate asigurării vizibilităţii în curbe şi intersecţii, precum şi suprafeţele ocupate de lucrări de consolidare a terenului drumului şi altele asemenea.

g) Zonele de protecţie - suprafeţele de teren situate de o parte şi de alta a zonelor de siguranţă, necesare protecţiei şi dezvoltării viitoare a drumului.

CAPITOLUL III

Obiectul şi domeniul de aplicare

Art. 3.(1)Lucrările care fac obiectul prezentelor norme tehnice sunt:

- intersecţii ale drumurilor de interes judeţean deschise circulaţiei publice, intersecţii ale acestora cu alte categorii de drumuri şi căi de acces la proprietăţile învecinate drumurilor;

- pasaje peste drumurile judeţene cu rampele aferente;

- bretelele de la intersecţiile denivelate;

- traversarea drumurilor de alte căi de comunicaţie (căi ferate, linii de tramvai etc.);

- amplasarea subterană sau aeriană, în traversare sau în paralel cu drumul, a canalelor închise sau deschise, a conductelor, a reţelelor electrice, a liniilor de telecomunicaţii, a funicularelor etc.;

- amplasarea altor instalaţii şi a mijloacelor de publicitate, construcţii de orice natură în zona drumului;

- repararea, extinderea sau desfiinţarea unor obiective situate în zona drumului;

- repararea, extinderea sau desfiinţarea unor obiective situate în zona de protecţie, dacă în cadrul acestor operaţiuni se modifică caracteristicile, destinaţia sau funcţia acestora.

(2) Prezentele norme tehnice se aplică drumurilor de interes județean, astfel cum sunt definite în art.5 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Pentru obiectivele existente, condiţiile tehnice din prezentele norme trebuie respectate cu ocazia lucrărilor de reparaţii, de reabilitări sau de modernizări ale acestora.

(4) În cazul căilor de acces la drumul de interes judeţean, existente, autorizate de către administratorul drumului şi care nu mai corespund reglementărilor în vigoare referitoare la siguranţa circulaţiei, proprietarii/administratorii acestora sunt obligaţi să solicite şi să obţină o nouă autorizaţie de amplasare şi/sau de acces la drum, în termenul stabilit de către administratorul drumului, în caz contrar acesta din urmă putând proceda la retragerea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces la drum emise anterior şi la aplicarea măsurilor stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL IV

Condiții de amplasare a unor obiective în zona drumului de interes județean.

Art.4. Condiţii generale

(1) Amplasarea unor construcţii, instalaţii şi a mijloacelor de publicitate, amenajarea intersecţiilor, amenajarea căilor de acces, precum şi execuţia oricăror lucrări în zona drumului de interes judeţean se realizează cu asigurarea desfăşurării fluente şi în condiţii de siguranţă a traficului rutier şi cu respectarea retragerilor impuse de administratorul drumului.

(2) La amplasarea unor construcţii, instalaţii şi a mijloacelor de publicitate, la amenajarea intersecţiilor, a căilor de acces, precum şi la execuţia oricăror lucrări în zona drumului de interes judeţean este obligatorie respectarea documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului şi a studiilor de fezabilitate, avizate de administratorul drumului.

(3) La stabilirea amplasării trebuie să se asigure, acolo unde este posibil, spaţiile de dezvoltare viitoare a drumului, cu minimum lăţimea unei benzi de circulaţie în aliniament şi cu respectarea condiţiilor de vizibilitate pe drum şi eventuale supralărgiri în curbe.

(4) Beneficiarii zonei drumului prin amplasamente sau căi de acces de orice fel, realizate înainte sau după intrarea în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fără acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului de interes judeţean, sunt obligaţi să efectueze demersurile în vederea obţinerii acestora, în conformitate cu notificarea administratorului drumului.

(5) Obligaţia şi responsabilitatea privind solicitarea acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului de interes judeţean, precum şi responsabilitatea respectării acestora revin beneficiarului lucrărilor sau obiectivelor realizate ori amplasate în zona drumului de interes judeţean.

(6) Pentru construcţiile existente în zona drumului amplasate fără acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces la zona drumului, la care nu se respectă distanţele de amplasare precizate în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se emite aprobare numai pentru amenajarea accesului/refugiului auto/parcării la drumul de interes judeţean.

(7)  Aprobarea se emite în baza unei documentaţii tehnice care trebuie să conţină, printre alte documente, şi certificatul de urbanism emis pentru amenajarea accesului/refugiului auto/parcării şi/sau autorizaţia de construire eliberată pentru obiectivul respectiv.

(8)  Mijloacele de publicitate existente în zona drumului, amplasate cu sau fără acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces la zona drumului, la care nu se respectă condiţiile de amplasare precizate în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în prezenta hotărâre, se desfiinţează de către deţinători, în termenul stabilit conform notificării administratorului drumului. În caz contrar, desfiinţarea mijlocului de publicitate se poate face de administratorul drumului, pe cheltuiala sa, iar proprietarul/administratorul mijlocului de publicitate este obligat să plătească administratorului drumului toate cheltuielile generate de desfiinţarea mijlocului de publicitate.

(9) Prevederile art. 4.7 nu se aplică mijloacelor de publicitate amplasate în afara zonei de protecţie a drumurilor de interes judeţean, reglementată anterior intrării în vigoare a Legii 198/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.

Art.5.Condiții Speciale.

5.1. Intersecţii de drumuri

(1) Intersecţiile drumurilor între ele se tratează denivelat sau la acelaşi nivel, în funcţie de categoriile drumurilor care se intersectează şi de traficul rutier, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(2) Intersecţiile autostrăzilor şi ale drumurilor expres cu drumurile judeţene se realizează denivelat sau la acelaşi nivel.

(3) Amenajarea intersecţiilor la acelaşi nivel între două drumuri poate fi acceptată numai pe baza unui calcul de capacitate a intersecţiei, luând în considerare traficul de perspectivă la a 30-a oră de vârf. În cazul depăşirii capacităţii pentru o intersecţie la nivel cu circulaţia reglementată prin indicatoare rutiere, se poate avea în vedere soluţia semaforizării intersecţiilor situate în localităţi. În afara localităţilor, în asemenea situaţii, se va adopta soluţia cu intersecţie denivelată.

(4) Amenajarea la acelaşi nivel a intersecţiilor se realizează cu respectarea prescripţiilor din Normativul pentru amenajarea la acelaşi nivel a intersecţiilor drumurilor publice, urmărind asigurarea priorităţii pentru traficul aferent drumului de categorie superioară.

(5)Lărgirile drumului, benzile de accelerare, de decelerare, de viraj şi de stocare şi penele de racordare aferente amenajării intersecţiilor se realizează cu aceeaşi îmbrăcăminte rutieră şi cu o structură rutieră echivalentă cu cea existentă pe drum, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

(6) Căile de acces rutier la drumul de interes judeţean se realizează respectând prevederile referitoare la intersecţiile de drumuri.

(7) Pentru asigurarea fluenţei traficului rutier, pe sectoarele de drum situate în afara indicatoarelor rutiere de intrare şi ieşire în/din localitate, la drumuri de categorie superioară, este necesară asigurarea acceselor prin intermediul unor drumuri colectoare, paralele cu drumul de interes judeţean, care să debuşeze în acesta în intersecţii amenajate corespunzător. Drumurile colectoare respective se vor amenaja de către beneficiarii construcţiilor care se amplasează în zona drumurilor de interes judeţean sau de către autorităţile locale, după caz.

5.2. Amplasarea în paralel şi intersecţiile drumurilor cu căi ferate sau linii de tramvai.

(1) Amplasarea în paralel cu drumul a altor căi de comunicaţii terestre se realizează în afara amprizei şi a zonei de siguranţă a drumului, în condiţiile menţionate la pct. 3.1.

(2) Intersecţiile cu calea ferată ale drumurilor judeţene se realizează denivelat sau la acelaşi nivel, necesitatea realizării intersecţiei denivelate se stabileşte printr-un calcul de eficienţă, bazat pe indicele general de prioritate stabilită în conformitate cu Metodologia de evaluare a priorităţii de execuţie a pasajelor denivelate.

(3) La stabilirea poziţiei intersecţiilor între drumuri şi căi ferate sau linii de tramvai se urmăreşte ca ambele căi de comunicaţie să fie în aliniament în zona intersecţiei.

(4) Unghiul dintre axa drumului şi axa liniei de cale ferată sau tramvai trebuie să fie de minimum 60° şi numai în cazuri cu totul excepţionale se pot admite intersecţii la un unghi de minimum 45°, asigurându-se vizibilitatea pe ambele căi de comunicaţie în zona intersecţiei.

(5) Profilul în lung al liniei de cale ferată sau tramvai în zona intersecţiei nu trebuie să prezinte declivităţi care să depăşească cu mai mult de 5 0/00 înclinarea profilului transversal al drumului.

(6) În cazuri excepţionale se poate admite amplasarea intersecţiei într-o zonă în care una dintre cele două căi de comunicaţie este în curbă, numai dacă declivitatea uneia dintre căi şi înclinarea în profil transversal al celeilalte sunt de acelaşi sens, iar diferenţa dintre ele nu depăşeşte 5 0/00.

(7) În cazul suprapunerii zonei de siguranţă rutieră cu cea feroviară, navală, cursuri de apă sau linii de tramvai, limita de vecinătate dintre domeniul public rutier şi celelalte căi de comunicaţie va fi la jumătatea distanţei dintre ultimul element constructiv al căii rutiere şi ultimul element constructiv al celeilalte căii de comunicaţie.

5.3. Amplasarea în zona drumului de interes judeţean a unor canale, benzi transportoare, funiculare, conducte şi altele asemenea

(1) Amplasarea în paralel cu drumul de interes judeţean a unor canale închise sau deschise, a unor estacade cu benzi transportoare, funiculare, conducte pentru lichide sau gaze şi altele asemenea se realizează în afara amprizei şi a zonei de siguranţă a drumurilor, în condiţiile menţionate la pct. 3.1. În mod excepţional, conductele se pot amplasa în ampriza şi în zona de siguranţă a drumului, atunci când limita acestei zone este şi limita proprietăţilor învecinate drumului sau atunci când condiţiile de relief sunt restrictive, precum şi atunci când există amplasate alte instalaţii. Canalele închise, care colectează atât apele uzate, cât şi cele pluviale din ampriza drumului, pot fi amplasate în limitele amprizei drumului.

(2) Conductele amplasate în ampriza şi/sau în zona de siguranţă a drumului se vor poza la adâncimea de minimum 2,00 m sub nivelul amprizei şi/sau a zonei de siguranţă şi vor fi protejate în tuburi de protecţie.

(3) În cazuri excepţionale, pe sectoare de drum limitate ca lungime, a căror soluţie tehnică este impusă de existenţa altor reţele pozate în zona drumului, justificate cu argumente tehnice, se pot amplasa conducte în partea carosabilă a drumurilor judeţene, şi anume cât mai aproape de marginea acesteia, realizată, de preferinţă, prin foraj orizontal în lungul drumului, prin canivou (casetă tehnică) sau galerie edilitară.

(4) Structura rutieră, afectată de execuţia acestor lucrări, va fi refăcută prin grija şi pe cheltuiala beneficiarului autorizaţiei de amplasare, de către o societate specializată în lucrări de drumuri, pe baza unei documentaţii tehnice, însuşită şi semnată de către verificatorul de proiect şi aprobată de administratorul drumului. Îmbrăcămintea rutieră se va reface pe toată lăţimea benzii de circulaţie afectată.

(5) Beneficiarul are obligaţia de a asigura realizarea şi verificarea execuţiei corecte a lucrărilor de construcţie şi a calităţii acestora, prin responsabili tehnici cu execuţia, diriginţi de specialitate sau agenţi economici de consultanţă specializaţi, pe tot parcursul lucrărilor, în conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată.

(6) Execuţia se poate face fie prin instituirea de restricţii temporare, parţiale sau totale de circulaţie, cu informarea prealabilă, inclusiv a variantelor de rute alternative, fie succesiv, pe câte o jumătate din lăţimea părţii carosabile. Beneficiarul autorizaţiei de amplasare şi/sau acces în zona drumului de interes judeţean va asigura pentru lucrările de refacere a drumului o garanţie de minimum 2 ani de la recepţia la terminarea lucrărilor.

(7) Pe toată durata existenţei obiectivului, orice degradare a structurii rutiere, apărută pe sectorul de drum afectat de amplasarea conductelor, va fi remediată imediat pe cheltuiala beneficiarului lucrării, cu respectarea condiţiilor de calitate impuse prin reglementările în vigoare.

(8) Traversarea drumului de către canale, benzi transportoare, estacade pentru funiculare, conducte şi altele asemenea se face, de regulă, în puncte în care drumul este în aliniament, intersecţia realizându-se sub un unghi cât mai apropiat de 90°, dar nu mai mic de 60°.

(9) Subtraversările drumurilor cu canale, benzi transportoare, funiculare şi altele asemenea se tratează similar cu podeţele sau podurile de şosea, fiind asigurată posibilitatea de acces şi intervenţie pentru întreţinere şi reparaţie. Proiectarea şi execuţia se vor realiza de către societăţi specializate în astfel de lucrări.

(10) Subtraversările drumurilor cu conducte se realizează prin forare orizontală, conductele fiind protejate prin tuburi de protecţie sub ampriza şi zona de siguranţă a drumului, cu asigurarea debuşeului eventualelor lichide, pierdute în caz de avarie, spre un cămin amplasat în afara zonei de siguranţă, în partea din aval a tubului de protecţie, respectiv o conductă de aerisire pentru gaze.

(11) În mod excepţional, căminele se pot amplasa în zona de siguranţă a drumului, atunci când limita acestei zone este şi limita proprietăţilor învecinate drumului sau atunci când condiţiile de relief sunt restrictive, precum şi atunci când amplasamentul este condiţionat de existenţa altor instalaţii.

(12) Conductele se amplasează cu respectarea prevederilor STAS 9312 - Subtraversări de căi ferate şi drumuri cu conducte, corelat cu adâncimea de pozare (h), în funcţie de caracteristicile litologice şi stratificaţiile evidenţiate de sondaje/foraje, după caz.

(13) În cazuri excepţionale, dacă, datorită prezenţei a numeroase instalaţii subterane în zona subtraversării, există pericolul ca la execuţia forării orizontale acestea să fie deteriorate, se poate admite subtraversarea prin şanţ deschis.

(14) Elementele drumului afectate de execuţia acestor lucrări vor fi refăcute prin grija şi pe cheltuiala beneficiarului autorizaţiei de amplasare, de către o societate specializată în astfel de lucrări de drumuri, respectând reglementările în vigoare.

(15) Beneficiarul are obligaţia de a asigura realizarea şi verificarea execuţiei corecte a lucrărilor de construcţie şi a calităţii acestora, prin responsabili tehnici cu execuţia, diriginţi de specialitate sau agenţi economici de consultanţă specializaţi, pe tot parcursul lucrărilor, în conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată.

(16) La execuţia lucrărilor se pot institui restricţii temporare, parţiale sau totale de circulaţie, cu informarea prealabilă, inclusiv a variantelor de rute alternative, fie succesiv, pe câte o jumătate din lăţimea părţii carosabile. Beneficiarul autorizaţiei de amplasare şi/sau acces în zona drumului va asigura pentru lucrările de refacere a drumului o garanţie de minimum 2 ani de la recepţia la terminarea lucrărilor.

(17) Pe toată durata existenţei obiectivului, orice degradare a structurii rutiere, apărută pe sectorul de drum afectat de amplasarea conductelor, va fi remediată imediat pe cheltuiala beneficiarului, cu respectarea condiţiilor de calitate impuse prin reglementările tehnice în vigoare.

(18) La canalele la care subtraversarea se face prin sifonare trebuie asigurată posibilitatea golirii conductei subterane înainte de venirea anotimpului friguros, pentru a evita degradările datorate îngheţului/dezgheţului.

(19) În cazul subtraversărilor, tuburile de protecţie a conductelor care transportă lichide/gaze se instalează la o adâncime de minimum 1,50 m, măsurată între cota superioară a îmbrăcămintei rutiere a drumului şi generatoarea superioară a tubului de protecţie, respectiv de minimum 0,80 m sub cota fundului şanţului drumului.

Gropile de lucru la execuţia forajului orizontal se vor realiza în afara zonei de siguranţă a drumului.

(20) Se recomandă evitarea supratraversării drumurilor cu canale, benzi transportatoare şi conducte.

(21) În condiţiile acceptării unor asemenea supratraversări se va avea în vedere aplicarea unor măsuri pentru evitarea căderii pe drum a materialelor transportate. În acest scop, sub instalaţia de transport se va prevedea o copertină pe care să se colecteze materialele căzute sau care să dirijeze materialele sau pierderile de lichid în afara amprizei drumului. Copertinele trebuie să asigure o înălţime de liberă trecere pe drum de minimum 6,0 m, măsurată între cota superioară a îmbrăcămintei drumului şi cota inferioară a copertinei.

(22) Infrastructurile estacadelor care susţin aceste instalaţii de transport se amplasează la distanţe care să asigure lărgirea drumului cu cel puţin o bandă de circulaţie pe sens, lăţimea de lucru a parapetului marginal şi zona de siguranţă.

(23) Nu se admit asemenea supratraversări la distanţe mai mici de 200 m de intersecţii, deoarece în aceste zone trebuie rezervate spaţii pentru amenajarea viitoare a benzilor specializate pentru selectarea pe direcţii a traficului în intersecţii.

(24) Traversarea cursurilor de ape şi a altor obstacole se realizează independent de lucrările de artă ale drumului de interes judeţean. Infrastructurile construcţiei de traversare se amplasează în dreptul infrastructurilor podurilor/podeţelor, iar cota intradosului elementelor de susţinere a instalaţiei, respectiv a protecţiei instalaţiei, trebuie să fie superioară cotei inferioare intradosului podului rutier.

(25)  În mod excepţional, conductele se pot amplasa pe podurile, viaductele sau pasajele denivelate ale drumului, într-o soluţie agreată de administratorul drumului, dacă acestea nu împiedică circulaţia vehiculelor şi a pietonilor şi dacă din calcule rezultă că încărcarea suplimentară nu afectează rezistenţa şi stabilitatea lucrării de artă respective, având avizul proiectantului lucrării de artă sau al unui expert tehnic în domeniul lucrărilor de artă.

(26) În cazul în care conductele se instalează prin suspendare de suprastructura podului, poziţia acestora trebuie aleasă astfel încât să nu reducă debuşeul podului, respectiv înălţimea de liberă trecere a pasajelor denivelate.

(27) Se interzice amplasarea pe sau sub suprastructura podurilor/podeţelor a viaductelor sau a pasajelor denivelate, situate pe drumurile judeţene, de conducte pentru transportul produselor inflamabile.

5.4. Amplasarea în zona drumurilor de interes judeţean a unor cabluri de energie electrică sau de telecomunicaţii

(1) Amplasarea în paralel cu drumul a unor cabluri se realizează în afara amprizei şi a zonei de siguranţă a drumului, în condiţiile menţionate la pct. 3.1.

(2) În situaţii excepţionale, dacă nu afectează stabilitatea structurii de rezistenţă a drumului, se poate admite instalarea cablurilor în zona de siguranţă a drumului.

(3) Traversarea subterană sau aeriană a drumului de către cabluri se realizează, de regulă, în puncte în care drumul este în aliniament, intersecţia realizându-se sub un unghi cât mai apropiat de 90°, dar nu mai mic de 60°, măsurat între axul drumului şi aliniamentul cablului.

(4) Pentru reţelele de joasă, medie şi înaltă tensiune care se amplasează aerian, în cazuri bine justificate, administratorul drumului poate aproba derogări de la prevederile art. 3.5.3.a, numai în condiţiile respectării măsurilor de siguranţă specifice cablurilor electrice.

(5) Subtraversările drumurilor cu cabluri electrice sau telecomunicaţii se realizează prin forare orizontală, cablurile fiind protejate prin tuburi de protecţie între cămine de tragere situate în afara zonei de siguranţă.

(6) În mod excepţional, căminele se pot amplasa în zona de siguranţă a drumului, atunci când limita acestei zone este şi limita proprietăţilor învecinate drumului sau atunci când condiţiile de relief sunt restrictive, precum şi atunci când amplasamentul este condiţionat de existenţa altor instalaţii.

(7) În cazul subtraversărilor, tuburile de protecţie a cablurilor electrice sau de telecomunicaţii se instalează la o adâncime de minimum 1,50 m, măsurată între cota superioară a îmbrăcămintei şi generatoarea superioară a tubului de protecţie, respectiv de minimum 0,80 m sub cota fundului şanţului drumului.

(8) Gropile de lucru la execuţia forajului orizontal se vor realiza în afara zonei de siguranţă a drumului.

(9) În cazuri excepţionale, dacă, datorită prezenţei a numeroase instalaţii subterane în zona traversării, există pericolul ca la execuţia forării orizontale acestea să fie deteriorate, se poate admite subtraversarea prin şanţ deschis.

Structura rutieră afectată de execuţia acestor lucrări va fi refăcută prin grija şi pe cheltuiala beneficiarului autorizaţiei de amplasare, de către o societate specializată în astfel de lucrări de drumuri, respectând reglementările în vigoare.

(10) Beneficiarul are obligaţia de a asigura realizarea şi verificarea execuţiei corecte a lucrărilor de construcţie şi a calităţii acestora, prin responsabili tehnici cu execuţia, diriginţi de specialitate sau agenţi economici de consultanţă specializaţi, pe tot parcursul lucrărilor, în conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată.

(11) Execuţia se poate face fie prin instituirea de restricţii temporare, parţiale sau totale de circulaţie, cu informarea prealabilă, inclusiv a variantelor de rute alternative, fie succesiv, pe câte o jumătate din lăţimea părţii carosabile. Beneficiarul autorizaţiei de amplasare şi/sau acces în zona drumului de interes judeţean va asigura pentru lucrările de refacere a drumului o garanţie de minimum 2 ani de la recepţia la terminarea lucrărilor.

(12) Pe toată durata existenţei obiectivului, orice degradare a structurii rutiere, apărută pe sectorul de drum afectat de amplasarea conductelor, va fi remediată imediat pe cheltuiala beneficiarului, cu respectarea condiţiilor de calitate impuse prin reglementările tehnice în vigoare.

(13) Traversarea cursurilor de ape şi a altor obstacole se realizează independent de lucrările de artă ale drumului, în afara zonei de siguranţă a lucrării de artă. Infrastructurile construcţiei de traversare se amplasează în dreptul infrastructurilor podului rutier, iar cota inferioară a cablului la săgeata maximă a elementelor de susţinere a cablului va fi superioară cotei intradosului suprastructurii lucrării de artă. Prin amplasarea cablurilor nu vor fi afectate lucrările de apărare a malurilor şi infrastructura lucrărilor de artă.

(14) În mod excepţional, cablurile se pot amplasa pe podurile, viaductele sau pasajele denivelate ale drumului, în tuburi de protecţie, într-o soluţie avizată de administratorul drumului, dacă acestea nu împiedică circulaţia vehiculelor şi a pietonilor, fără să afecteze comportarea în timp a construcţiei sau să genereze încărcări suplimentare care să influenţeze calculul de rezistenţă şi în baza unei expertize de specialitate, pentru care întreaga răspundere o poartă expertul tehnic sau cu avizul proiectantului lucrării de artă.

De asemenea, amplasarea nu trebuie să afecteze secţiunea de curgere luată în calcul la dimensionarea lucrării de artă.

(15) În cazul în care cablurile se instalează prin suspendare de suprastructura podului, poziţia acestora trebuie aleasă astfel încât să nu reducă debuşeul podului, respectiv înălţimea de liberă trecere a pasajelor denivelate.

(16) În tuburile de protecţie se vor prevedea cabluri din oţel pentru facilitarea tragerii cablurilor electrice sau de telecomunicaţii, în caz de avarie sau în alte soluţii care impun înlocuirea acestora. La capetele lucrării de artă se va prevedea rezerva de cablu suficientă în vederea mutării acestuia pe parcursul lucrărilor de intervenţie/reparaţie/modernizare/reabilitare a lucrării de artă.

(17)  Amplasarea stâlpilor de susţinere a cablurilor instalate aerian se realizează la o distanţă suficientă faţă de drum, astfel încât, în situaţia lărgirii drumului cu câte o bandă pentru fiecare sens de circulaţie, stâlpii să rămână în afara zonei de siguranţă a drumului, fără a fi necesară mutarea lor.

(18) Excepţie fac situaţiile de amplasare a stâlpilor pentru iluminatul public, care trebuie amplasaţi în afara amprizei drumului, într-o soluţie avizată de administratorul drumului.

(19) Traversările aeriene ale cablurilor trebuie să asigure o înălţime de liberă trecere de minimum 6,0 m, măsurată între cota inferioară a cablurilor la săgeata maximă şi cel mai înalt punct al platformei drumului. În cazul cablurilor electrice, înălţimea se majorează cu spaţiul de siguranţă împotriva electrocutării astfel:

| Condiţii de calcul al distanţei pe verticală | Distanţa minimă între conductorul inferior al LEA şi partea carosabilă |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Un < = 110 kV | Un = 220 kV | Un = 400 kV |
| Gabaritul minim | 7,00 | 8,00 | 9,00 |

5.5. Amplasarea unor clădiri sau a altor construcţii supraterane în zona drumurilor

(1) Amplasarea în zona de protecţie aferentă drumului de interes judeţean a construcţiilor supraterane care nu aparţin acestuia se poate realiza în condiţiile menţionate la art.4.

(2) Amplasarea obiectivelor de deservire a publicului sau de altă natură se realizează cu asigurarea unor spaţii de parcare, în incinta proprietăţii/în afara domeniului public, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu alte acte şi reglementări în vigoare. Se interzice parcarea/staţionarea vehiculelor pe ampriza şi/sau pe zona de siguranţă a drumului.

(3) În cadrul obiectivelor care deservesc publicul este obligatorie asigurarea de grupuri sanitare la care publicul să aibă acces. Sunt exceptate spaţiile comerciale din intravilan.

(4) Se interzice deversarea apelor uzate şi a celor pluviale din incinta obiectivelor/proprietăţii şi/sau de pe calea de acces în ampriza şi/sau zona de siguranţă a drumului de interes judeţean. Evacuarea apelor uzate se realizează în instalaţiile de canalizare sau în fose septice vidanjabile. În cazul unor obiective la care apele pluviale ar putea antrena produse poluante, trebuie asigurate, după caz, instalaţii de separare a grăsimilor, de decantare, de filtrare etc.

(5) La amenajarea căilor de acces trebuie asigurate colectarea şi evacuarea apelor pluviale în lungul drumului sau, după caz, îndepărtarea acestora de drum.

(6) Lucrările de semnalizare rutieră permanentă, datorate realizării accesului la obiectivul amplasat în zona drumului de interes judeţean , sunt în sarcina proprietarului/administratorului obiectivului şi se execută de o societate specializată, în conformitate cu planul de situaţie avizat de către poliţia rutieră şi aprobat de administratorul drumului judeţean.

(7) Repararea, întreţinerea şi exploatarea căilor de acces la drumurile de interes judeţean, menţinerea semnalizării rutiere care reglementează accesul în incinta proprietăţii, întreţinerea elementelor de colectare şi scurgere a apelor pluviale din dreptul proprietăţii, inclusiv contravaloarea cheltuielilor, sunt în sarcina proprietarului/administratorului obiectivului.

5.6.  Amplasarea mijloacelor de publicitate

(1) Prin publicitate în zona drumului se înţelege orice mijloc de afişaj care se adresează utilizatorilor drumului, indiferent de locul de instalare şi indiferent de caracterul acestuia: comercial, politic, electoral, religios sau de altă natură, care se amplasează în zona drumului de interes judeţean .

(2) În zona drumului este interzisă instalarea mijloacelor de publicitate, care, prin formă, culori sau conţinut, pot fi confundate cu indicatoarele de semnalizare rutieră.

(3) Se interzice instalarea mijloacelor de publicitate pe lucrările de artă care traversează drumul de interes judeţean, pe portale cu semnalizare rutieră, în interiorul curbelor, precum şi la o distanţă:

a) în localitate, mai mică de 150 m, calculată de la intrarea/ieşirea în/din intersecţie;

b) în afara localităţii, mai mică de 250 m, calculată de la intrarea/ieşirea în/din intersecţie.

În situaţii excepţionale, pentru afişarea unor mesaje de interes public general, administratorul drumului poate încheia protocoale cu autorităţi ale statului, în vederea instalării unor mijloace de publicitate pe lucrările de artă care traversează drumul, pentru o perioadă stabilită de administratorul drumului de interes judeţean.

(4) Se interzice instalarea mijloacelor de publicitate tip banner în soluţii independente autoportante în traversarea drumului de interes judeţean.

(5) Se interzice obturarea vizibilităţii indicatoarelor rutiere prin amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi a celorlalte mijloace de publicitate, plantaţiilor rutiere şi a oricăror altor obstacole.

(6) Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate pe zona de acţionare a indicatoarelor de presemnalizare a trecerilor pentru pietoni şi a locurilor frecventate de copii

(7) Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate în curbe şi în intersecţiile la nivel ale căilor de comunicaţie, în interiorul sensurilor giratorii, în ampriza şi în zonele de siguranţă, precum şi pe suprafeţele de teren destinate asigurării vizibilităţii în curbe şi în intersecţii.

(8) În afara localităţilor, panourile publicitare se amplasează la distanţe de minimum 7,0 m faţă de marginea îmbrăcămintei rutiere aferentă drumului (partea carosabilă + banda de încadrare +acostamentul consolidat) şi la distanţe de minimum 100 m unul faţă de celălalt, excepţie făcând panourile de dimensiuni mici [maximum 0,8 x 1,2 m] amplasate pe stâlpii electrici şi mijloacele de semnalizare aferente staţiilor de distribuţie a carburanţilor.

Panourile de dimensiuni mici [maximum 0,8 x 1,2 m] amplasate pe stâlpii electrici se montează în afara gabaritului platformei drumului.

(9) Mijloacele de publicitate tip totem, care afişează preţurile, aferente staţiilor de distribuţie a carburanţilor, se vor amplasa, obligatoriu, în afara zonei de siguranţă a drumului.

(10) În localităţi, panourile publicitare se amplasează astfel:

- la distanţa de minimum 4,0 m faţă de marginea îmbrăcămintei rutiere (parte carosabilă + bandă de încadrare+ acostamentul consolidat) - în cazul în care nu există trotuar,

- la distanţa de minimum 1,0 m faţă de limita dinspre drum a spaţiului verde existent între drum şi trotuar, fără a împiedica circulaţia pietonilor. Înălţimea de amplasare a panourilor, în aceste cazuri, va fi de minimum 2,5 m faţă de cota trotuarului;

- la o distanţă de minimum 25 m unul faţă de celălalt.

(11) Excepţie fac panourile publicitare de dimensiuni mici [maximum 0,8 x 1,2 m] amplasate pe stâlpii electrici şi mijloacele de semnalizare aferente staţiilor de distribuţie a carburanţilor.

(12) Panourile publicitare de dimensiuni mici [maximum 0,8 x 1,2 m] amplasate pe stâlpii electrici se montează în afara gabaritului platformei drumului.

(13)  Dimensiunile maxime ale panourilor publicitare care pot fi instalate în cadrul zonei de protecţie sunt:

a)  maximum 8,0 x 4,0 m - în afara localităţilor;

b) maximum 4,0 x 3,0 m - în localităţi;

c) maximum 0,8 x 1,2 m - amplasate pe stâlpii electrici.

(14) Panourile publicitare care depăşesc dimensiunile de mai sus pot fi instalate numai în afara zonei de protecţie a drumului judeţean.

(15) Se interzice utilizarea materialelor retroreflectorizante la execuţia panourilor publicitare. Înscrisurile de pe panoul publicitar se vor realiza cu litere având înălţimea de minimum 200 mm în cazul panourilor publicitare uzuale şi de minimum 120 mm în cazul panourilor publicitare de dimensiuni mici [maximum 0,8 x 1,2 m] amplasate pe stâlpii electrici. Proprietarul/Administratorul panourilor publicitare poartă întreaga responsabilitate privind rezistenţa şi siguranţa în exploatare a acestora. Beneficiarul răspunde de rezistenţa şi de stabilitatea acestor panouri.

(16) Se interzice amplasarea în zona de siguranţă a drumurilor judeţene a mijloacelor de publicitate de tip "ecran publicitar" - ecran cu LED-uri, LCD sau altele asemănătoare, pe care se rulează grafică, spoturi şi altele asemenea, cu conţinut dinamic şi de dimensiuni variabile.

(17)  Pentru identificare, la partea inferioară dinspre drum a panoului publicitar se vor înscrie, cu litere având înălţimea de minimum 25 mm, numele titularului şi numărul autorizaţiei emise de administratorul drumului.

CAPITOLUL V.

Condiţiile pentru emiterea acordului prealabil, respectiv a autorizaţiei de amplasare şi/sau acces în zona drumului public

Art.6.CONDIŢII PRIVIND EMITEREA ACORDULUI PREALABIL

(1) Beneficiarul lucrărilor sau obiectivelor realizate ori amplasate în zona drumului de interes judeţean are obligaţia de a obţine, în faza de proiectare, Acordul prealabil al Consiliului Judeţean Cluj .

(2)   Acordul - prealabil se emite de către Consiliul Judeţean Cluj-DADPP al jud Cluj conform modelului  ataşat.

În funcţie de condiţiile tehnice specifice, modelul poate suferii modificări asupra conţinutului acestuia.

(3) Acordul - prealabil se emite pentru o anumită funcţie şi/sau destinaţie a obiectivului aşa cum se prezintă în memoriul tehnic. Schimbarea funcţiei sau a destinaţiei obiectivului implică obţinerea acceptului administratorului drumului - Consiliul Judeţean Cluj-DADPP al jud. Cluj, pentru noua situaţie.

- Etapele care urmează a fi parcurse în scopul emiterii acordului prealabil sunt următoarele:

- Depunerea de către solicitant la Registratura Consiliului Judeţean Cluj a unui dosar care va conţine următoarele înscrisuri (documentaţia pe format hârtie se depune în două exemplare) :

1. Cerere tip (completată conform certificatului de urbanism) - Formular F7.2-09 ;

2. Copie a certificatului de urbanism, valabil, eliberat de organele competente pentru lucrările solicitate în cerere;

3. Memoriu tehnic de prezentare a lucrării solicitate pentru avizare , din care să rezulte:

- poz. kilometrică şi metrică a amplasamentului în cadrul drumului judeţean;

- descrierea sumară a construcţiilor din incintă, a activităţii ce urmează a se desfăşura, cu implicaţii asupra traficului rutier (traficul estimat generat de obiectiv, pe tipuri de autovehicule , pe tipuri de autovehicule, vecinii stânga – dreapta pe 100 m şi vis-a-vis de investiţie);
- descrierea amenajării accesului la drumul judeţean, care se va realiza cu racordare simplă la drumul judeţean (în cazul obiectivelor amplasate între tablele indicatoare de localitate) şi daca este cazul  benzi de accelerare/decelerare conform normativului AND 600/2015 (în cazul obiectivelor amplasate în afara localităţilor) –  lungimea deschiderii accesului la drumul judeţean, lăţimea intrării şi ieşirii;

- modul de asigurare a scurgerii apelor pluviale şi uzate din incintǎ, precum şi a celor pluviale în lungul drumului judeţean;

- modul de amenajare a semnalizării rutiere aferente obiectivului, cu menţionarea indicatoarelor rutiere conform STAS SR 1848/1,2,3/2011 si STAS SR 1848/7/2004;

-  detalii de sistem rutier pentru acces (echivalent cu cel al drumului judeţean).

4. Copie a actului de identitate (în cazul persoanelor fizice) sau copie a certificatului de înregistrare fiscală (în cazul persoanelor juridice sau a celor fizice înmatriculate);

5. Plan de încadrare în zonă, la o scară convenabilă (1:2000);

6. Plan de situaţie scara 1:500 – care să cuprindă:

- traseul existent al drumului judeţean  şi poziţia km la care se doreşte amplasarea obiectivului;

- amenajarea accesului la drumul judeţean, conform normativului AND 600/2015 – pentru obiectivele situate în afara indicatoarelor de intrare/ieşire din localitate şi cu racord simplu la drumul judeţean - pentru obiectivele ce se vor amplasa între indicatoarele de intrare/ieşire din localitate, specificându-se distanţa limitei de proprietate faţă de axul drumului judeţean;

- amplasamentul construcţiilor (existente si propuse) şi al împrejmuirii, cu distanţa acestora faţa de axul drumul judeţean;

- modul de organizare a circulaţiei în incintă şi spaţiul destinat pentru parcare, cu figurarea lor ;

- modul de asigurare a scurgerii apelor pluviale şi uzate din incintă, precum şi a celor pluviale în lungul drumului judeţean;

- semnalizarea rutieră propusă  .

- Analiza de către DADPP- Biroul Exploatare Drumuri Judeţene a documentaţiei depuse de solicitant;

- Emiterea de către acesta a Acordului prealabil, în termen de maxim 30 de zile de la depunerea documentaţiei de către solicitant sau a returnării documentaţiei, după caz;

- Acordul prealabil/returnarea documentaţiei poartă semnăturile Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj şi a Directorului Executiv al DADPP, Şef Birou EDJ, întocmit.

- Comunicarea Acordului prealabil/returnării documentaţiei, solicitantului.

(5) Acordul prealabil, nu ţine loc de autorizaţie de amplasare şi acces la drumului judeţean, autorizaţia de amplasare este documentul necesar pentru obţinerea Autorizaţiei de construire .

Art. 7. CONDIŢII PRIVIND EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE AMPLASARE Sl/SAU ACCES ÎN ZONA DRUMULUI

(1)  AUTORIZAŢIE DE AMPLASARE ŞI ACCES LA DRUM se obţine înainte de obţinerea Autorizaţiei de construire, înainte de începerea lucrărilor în zona drumului

(2) Beneficiarul lucrărilor sau obiectivelor realizate ori amplasate în zona drumului de interes judeţean are obligaţia de a obţine Autorizaţia de amplasare şi/sau acces în zona drumului public.

(3) Autorizaţia de amplasare şi/sau acces în zona drumului public se emite de către Consiliul Judeţean Cluj conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1.c ataşată.

Funcţie de condiţiile tehnice specifice, modelul poate suferii modificări asupra conţinutului acestuia.

(4) AUTORIZAŢIA DE AMPLASARE ŞI/SAU ACCES ÎN ZONA DRUMULUI se emite pentru o anumită funcţie şi/sau destinaţie a obiectivului aşa cum se prezintă în memoriul tehnic.

(5) Schimbarea funcţiei sau a destinaţiei obiectivului implică obţinerea acceptului administratorului drumului - Consiliul Judeţean Cluj-DADPP al jud. Cluj, pentru noua situaţie.

(6) Beneficiarul lucrărilor este obligat să obţină autorizaţia de construire, potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după obţinerea autorizaţiei de amplasare şi/sau execuţie de lucrări în zona drumurilor judeţene.

(7) Etapele care urmează a fi parcurse în scopul emiterii autorizaţiei de amplasare şi/sau acces în zona drumului public sunt următoarele:

- Depunerea de către solicitant la Registratura Consiliului Judeţean Cluj a unui dosar care va conţine următoarele înscrisuri (documentaţia pe format hârtie se depune în două exemplare) :

PENTRU CONSTRUCŢII şi DRUMURI ADIACENTE

(depozite, hale, staţii carburanţi, fabrici, vulcanizǎri, spǎlǎtorii auto, hoteluri, moteluri, popasuri turistice, spaţii comerciale, magazine, parcaje, locuinţe, garaje, anexe gospodǎreşti, drumuri adiacente)

1. Cerere tip (completată conform certificatului de urbanism) - Formular F7.2-09 ;

2. Copie a Certificatului de Urbanism, valabil, eliberat de organele competente pentru lucrările solicitate în cerere;

3. Proces verbal de constatare pe teren, încheiat de către D.A.D.P.P. al JUD. CLUJ

4. Acordul Inspectoratului de Poliţie Judeţeană - Direcţia Poliţiei Rutiere;

5. Copie a actului de identitate, în cazul persoanelor fizice;

6. Copie a Certificatului unic de înregistrare, în cazul persoanelor juridice sau a celor fizice înmatriculate;

7. Copie a actelor de proprietate pentru teren sau alte acte care permit ocuparea terenului în cauză;

8. Proiectul tehnic cu:

a) Memoriu de prezentare a lucrării, din care să rezulte:

- poziţia kilometrică şi metrică a amplasamentului în cadrul drumului judeţean;

- descrierea sumară a construcţiilor din incintǎ (existente şi proiectate), a activităţii ce urmează a se desfăşura, cu implicaţii asupra traficului rutier (traficul estimat generat de obiectiv, pe tipuri de autovehicule), vecinii stânga – dreapta pe 100m şi vis-a-vis de investiţie);
       - descrierea amenajării accesului la drumul judeţean, care se va realiza cu racordare simplă la drumul judeţean (în cazul obiectivelor amplasate între tablele indicatoare de localitate) şi daca este cazul  benzi de accelerare/decelerare conform normativului AND600/2015 (în cazul obiectivelor amplasate în afara localităţilor) –  lungimea deschiderii accesului la drumul judeţean, lăţimea intrării şi ieşirii;

- modul de asigurare a scurgerii apelor pluviale şi uzate din incintǎ şi a celor pluviale în lungul drumului judeţean;

- modul de amenajare a semnalizării rutiere aferente obiectivului, cu menţionarea indicatoarelor rutiere conform STAS SR 1848/1,2,3/2011 si STAS SR 1848/7/2004;

- modul de asigurare a locurilor de parcare (conform anexei 5 la HG 525/1996), cu precizarea dimensiunilor acestora şi numărul de locuri de parcare;

- detalii de sistem rutier pentru acces (echivalent cu cel al drumului judeţean).

b) Plan de încadrare în zonă, la o scară convenabilă (1:2000).

c) Plan de situaţie la scara 1:500, care să cuprindă:

- traseul existent al drumului cu toate elementele sale, vecinii pe o distanţă de 100 m stânga-dreapta şi vis-a-vis faţă de poziţia kilometrică la care se doreşte amplasarea obiectivului;

- amenajarea accesului la drumul judeţean, conform normativului AND600/2015 – pentru obiectivele situate în afara indicatoarelor de intrare/ieşire din localitate şi cu racordare simplă la drumul judeţean - pentru obiectivele ce se vor amplasa între indicatoarele de intrare/ieşire din localitate (fig.F46 şi fig.F48), specificându-se distanţa limitei de proprietate faţă de axul drumului judeţean;

- amplasamentul construcţiilor (existente si propuse) şi al împrejmuirii, cu distanţa acestora faţa de axul drumul judeţean;

- modul de organizare a circulaţiei în incintă şi spaţiul destinat pentru parcare, cu figurarea locurilor rezultate conform HG 525/1996- anexa 5;

- modul de asigurare a scurgerii apelor pluviale şi uzate din incintă, precum şi a celor pluviale în lungul drumului judeţean;

- semnalizarea rutieră conform avizului I.P.J. – Serviciul Rutier,

d) Profile transversale, în dreptul accesului şi al construcţiilor cu specificarea distanţelor faţă de axul drumului judeţean şi faţă de împrejmuire.

e) Detalii de sistem rutier pentru acces (echivalent cu cel al drumului judeţean).

f) Proiectul tehnic va fi întocmit, semnat  şi verificat de un inginer de specialitate (inginer de drumuri),(planurile în original) .

9) Alte avize de la unităţi de proiectare, funcţie de prevederile de modernizare ale drumului.

În funcţie de situaţia din teren, D.A.D.P.P.al JUD Cluj poate solicita completarea documentaţiei cu alte piese scrise sau desenate, de la caz la caz.

PENTRU INSTALAŢII (conducte de ţiţei, gaze, apǎ, canalizare, cabluri telefonice, electrice, TV, fibrǎ opticǎ, stâlpi)

1. Cerere tip (completată conform certificatului de urbanism) - Formular F7.2-09 ;

2. Copie a Certificatului de Urbanism, valabil, eliberat de organele competente pentru lucrǎrile solicitate în cerere;
3. Proces verbal de constatare pe teren, încheiat de către D.A.D.P.P. al JUD. CLUJ

4. Acordul Inspectoratului de Poliţie Judeţeanǎ - Direcţia Poliţiei Rutiere, în cazul lucrǎrilor care presupun restricţii de circulaţie;
5. Copie a actului de identitate, în cazul persoanelor fizice;

6. Copie a Certificatului unic de înregistrare, în cazul persoanelor juridice sau a celor fizice înmatriculate;

8. Proiectul tehnic cu:

a) Memoriu de prezentare a lucrării, din care să rezulte:

- poziţiile kilometrice şi metrice (pe drumul judeţean) ale începutului şi sfârşitului traseului cablului/conductei, ale subtraversărilor/supratraversărilor drumului judeţean;

- amplasamentul instalaţiei în cadrul zonei drumului judeţean (distanţe faţă de drumul judeţean);

- descrierea sumara a modului de amplasare a instalaţiei (cu referiri la modul de execuţie a şanţului în care va fi amplasată instalaţia, de amplasare a stâlpilor, de depozitare în timpul lucrarilor a pamântului rezultat din sapatură, a utilajelor, a materialelor şi a uneltelor, de execuţie a subtraversării/supratraversării drumului judeţean, asigurarea circulaţiei pietonilor în timpul lucrărilor - în localitate etc.),

- modul de refacere a zonelor afectate;

- modul de semnalizare a lucrarilor conform STAS 1848/1,2,3/2011;

- durata de execuţie a lucrărilor;

b) Plan de încadrare în zonǎ, la o scarǎ convenabilǎ (1:2000).
  c) Plan de situaţie la scara 1:500, care sǎ cuprindǎ traseul instalaţiei în zona drumului cu specificarea distanţei faţǎ de drumul judeţean, precum şi a poziţiilor kilometrice şi metrice pe drumul judeţean ale începutului şi sfârşitului traseului instalaţiei şi a subtraversǎrilor/supratraversǎrilor;            
  d) Profile transversale, în dreptul subtraversǎrilor/supratraversǎrilor (cu specificarea adâncimii sau înǎlţimii de amplasare a acestora faţǎ de cota în ax a drumului judeţean) şi pentru amplasarea în paralel cu drumul judeţean – pentru zonele specifice (cu specificarea distanţei de amplasare faţǎ de axul drumului judeţean); 
   f) Proiectul tehnic va fi întocmit, semnat  şi verificat de un inginer de specialitate (planurile în original) .

9) Alte avize de la unităţi de proiectare, funcţie de prevederile de modernizare ale drumului.

În funcţie de situaţia din teren, D.A.D.P.P.al JUD Cluj poate solicita completarea documentaţiei cu alte piese scrise sau desenate, de la caz la caz.

PENTRU PANOURI PUBLICITARE

1. Cerere tip (completată conform certificatului de urbanism) - Formular F7.2-09 ;

2. Copie a Certificatului de Urbanism, valabil, eliberat de organele competente pentru amplasarea panoului publicitar;
3. Copie a actului de identitate, in cazul persoanelor fizice;
4. Copie a Certificatului unic de înregistrare, în cazul persoanelor juridice sau a celor fizice înmatriculate;

5. Proces verbal de constatare pe teren, încheiat de către D.A.D.P.P. al JUD. CLUJ

6. Acordul Inspectoratului de Poliţie Judeţean - Direcţia Poliţiei Rutiere;
7. Proiect tehnic cu:
     a) Memoriu de prezentare a lucrării, din care să rezulte:
          - pozitia kilometrică şi metrică a amplasamentului panoului publicitar;
          - descrierea amplasamentului şi a panoului (formǎ, dimensiuni, materiale folosite etc);
          - detalii de prindere a panoului;
          - specificarea distanţei de amplasare faţǎ de axul drumului judeţean, înǎlţimea de amplasare;
     b) Plan de încadrare în zonă, la o scară convenabilă (1:2000).
     c) Plan de situaţie la scara 1:500, care să cuprindă:
          - drumul judeţean si elementele sale;
          - distanţa panoului faţă de axul şi marginea drumului judeţean sau faţă de alte elemente, specificarea poziţiei kilometrice etc.
     d) Profil transversal în dreptul panoului, cu specificarea distanţei faţă de axul drumului judeţean;
     e) Detalii de prindere a panoului;
     f) Poza color a reclamei care se va afişa;
          Proiectul tehnic trebuie să fie semnat de cei care l-au întocmit şi verificat.
8) Alte avize de la unitati de proiectare, functie de prevederile de modernizare ale drumului.

În funcţie de situaţia din teren, D.A.D.P.P.al JUD Cluj poate solicita completarea documentaţiei cu alte piese scrise sau desenate, de la caz la caz.

PENTRU PLANURI URBANISTICE GENERALE, ZONALE ŞI DE DETALIU

1. Cerere tip (completată conform certificatului de urbanism) - Formular F7.2-09 ;

2. Copie a Certificatului de Urbanism, valabil, eliberat de organele competente pentru PUZ, cu specificarea obiectului planului urbanistic;
3. Proces verbal de constatare pe teren, încheiat de către R.A.A.D.P.P. al JUD. CLUJ

4. Acordul Inspectoratului de Poliţie Judeţeană - Direcţia Poliţiei Rutiere;
5. Proiect tehnic cu:
     a) Memoriu de prezentare a lucrării, cu referiri asupra:
          - limitelor administrative (intravilan existent şi propus);
          - circulaţiei şi a căilor de circulaţie. Se va avea în vedere rezervarea de terenuri pentru realizarea unor drumuri ocolitoare situate în afara intravilanului localităţii (destinate traficului de tranzit) şi pentru realizarea unor drumuri colectoare paralele cu drumul judeţean, care să preia traficul generat de obiectivele amplasate în zona drumului judeţean.
          - se va specifica zona de siguranţă şi de protecţie a drumului judeţean, în zonele construite, în zonele de extindere a localităţii şi în afara acesteia;
     b) Plan de situaţie, cu identificarea drumurilor care tranzitează localitatea (naţionale, judeţene şi comunale), a poziţiilor kilometrice pe drumul judeţean ale limitei administrative, intravilanului existent şi intravilanului propus, ale intersecţiilor cu alte drumuri (nationale, judeţene, comunale), ale intersecţiilor care se propun a se moderniza şi a altor elemente legate de circulaţie (drumuri ocolitoare, drumuri colectoare etc.).
     c) Profile transversale ale drumului judeţean (din gard/construcţie în gard/construcţie), în zonele construite şi pentru zonele de extindere a localităţii.  Toate elementele drumului, inclusiv zonele de siguranţă, de protecţie ale acestuia şi limita construibilă se vor cota faţă de axul drumului judeţean.
     6) Alte avize de la unitati de proiectare, funcţie de prevederile de modernizare ale drumului.
     Proiectul tehnic trebuie sa fie semnat de cei care l-au intocmit si verificat.

În funcţie de situaţia din teren, D.A.D.P.P.al JUD Cluj poate solicita completarea documentaţiei cu alte piese scrise sau desenate, de la caz la caz.

- Analiza de către DADPP- Biroul Exploatare Drumuri Judeţene a documentaţiei depuse de solicitant;

- Emiterea de către acesta a autorizaţiei de amplasare şi/sau execuţie de lucrări în zona drumurilor judeţene/returnarea documentaţiei, în termen de maxim 30 de zile de la depunerea documentaţiei de către solicitant sau a returnării documentaţiei, după caz;

- Autorizaţia de amplasare şi/sau execuţie de lucrări în zona drumurilor judeţene/returnarea documentaţiei poartă semnăturile Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj şi a Directorului Executiv al DADPP, Şef Birou EDJ, întocmit.

- Comunicarea Acordului prealabil/returnării documentaţiei, solicitantului

Art. 8. CONDIŢII PRIVIND ÎNTOCMIREA CONTRACTULUI DE UTILIZARE A ZONEI DRUMULUI JUDEŢEAN

(1) Pentru utilizarea zonei drumului judeţean va fi întocmit între părţi un contract de utilizare a zonei drumului, conform modelului prevăzut în ANEXA Nr. 4 la Normele tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes judeţean.În funcţie de condiţiile tehnice specifice modelul poate suferii modificări asupra conţinutului acestuia.

(2) Pentru utilizarea amprizei şi a zonei de siguranţă a drumurilor publice prin amplasarea supraterană sau subterană a unor construcţii, instalaţii şi /sau panouri publicitare , prin executarea de căi de acces la drumul public, cu amenajările aferente, parcări, refugii auto, platforme carosabile şi de control beneficiarul are obligaţia încheierii cu administratorul drumului public a contractului pentru utilizare şi acces în zona drumului public şi plata tarifelor corespunzătoare.

(3) Obligaţia şi responsabilitatea privind construcţia, întreţinerea şi repararea căilor de acces în/din drumul public, a parcărilor, a refugiilor şi a platformelor carosabile revin beneficiarului înscris în acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau acces în zona drumului public.

(4) Utilizarea căilor de acces, a refugiilor auto, a platformelor carosabile sau a altora asemenea, fără acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, emise de administratorul drumului, este interzisă deţinătorilor obiectivelor deservite de aceste amenajări.

Contractul de utilizare a zonei drumului judeţean se încheie odată cu eliberarea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, cu excepţia cazurilor în care utilizatorul este scutit de plata tarifelor pentru amplasarea şi accesul în zona drumului.

(5) Se exceptează de la aplicarea tarifelor prevăzute la alin.(2):

a) - Căile de acces realizate de persoanele fizice la locuinţe, case de vacanţă, anexe gospodăreşti, garaje sau terenuri libere de construcţii, precum şi reţelele care asigură total sau parţial utilităţile, inclusiv racordurile şi branşamentele necesare utilizatorilor casnici (racorduri la instalaţiile de apă, canal, electricitate, gaze, internet, televiziune, telefonie).

Această scutire nu este valabilă însă în cazul în care reţelele, racordurile, branşamentele se află în ampriză sau zona de siguranţă a drumurilor judeţene aflate în proprietatea sau în administrarea C.J.Cluj şi deservesc exclusiv persoane juridice sau când se schimbă destinaţia locuinţei, a casei de vacanţă, a anexei gospodăreşti, a garajului sau a terenului liber de construcţie (cu transformarea parţială sau totală în spaţii lucrative/de prestări servicii/comerciale etc.), precum pentru ansamblurile de locuinţe unifamiliale sau pentru ansambluri de casa de vacanţă cu utilităţile aferente.

b) - Obiectivele şi lucrările, amplasate sau care se realizează în zona de protecţie

c) - Reţelele care asigură, total sau parţial, consumul casnic, servicii de utilităţi publice de apă, canalizare, gaze şi electricitate, inclusiv racordurile şi branşamentele, amplasate în ampriza şi în zona de siguranţă;

d) - Unităţile de asistenţă socială şi de educaţie (cămine sociale, spitale, dispensare, policlinici, creşe, aziluri de bătrâni, şcoli, licee, instituţii de învăţământ, grădiniţe) din subordinea autorităţilor locale sau centrale.

e) - Instituţiile din subordinea M.A.N., sediile de poliţie şi ale serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă reglementate prin <LLNK 12001    88132 331   0 32>Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12002   363 10 201   0 18>Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

f) - Lăcaşurile de cult ale diferitelor organizaţii religioase recunoscute de statul român (biserici, catedrale, mănăstiri etc.).

h) - Unităţile de administraţie, cultură şi sport ale autorităţilor centrale sau locale (primării, consilii locale şi judeţene, cămine culturale, săli de sport etc.), cu excepţia celor care desfăşoară activităţi economice.

i)  - Entităţile din subordinea Consiliului Judeţean Cluj

Administratorul drumului stabileşte tarife pentru utilizarea şi accesul în zona drumului şi excepţiile de la plata acestora care se aprobă prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj.

- pentru instalarea de cabluri, dispozitive sau alte instalaţii asemănătoare pe stâlpii din zona drumului judeţean, având alte destinaţii decât distribuirea de energie electrică, este obligatorie obţinerea acordului şi a autorizaţiei de amplasare şi/sau acces în zona drumului de la administratorul drumului.Pentru obţinerea acordului prealabil şi a autorizaţiei, beneficiarul trebuie să prezinte , în cuprinsul documentaţiei tehnice aferente şi acordul proprietarului stâlpului;

- Obligaţia şi responsabilitatea privind respectarea prevederilor cuprinse la litera(a) revin beneficiarului şi proprietarului stâlpului.

- Deţinătorii cu orice titlu ai panorilor publicitate, ai construcţiilor, ai căilor de acces, ai utilităţilor de orice fel sau ai instalaţiilor acceptate prin acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau acces în zona drumului public, emise de administratorul drumului judeţean, sunt obligaţi ca în termen de 60 de zile de la primirea înştiinţării să execute , pe cheltuiala lor şi fără nicio despăgubire din partea administratorului drumului judeţean, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, în condiţiile în care acest lucru este impus de construirea, modernizarea, modificarea, întreţinerea sau exploatarea drumului public, precum şi de asigurarea condiţiilor pentru siguranţa circulaţiei.

- Responsabilitatea obligaţiilor prevăzute la litera (c) revine beneficiarilor înscrişi în acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului.

- In cazul nerespectării prevederilor de la litera (c), administratorul drumului judeţean poate realiza lucrările necesare pe cheltuiala sa , urmând să facă demersuri pentru recuperarea cheltuielilor în conformitate cu reglementările în vigoare.

- In cazul devierii/relocării/mutării reţelelor electrice de înaltă, medie şi joasă tensiune, datorită lucrărilor de execuţie în vederea realizării de drumuri judeţene, administratorii drumurilor sunt scutiţi de la obţinerea dreptului de uz şi servitute pentru deţinătorii acestor reţele.

- Plata contravalorii lucrărilor pentru protejarea, devierea, mutarea sau dezafectarea instalaţiilor, utilităţilor, reţelelor electrice şi/sau amenajărilor hidrotehnice, petroliere sau de îmbunătăţiri funciare, aflate în zonele afectate de trasee de drumuri judeţene, se va realiza la valoarea de inventar reactualizată a bunurilor respective.

- Orice alte sume care depăşesc contravaloarea lucrărilor, stabilite conform prevederilor de la litera (g) conţinute în devizele de lucrări întocmite , vor fi suportate de către deţinătorii respectivelor instalaţii, utilităţi, reţele sau amenajări, după caz ;

- Pentru realizarea prevederilor de la litera (g) , deţinătorii au obligaţia efectuării lucrărilor într-un termen stabilit de administratorul drumului, dar care nu poate fi mai mic de 30 de zile.

- In cazul nerespectării termenului prevăzut la litera (i), administratorul drumului judeţean poate realiza lucrările necesare pe cheltuiala sa, urmând să facă demersuri pentru recuperarea cheltuielilor în conformitate cu reglementările în vigoare.

- Administratorul drumului este obligat să notifice deţinătorii de construcţii, panouri publicitare , căi de acces , utilităţi sau instalaţii autorizate în zona drumului cu privire la lucrările ce se vor executa la drum, precum şi termenul în care aceştia sunt obligaţi să le desfiinţeze, să le mute sau să le modifice , după cum urmează:

- cu cel puţin 3 luni înainte de începerea lucrărilor a căror execuţie impune desfiiţarea ,mutarea sau modificarea , pentru construcţii autorizate sau caracter definitive

- cu cel puţin o lună înainte de începerea lucrărilor la drum, în cazul construcţiilor acceptate cu caracter provozoriu.

Art. 9. Limitele zonelor drumurilor

(1) Limitele zonelor drumurilor, conform Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt următoarele:

a) Zonele de siguranţă ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioară a amprizei drumului până la:

- 1,50 m - de la marginea exterioară a dispozitivelor de preluare a apelor meteorice, pentru drumurile situate la nivelul terenului;

- 2,00 m - de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu;

- 3,00 m - de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea taluzului până la 5,00 m inclusiv;

- 5,00 m - de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea taluzului mai mare de 5,00 m.

b) Zonele de siguranţă ale podului, care includ şi suprafeţe de teren aflate sub pod, sunt:

- 10,00 m de la limita exterioară a racordării podului cu terasamentul, pentru podurile fără lucrări de apărare a malurilor (rampa de acces face parte integrantă din pod);

- la limita exterioară a lucrărilor de apărare a malurilor, pentru podurile la care aceste apărări au o lungime mai mare de 10 m (rampa de acces face parte integrantă din pod).

c) Zonele de siguranţă ale drumurilor cu versanţi (defileu) cu înălţimea mai mare de 30 m se consideră la partea superioară a taluzului versantului.

d) Zonele de protecţie sunt cuprinse între marginile exterioare ale zonelor de siguranţă şi marginile zonei drumului conform tabelului următor:

| Categoria drumului | Autostrăzi | Drumuri naţionale |
| --- | --- | --- |
| Distanta de la marginea exterioară a zonei de siguranţă până la marginea zonei drumului (m) | 50 | 22 |

Limitele zonelor drumurilor

Art.10.Dispoziţii finale

(1) Condiţiile din prezentele norme tehnice nu sunt limitative. Ele pot fi completate cu alte condiţii specifice situaţiei de pe teren, la iniţiativa administratorului drumului.

(2) Pe parcursul execuţiei lucrărilor (în cazul instalaţiilor subterane) şi înainte de punerea în funcţiune a obiectivului, beneficiarul lucrării are obligaţia de a solicita în scris administratorului drumului şi, după caz, poliţiei rutiere verificarea în teren a modului de execuţie a lucrărilor, a respectării autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces şi a documentaţiei tehnice care a stat la baza autorizării.

(3) În cazul nerespectării acestor condiţii şi dacă abaterile nu sunt de natură să afecteze stabilitatea drumului şi siguranţa circulaţiei, la aprecierea administratorului drumului judeţean, se poate acorda un nou termen de remediere şi numai o singură dată.

(4) Acordul prealabil este valabil 12 luni, termen în care trebuie obţinută autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului de interes judeţean. Acordul prealabil nu dă dreptul la începerea lucrărilor fără obţinerea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului de interes judeţean. Acordul prealabil poate fi prelungit la cerere, pe o perioadă de maximum 12 luni. Pentru perioada de prelungire a acordului prealabil este obligatoriu ca certificatul de urbanism să fie în termen de valabilitate. Cererea de prelungire trebuie depusă cu cel puţin 30 de zile înainte de data de expirare a acordului.

(5)  Autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului de interes judeţean este valabilă pe durata existenţei lucrării sau construcţiei, în condiţiile respectării prevederilor autorizaţiei.

(6)  Durata de execuţie a lucrărilor este de 12 luni de la data emiterii autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului de interes judeţean.

(7)  Durata de execuţie a lucrărilor poate fi prelungită pe o perioadă de câte 12 luni, în corelare cu durata de execuţie a lucrărilor specificată în autorizaţia de construire, prin actualizarea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces.

(8) Durata de execuţie a lucrărilor poate fi prelungită la solicitarea beneficiarului depusă cu minimum 30 de zile înainte de expirarea acesteia.

(9) Pentru mijloacele de publicitate, autorizaţia se emite pentru o durată de 12 luni şi poate fi prelungită la expirarea acestei perioade, în caz de neprelungire urmând ca mijlocul de publicitate să fie desfiinţat la data expirării autorizaţiei.

Excepţie fac totem-urile aferente staţiilor de distribuţie a carburanţilor, a căror autorizaţie se emite pe toată perioada de funcţionare a obiectivului. Acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces pentru totem se vor emite în baza unei documentaţii tehnice, care se va depune odată cu cea aferentă amplasării staţiei de distribuţie a carburanţilor în zona drumului.

(10) Solicitarea de prelungire a valabilităţii autorizaţiei de amplasare se face cu minimum 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a acesteia.

(11) Prelungirea valabilităţii autorizaţiei se face numai pentru mijloacele de publicitate la care au fost respectate condiţiile prevăzute în autorizaţia de amplasare şi/sau de acces. În caz de neprelungire a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces, mijloacele de publicitate vor fi desfiinţate de către deţinători, pe cheltuiala acestora, în termen de 5 zile de la data primirii notificării transmise de administratorul drumului.

PREŞEDINTE	  Contrasemnează

Alin Tișe	    SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Simona Gaci

Anexa nr. 1 la Normele tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes judeţean

MODEL CERERE ELIBERARE ACORD PREALABIL/AUTORIZAŢIE PENTRU AMPLASARE ŞI/SAU EXECUŢIA DE LUCRĂRI ÎN ZONA DRUMURILOR JUDEŢENE

CERERE

Către Consiliul Judeţean Cluj-D.A.D.P.P.

| PERSOANĂ JURIDICĂ sau PERSOANĂ FIZICĂ ÎNMATRICULATĂ | Subscrisa:……………………………………………………………………. cu sediul în: Localitatea:……………………………………………………………………………….. Strada/Bulevardul/Şoseaua…………………….............................. Nr:…………… Bl…….. , Sc………, Et……., Ap……., Judeţ/Sector………………………. Telefon……………….Fax………………e-mail…………........................... Nr. la Reg.Comerţului J………../……….……./…………….., Cod fiscal……………...... Cod IBAN…………/…………./…………/……..…/……..…./…….……... Deschis la banca…………………………………………………………….. Sucursala/Filila……………………………………………………………… Reprezentată legal prin dl/d-na……………………………………………... având funcţia de ……………………. şi prin dl/d-na ……………………… ……………………….. având funcţia de…………………………………… |
| --- | --- |
| PERSOANĂ FIZICĂ | Subsemnatul(a):……………………………………………………cu domiciliul în: Localitatea:……………………………………………………Strada/Bulevardul/Şoseaua………………… …................................Nr:…………., Bl…….. , Sc………, Et……., Ap……., Judeţ/Sector………………. Telefon……………Fax………………e-mail…………….., Identificat cu B.I./C.I. seria…..nr………… eliberat de Poliţia …………………………Având cod numeric personal…………………………….. |

În vederea realizării lucrării ................................................................................................................................................................................................................ în zona DJ………..,km……………., stânga/dreapta

Vă solicit*

  eliberarea acordului prealabil (Nu dă drept de execuţie a lucrărilor)

  eliberarea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public (Se eliberează la faza de obţinere a autorizaţiei de construire-dă drept de realizare a lucrărilor)

  prelungirea acordului prealabil/autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public nr........ din data....................., motivată de ..........................................................................................................................................................

Depunem anexat documentaţia în .............. (..............) exemplare.

Persoana de contact din partea beneficiarului ....................................., tel. ..................................

Persoana de contact din partea proiectantului ...................................., tel. ...................................

Data: ....../........./..........

(loc de semnătură şi ştampilă)

Cererea se va completa integral, se va semna şi se va ştampila de către solicitant.

Cererea se va depune într-un singur exemplar, original, ataşat unui exemplar din documentaţie.

Documentaţia se va depune în 2 exemplare identice.

*) Se va marca căsuţa corespunzătoare intenţiei solicitantului.

PREŞEDINTE	  Contrasemnează

Alin Tișe	    SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Simona Gaci

ANEXA nr. 2 la Normele tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes judeţean

MODEL ACORD PREALABIL

R O M Â N I A

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi                                                                                                                                                                                                                                                                                           Privat al Judeţului Cluj

Birou Exploatare Drumuri Judeţene

Nr. __________/__________

CĂTRE

_______________________

Urmare cererii Dvs. nr. ________/___________ privind lucrarea ___________________________, situată în __________________________, jud. Cluj,  în urma studierii documentaţiei depuse şi în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 43 /1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cu H.C.J.Cluj nr.__________, se emite următorul :

Acord prealabil nr._________ / din  __________________

cu următoarele condiţii :

..........................................................................................................................................................

La recepţia lucrărilor veţi invita în scris şi un reprezentant al Consiliului Judeţean Cluj - Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Cluj.

Acordul prealabil este valabil 12 luni, până în data de ___________________, termen în care trebuie obţinută autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public.

Prezentul acord nu dă dreptul la începerea lucrărilor fără obţinerea autorizaţiei de amplasare şi acces la drum şi a acordului scris al Poliţiei Rutiere Cluj.

Acordul prealabil poate fi prelungit la cerere, pe o perioadă de maximum 12 luni.

Pentru perioada de prelungire a acordului prealabil este obligatoriu ca certificatul de urbanism să fie în termen de valabilitate. Cererea de prelungire trebuie depusă cu cel puţin 30 de zile înainte de data de expirare a acordului	.

Pentru obţinerea autorizaţiei de amplasare şi acces la drum veţi prezenta următoarele documente:...............................................................

Schimbarea funcţiei sau destinaţiei obiectivului implică obţinerea acceptului administratorului drumului pentru noua destinaţie.

Taxa de acord prealabil conform Hotărârii nr. ____________________ a Consiliului Judeţean Cluj este de  ________________lei .

Taxa a fost achitată cu chitanţa nr.  _____________ din ______________.

- PREŞEDINTE

(numele, prenumele şi semnătura)

Director executiv: (numele, prenumele şi semnătura)

şef birou EDJ: (numele, prenumele şi semnătura)

întocmit: (numele, prenumele şi semnătura)

PREŞEDINTE	  Contrasemnează

Alin Tișe	    SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Simona Gaci

ANEXA nr.. 3 la Normele tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes judeţean.

MODEL AUTORIZAŢIE

R O M Â N I A

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi                                                                                                                                                                                                                                                                                           Privat al Judeţului Cluj

Birou Exploatare Drumuri Judeţene

Nr. __________/__________

- AUTORIZAŢIE nr.  ______________

- pentru amplasarea sau executarea de lucrări în zona drumurilor publice

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare, urmare cererii nr.________ din __________  adresată de ______________, cu domiciliul (sediul) în ______________________, jud. Cluj, şi a documentaţiei depuse, se eliberează prezenta autorizaţie pentru amplasarea sau executarea lucrărilor ________________ , situată în vecinătatea drumului judeţean ___________,  km.__________ partea ____________, cu următoarele condiţii:

- Condiţii generale

1. Autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public este valabilă pe durata existenţei lucrării sau construcţiei. Durata de execuţie a lucrărilor este de 12 luni de la data emiterii autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public. Durata de execuţie a lucrărilor poate fi prelungită pe o perioadă de câte 12 luni, în corelare cu durata de execuţie a lucrărilor specificată în autorizaţia de construire, prin actualizarea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces. Durata de execuţie a lucrărilor poate fi prelungită la solicitarea beneficiarului depusă cu minimum 30 de zile înainte de expirarea acesteia.

2. Închiderea sau instituirea restricţiilor de circulaţie se va face conform Ordinului nr.1112/411/2000 al Ministrului de Interne şi Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumurilor publice şi/sau pentru protejarea drumului , cu acordul Serviciului Poliţiei Rutiere din Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj şi cu aprobarea administratorului drumului-D.A.D.P.P.al Jud. Cluj. Delegatul Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Cluj va verifica pe teren şi va consemna într-un proces-verbal cu delegatul unităţii beneficiare,că semnalizarea s-a făcut conform instrucţiunii de mai sus şi că lucrările pot începe.

3. Beneficiarul lucrărilor este obligat să solicite, prealabil execuţiei, acordul de la organele deţinătoare de instalaţii aeriene, subterane, construcţii de orice fel, precum şi pentru plantaţiile existente în zona de execuţie a lucrărilor şi care pot fi afectate.

4. De  degradarea elementelor componente a drumului, a construcţiilor şi instalaţiilor de orice fel, de distrugerea, tăierea sau tunderea plantaţiei fără aprobări legale, situate pe zona drumului, în sectorul în care se execută lucrarea, răspunde direct  beneficiarul lucrării.

5. De orice accident de muncă sau de circulaţie, apărut în timpul şi din cauza execuţiei lucrărilor răspunde direct beneficiarul lucrării.

6. În timpul execuţiei lucrărilor se intezice depozitarea pe platforma drumurilor publice a oricăror materiale, utilaje, unelte, pământ etc.

7. În cazul în care prin construirea, modernizarea, modificarea, întreţinerea, repararea sau exploatarea drumurilor publice sau prin lucrările şi măsurile de siguranţa circulaţiei se impune demolarea, mutarea sau modificarea lucrărilor autorizate în zona drumurilor, beneficiarul construcţiei sau instalaţiei autorizate este obligat să execute demolarea, mutarea sau modificarea acestora,  pe cheltuiala sa, fără nici o despăgubire din partea administratorului drumului, în termen de 60 zile de la data primirii înştiinţării de la organul care administrează drumul public. În cazul nerespectării prevederilor de mai sus, administratorul drumului poate realiza lucrările necesare pe cheltuiala sa, urmând să facă demersuri pentru recuperarea cheltuielilor în conformitate cu reglementările în vigoare.

8. Beneficiarul este obligat să achite, conform legislaţiei în vigoare, taxa de autorizare şi taxele de folosinţă anuală a terenului, ocupat de construcţiile şi instalaţiile autorizate, amplasate pe ampriza şi zona de siguranţă.

9.Repararea şi întreţinerea lucrărilor edilitare subterane realizate în zona drumului public, se fac cu aprobarea administratorului drumului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

10.Proprietarul construcţiilor, instalaţiilor sau al altor asemenea, realizate în zona drumului, fără respectarea condiţiilor din prezenta autorizaţie de amplasare şi acces la drum,este obligat a le desfiinţa sau a le muta, pe cheltuiala sa, în termenul stabilit de administrator. În cazul nerespectării termenului fixat de administratorul drumului, administratorul drumului poate realiza lucrările necesare pe cheltuiala sa, urmând să facă demersuri pentru recuperarea cheltuielilor în conformitate cu reglementările în vigoare.

11.Înainte de punerea în funcţiune a obiectivului, respectarea condiţiilor de siguranţă a circulaţiei şi de amplasare, în conformitate cu prezenta autorizaţie de amplasare şi acces, se consemnează printr-un proces verbal încheiat între delegatul Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Cluj şi delegatul beneficiarului.

12.Nerespectarea prevederilor din prezenta autorizaţie, conduce la anularea acesteia, la aplicarea de sancţiuni şi desfiinţarea construcţiilor şi instalaţiilor autorizate, conform Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997, cu modificările şi  completările ulterioare şi a Hotărârii de Guvern nr. 36/1996 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind exploatarea şi menţinerea în bună stare a drumurilor publice.

13. La eliberarea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, titularul autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces încheie contractul cu administratorul drumului pentru utilizarea şi accesul în zona drumului public. Autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public nu se eliberează până la încheierea contractului cu administratorul drumului.

- Condiţii speciale :

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

În timpul execuţiei lucrărilor se vor lua măsuri pentru asigurarea fluenţei traficului în condiţii de siguranţă şi confort.

Nu se admite depozitarea  materialelor pe acostament şi pe partea carosabilă,  acestea se vor depozita în afara zonei de siguranţă.

Punctul de lucru va fi semnalizat corespunzător, conform instrucţiunilor M.T./M.I. nr.1112/411/2000 si se va face cu  acordul  scris al Serviciului Poliţiei Rutiere Cluj, care va fi comunicat către D.A.D.P.P.

Înainte de începerea lucrărilor, veţi solicita, în scris, un delegat din partea Consiliului Judeţean Cluj –  Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Cluj, care va încheia un proces verbal de predare a amplasamentului.

Nerespectarea prevederilor din prezenta autorizaţie, conduce la anularea acesteia

De orice accident de muncă  apărut în timpul şi din cauza execuţiei lucrărilor va răspunde executantul lucrărilor .

Beneficiarul lucrărilor este obligat, în termenul stabilit de administratorul drumului, să execute, pe cheltuiala sa şi fără nici o despăgubire din partea administratorului drumului, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, în condiţiile în care acest lucru este impus de construirea, modernizarea, modificarea, întreţinerea sau exploatarea drumului public, precum şi de asigurarea condiţiilor pentru siguranţa circulaţiei. Nerespectarea acestui termen dă dreptul administratorului drumului să desfiinţeze lucrările pe cheltuiala acestuia, urmând a se îndrepta împotriva deţinătorilor, conform reglementărilor în vigoare.

Prezenta autorizaţie nu ţine loc de autorizaţie de construire, care se eliberează de cei în drept.

La recepţia lucrărilor veţi invita în scris un reprezentant al Consiliului Judeţean Cluj – Direcţia de Administrare a Domeniului  Public şi Privat a Judeţului Cluj.

Taxa de autorizare conform Hotărârii nr. ___________ a Consiliului Judeţean Cluj este de ______ lei .

Taxa de autorizare a  fost achitată cu  chitanţa nr. _____________ din ________________.

Autorizaţia s-a întocmit în 2 exemplare din care 1 exemplar  se va  transmite la beneficiar  (beneficiarul are obligaţia de a preda un exemplar la punctul de lucru ) , iar  celălalt exemplar la adminisratorul drumului.

Din partea beneficiarului răspunde de aducerea la îndeplinire a clauzelor din prezenta autorizaţie  __________________________________.

- PREŞEDINTE

(numele, prenumele şi semnătura)

Director executiv: (numele, prenumele şi semnătura)

şef birou EDJ: (numele, prenumele şi semnătura)

întocmit: (numele, prenumele şi semnătura)

PREŞEDINTE	  Contrasemnează

Alin Tișe	    SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Simona Gaci

ANEXA nr. 4 la Normele tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes judeţean

MODEL CONTRACT DE UTILIZARE

JUDEŢUL CLUJ                                                                                     UTILIZATOR

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr.____________ /data______________                                                   Nr.___________/data___________

CONTRACTUL DE UTILIZARE

A ZONEI DRUMURILOR JUDEŢENE Nr.______________/______________

- PĂRŢILE  CONTRACTANTE

Prezentul contract se încheie între :

“Judeţul Cluj (în numele Consiliului Judeţean Cluj), cu sediul in municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 106, jud. Cluj, cod de identificare fiscala 4288110, cont RO 97TREZ21621160250XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca, tel. 0372/64.00.30, fax 0372/64.00.70, e-mail infopublic@cjcluj.ro, reprezentată legal prin Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, denumit în contract "Administratorul drumului"

şi

________________________, cu sediul în _____________________________, reprezentată prin _____________ în calitate de ___________, având cont virament nr. _____________________________ deschis la  ____________________________ şi cod fiscal  nr. ___________________,  denumită prin contract "Utilizator".

În baza Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. ____________ s-a încheiat prezentul contract de utilizare a zonei drumului.

- OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1. Obiectul contractului constă în acceptarea utilizării zonei drumurilor judeţene aflate în administrarea  CONSILIULUI JUDEŢEAN CLUJ-DIRECŢIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT A JUDEŢULUI CLUJ de către utilizator, în condiţiile prezentului contract.

Art.2. Autorizaţia nr.___________________ este parte integrantă din contract şi cuprinde ___________în zona  drumului judeţean DJ_________ km. ___________, partea ____________ şi tariful de utilizare stabilit conform Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. _____________.

Art.3 Predarea-primirea zonei acceptate se face pe bază de proces verbal (Anexa 2).  Data procesului verbal de predare- primire reprezintă data de început pentru perceperea tarifului de utilizare a zonei drumului specificat în contract, cu excepţia cazului în care lucrările la obiectiv au fost demarate -situaţie în care tariful se calculează de la  data încheierii contractului.

- TERMENE

Art.4. Contractul de utilizare se încheie pe o durată de 5 ani, începând cu data de _______________ şi se va prelungi în caz de nevoie.

- VALOAREA CONTRACTULUI

Art.5. Sumele aplicate, ca tarife de utilizare a obiectivelor menţionate la articolul 2, sunt specificate în Anexa nr.1 la prezentul contract.

Art.6. Valoarea totală a prezentului contract este de  ______________ lei/an .

Art.7. Pe parcursul derulării contractului, tarifele vor fi reactualizate anual, prin Hotărâre de Consiliu Judeţean Cluj, şi se vor încheia acte adiţionale care vor face parte integrantă din prezentul contract.

Art.8. Pentru investiţiile suplimentare faţă de cele menţionate în prezentul contract, se vor întocmi acte adiţionale, prin care se vor stabili sumele datorate de către utilizator administratorului drumului  şi modalităţile de plată.

- PLATA  SUMELOR  DATORATE

Art.9. Plata  sumelor datorate ca tarife de utilizare se face anual, în termen de 30 de zile de la emiterea facturii .

Art.10. Achitarea sumelor datorate ca tarife de utilizare  se face în contul "Administratorului drumului”, RO97TREZ21621160250XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca, din contul "Utilizatorului" .

Art.11. Achitarea tarifelor se face cu ordin de plată, în baza facturilor emise de administratorul drumului.

Art.12. Neplata tarifelor la termenele stabilite, autorizează administratorul drumului să perceapa majorări de întirziere de 0,1 % pe zi .

Art.13. Neplata tarifelor în termen, autorizează administratorul să  rezilieze  contractul  şi să ceară plata de daune, inclusiv  dobânzile legale pentru suma neachitată.

- OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE

Art.14. Administratorul drumului se obligă :

a) să permită utilizatorului executarea lucrărilor autorizate şi folosirea acestora în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

b)  să înştiinţeze utilizatorul cu cel putin 3 luni înaintea începerii lucrărilor de construire, modernizare, întreţinere sau exploatarea drumului public, care pot afecta construcţiile şi instalaţiile utilizatorului.

Art.15. Utilizatorul se obligă :

a) să folosească zona drumului conform autorizaţiei de amplasare şi autorizaţiei de construire;

b) să execute, pe cheltuiala lui şi fără nici o despăgubire din partea administratorului drumului, demolarea, mutarea sau modificarea construcţiilor şi instalaţiilor acceptate în zona drumului, în termenul fixat de administratorul drumului, dacă acest lucru este impus de construirea, modernizarea, modificarea, întreţinerea sau exploatarea drumului public, precum şi de asigurarea condiţiilor pentru siguranţa circulaţiei;

c) să întreţină semnalizarea rutieră în zona sa de activitate când aceasta se impune ;

d)  să nu execute alte lucrări decât cele autorizate de către administratorul drumului;

e)  să nu schimbe destinaţia construcţiilor fără acordul administratorului drumului;

f) să achite tarifele de utilizare a zonei drumului, reactualizate anual conform Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj, la termenele fixate prin contract;

h)  la rezilierea contractului să predea terenul în starea în care l-a primit, fiind considerat ca l-a primit în stare bună. Data preluării prin proces verbal a zonei drumului de către administratorul drumului va fi considerată ca dată a rezilierii contractului.

- ALTE OBLIGAŢII

Art.16. Administratorul drumului va putea modifica tariful de utilizare în funcţie de noile acte normative ce vor apărea.

Art.17. Indiferent de partea care solicită rezilierea parţială a contractului, cheltuielile aferente demolării construcţiilor utilizatorului şi refacerii zonei drumului vor reveni utilizatorului.

- SUBÎNCHIRIEREA

Art.18. Subânchirierea în tot sau în parte a construcţiilor utilizatorului unui terţ, sunt permise numai cu acordul prealabil scris al administratorului drumului şi cu respectarea condiţiilor din prezentul contract.

- RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.19. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale partea vinovată se obligă să plătească daune-interese.

Art.20. Forţa majoră apără de răspundere.

- LITIGII

Art.21. Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract se vor rezolva pe cale amiabilă.

În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi transmis spre soluţionare instanţelor judecătoreşti.

- CLAUZE SPECIALE

Art.22. Utilizatorul va respecta condiţiile de exploatare a zonei drumului în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 republicată, cu completările şi modificările ulterioare  şi nu va facilita alte activităţi în zona sa de utilizare care ar putea cauza accidente de circulaţie.

Art.23. Înstrăinarea de către utilizator a construcţiilor şi instalaţiilor sale cu păstrarea amplasamentului se va putea face numai după ce utilizatorul va comunica administratorului drumului, schimbarea proprietarului în termen de 30 de zile de la semnarea contractului.

Art.24. Condiţiile impuse prin autorizaţiile de amplasare a construcţiilor şi instalaţiilor din zona drumului fac parte integrantă din prezentul contract.

Art.25. Fiecare dintre părţile contractante va putea solicita rezilierea contractului. Rezilierea se va face în baza unui "act de reziliere" semnat de ambele părţi, sau printr-o notificare adresată celeilate părti cu cel puţin 30 de zile înainte, cu respectarea condiţiilor din art.15, litera "h".

Art.26.  La constatarea creşterii sau diminuării zonei utilizate inventariate la data încheierii contractului, prezentul contract va putea fi modificat prin acte adiţionale, cu acordul ambelor părţi.

- DISPOZIŢII SPECIALE

Art.27. Persoana responsabilă cu urmărirea contractului din partea administratorului drumului este ____________________, telefon 0264-598801.

Persoana responsabilă cu urmărirea contractului din partea utilizatorului este_________________, telefon ______________

Prezentul contract  conţine _________file, anexa 1 ( 1 filă) şi anexa 2 (1 filă) care fac parte integranta din contract. Contractul a fost încheiat  în 2(două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Administratorul drumului                                                     Utilizator

JUDEŢUL CLUJ 	                                                          ________________________

(în numele Consiliului Judeţean Cluj)

Preşedinte	       Administrator

(numele, prenumele şi semnătura)                                	(numele, prenumele şi semnătura)

Director General D.G.B.F.R.U.

(numele, prenumele şi semnătura)

Director executiv D.J.

(numele, prenumele şi semnătura)

Director executiv D.A.D.P.P

(numele, prenumele şi semnătura)

Vizat juridic

(numele, prenumele şi semnătura)

şef birou EDJ

(numele, prenumele şi semnătura)

întocmit: (numele, prenumele şi semnătura)

PREŞEDINTE	  Contrasemnează

Alin Tișe	    SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Simona Gaci

Anexa 1. la CONTRACTUL DE UTILIZARE

A ZONEI DRUMURILOR JUDEŢENE

|  | TARIFE PENTRU UTILIZARE PRIN OCUPAREA AMPRIZEI, A ZONEI DE SIGURANŢĂ ŞI A ALTOR SUPRAFEŢE DIN ZONA DRUMULUI JUDEŢEAN | mp/ml | Tarif unitar | Suma lei/an |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Administratorul drumului                                                     Utilizator

JUDEŢUL CLUJ 	                                                          ________________________

(în numele Consiliului Judeţean Cluj)

Preşedinte	       Administrator

(numele, prenumele şi semnătura)                                	(numele, prenumele şi semnătura)

Director General D.G.B.F.R.U.

(numele, prenumele şi semnătura)

Director executiv D.J.

(numele, prenumele şi semnătura)

Director executiv D.A.D.P.P

(numele, prenumele şi semnătura)

Vizat juridic

(numele, prenumele şi semnătura)

şef birou EDJ

(numele, prenumele şi semnătura)

întocmit: (numele, prenumele şi semnătura)

PREŞEDINTE	  Contrasemnează

Alin Tișe	    SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Simona Gaci

Anexa 2 la contractul de utilizare a zonei drumului	VIZAT

nr ________________ din _____________________

Director D.A.D.P.P

(numele, prenumele şi semnătura)

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE AMPLASAMENT

Nr._________ încheiat azi ________________________(zi/lună/an)

PĂRŢILE:

“Judeţul Cluj (în numele Consiliului Judeţean Cluj), cu sediul in municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 106, jud. Cluj, cod de identificare fiscala 4288110, tel. 0372/64.00.30, fax 0372/64.00.70, e-mail infopublic@cjcluj.ro, reprezentată legal prin Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, denumit în contract "Administratorul drumului"

şi

________________________, cu sediul în _____________________________, reprezentată prin _____________ în calitate de ___________, având cont virament nr. _____________________________ deschis la  ____________________________ şi cod fiscal  nr. ___________________,  denumită prin contract "Utilizator".

au convenit la încheierea prezentului proces verbal de predare-primire, în baza art.3 din contractul mai sus amintit, având ca obiect acordarea de către "Administratorul drumului" şi preluarea de către  "Utilizator" a terenului în suprafaţă de ____________mp/ml situat în zona DJ________ km. ___________ partea ________________, identificat conform art.2 din contractul de utilizare a zonei drumului, în vederea realizării lucrărilor autorizate conform autorizaţiei CJCluj-DADPP nr._____________.

În conformitate cu art.3 din contractul mai sus amintit,  data procesului verbal de predare- primire reprezintă data de început pentru perceperea tarifului de utilizare a zonei drumului specificat în contract, cu excepţia cazului în care lucrările la obiectiv au fost demarate - situaţie în care tariful se calculează de la  data încheierii contractului.

Prezentul proces verbal de predare-primire face parte integrantă din contractul de utilizare  a zonei drumului menţionat mai sus, conţine 1(una) filă şi a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

În prezentul act nu se acceptă completări, ştersături sau modificări decât sub semnături şi ştampile autorizate.

Administratorul drumului                                                            Utilizator

C.J. Cluj-D.A.D.P.P.  al Jud. Cluj                                              ______________________________

Reprezentant D.A.D.P.P.       	Reprezentant

întocmit

(numele, prenumele şi semnătura)

PREŞEDINTE	  Contrasemnează

Alin Tișe	    SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Simona Gaci