ROMÂNIA								   Anexă

JUDEŢUL  CLUJ							   la Hotărârea nr. 274/2008

CONSILIUL  JUDEŢEAN

PROGRAM  INTEGRAT

DE GESTIONARE

A CALITĂŢII AERULUI

PENTRU INDICATORII  PM10  ŞI NO2

ÎN JUDEŢUL CLUJ,

PE PERIOADA 2008-2013

INTRODUCERE

Privită din punct de vedere istoric, poluarea mediului înconjurător a apărut odată cu omul, dar s-a dezvoltat şi s-a diversificat pe măsura evoluţiei societăţii umane, ajungând astăzi una dintre principalele preocupări ale specialiştilor din diferite domenii ale ştiinţei şi tehnicii, ale statelor şi guvernelor, ale întregii populaţii a pământului.

În acest context, protecţia mediului a devenit una din cele mai importante activităţi pe care le desfăşoară instituţiile publice şi reprezintă o preocupare permanentă a organizaţiilor neguvernamentale.

Este tot mai relevant faptul că activitatea de protecţie a mediului nu mai poate fi trecută pe plan secundar şi acest lucru este confirmat nu numai de semnalele care vin din partea organismelor de specialitate şi a oamenilor de ştiinţă, dar aceste avertismente pot fi desprinse şi din datele care prezintă evoluţia calităţii factorilor de mediu la nivel global.

Judeţul Cluj este unul dintre cele mai dezvoltate judeţe ale României. Potenţialul său economic este dat atât de resursele locale, tradiţia şi experienţa de durată în majoritatea sectoarelor, cât şi prin poziţia sa de lider al comerţului în Transilvania, datorită aşezării favorabile, la răscruce de rute comerciale importante care leagă Europa Centrală de zona Balcanilor.

Calitatea aerului în judeţul Cluj este caracterizată în funcţie de dinamica indicatorilor statistici de calitate a aerului şi evoluţia lor în timp.

Acesta este unul din motivele pentru care a fost transpusă în legislaţia românească Directiva Consiliului nr. 96/62/CE şi directivele fiice (Directiva Consiliului nr.1999/30/CE privind valorile limită pentru SO2, dioxid de azot şi oxizi de azot, particule în suspensie şi Pb în aerul atmosferic, Directiva Consiliului nr. 2000/69/CE privind valorile limită pentru benzen şi monoxid de carbon în aerul înconjurător şi Directiva Consiliului nr. 2002/3/CE privind poluarea aerului cu ozon). Acest lucru a fost realizat prin Ordinul Ministerului Mediului nr. 592/2002.

În Uniunea Europeană există valori unitare limită pentru indicatorii monitorizaţi şi care vizează calitatea aerului. Prin directivele menţionate este stabilit faptul că trebuie luate măsuri, pentru reducerea concentraţiilor de emisii care pun în pericol sănătatea oamenilor.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj a monitorizat starea de calitate a aerului din judeţul Cluj atât prin intermediul analizelor efectuate cu ajutorul aparaturii din dotarea laboratorului de analize fizico-chimice, cât şi cu ajutorul staţiilor automate de monitorizare a calităţii aerului amplasate în cele 5 puncte de prelevare din judeţ, dar a ţinut seama şi de măsurătorile efectuate de către laboratoarele celor mai importanţi agenţi economici poluatori.

La baza elaborării acestui program integrat de gestionare a calităţii aerului în judeţul Cluj au stat măsurătorile realizate de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj.

Rezultatele acestor măsurători realizate în municipiile Cluj-Napoca şi Dej au pus în evidenţă depăşiri ale valorilor limită pentru indicatorul PM10 în anul 2006 şi pentru indicatorii PM10 şi NO2 în anul 2007.

Prin actualul program integrat de gestionare a calităţii aerului, pentru indicatorii mai sus menţionaţi, s-au analizat cauzele acestor depăşiri precum şi posibilităţile existente în prezent pentru atingerea valorilor limită prevăzute de legislaţia în vigoare.

În anii următori, Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj va monitoriza calitatea aerului în judetul Cluj mai ales în Cluj şi Dej, ştiut fiind faptul că mediul urban este un mare consumator de resurse, un producător major de emisii poluante rezultate din industrie, trafic şi alte surse difuze de combustie, fiind caracterizat de o densitate mare a populaţiei şi de concentrarea surselor de poluare.

Sursele principale de NO2 sunt reprezentate de procesele de combustie ale motoarelor autovehiculelor, precum şi de producerea de energie, iar sursele de PM10 sunt traficul, construcţiile şi industria.

Măsurile propuse în cadrul acestui program vizează în special reducerea poluării cauzată de autovehicule, creşterea suprafeţelor de spaţii verzi, controlul şantierelor de construcţii, precum şi realizarea proiectelor de infrastructură la nivelul judeţului.

Programul de gestionare a calităţii aerului este public.

Având în vedere importanţa participării publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul, acesta este invitat, conform legislaţiei în vigoare, să formuleze observaţii în scris la programul de gestionare prezentat, pe care să le trimită pe adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, str. Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, sau la adresa de e-mail monitorizare.planuri@apmcluj.ro. Atât propunerea de program cât şi varianta finală a programului, se va publica pe pagina de web a APM Cluj, www.apmcluj.ro .

Programul integrat de gestionare se va supune dezbaterii publice prin stabilirea de întâlniri între reprezentanţii titularului activităţii, ai Comisiei Tehnice şi public. În urma dezbaterii se va încheia un proces-verbal care va cuprinde discuţiile şi concluziile întâlnirii. Comisia tehnică va organiza dezbaterea publică în locul cel mai convenabil pentru public, în afara orelor de program (data şi locul dezbaterii publice se va stabili ulterior).

Măsurile şi activităţile din cadrul programului de gestionare nu se pot desfăşura pe o perioadă mai mare de 5 ani.

# CAPITOLUL  I

# Dispoziţii generale

Evaluarea calităţii aerului, bazată pe metode şi criterii comune cu cele ale Uniunii Europene, în vederea menţinerii calităţii aerului înconjurător acolo unde aceasta este bună şi îmbunătăţirii în alte cazuri cazuri, are la bază Directiva 96/62/CE a Consiliului privind evaluarea şi gestionarea calităţii aerului înconjurător şi directivele fiice (Directiva 1999/30/CE a Consiliului privind valorile limită pentru dioxidul de sulf, dioxidul de azot şi oxizii de azot, pulberile în suspensie şi plumbul din aerul înconjurător, Directiva  2000/69/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind valorile limită pentru benzen şi monoxidul de carbon din aerul înconjurător şi Directiva 2002/3/CE a Parlamentului European şi Consiliului privind ozonul din aerul înconjurător).

Directiva 96/62/CE a Consiliului privind evaluarea şi gestionarea calităţii aerului înconjurător şi directivele fiice stabilesc ţinte în ceea ce priveste calitatea aerului, cu scopul de a evita sau reduce efectele dăunătoare asupra sănătăţii umane şi a mediului, a poluanţilor atmosferici.

Transpunerea Directivei cadru 96/62/CE s-a realizat în România prin adoptarea urmatoarelor acte legislative:

- O.U.G. nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei (M.Of. nr. 63/06.12.2000), modificată şi aprobată prin Legea nr. 655/2001(M.Of.. nr. 773/4.12.2001);

- H.G. nr. 586/2004 (M.Of.nr.398/03.05.2004) privind înfiinţarea şi organizarea Sistemului Integrat de Evaluare şi Gestionare a Calităţii Aerului (SNEGICA).

- H.G. nr. 543/2004 (M.Of.nr.393/04.05.2004) privind elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului;

- H.G. nr. 731/2004 (M.Of.nr.496/02.06.2004) privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Protecţia Atmosferei;

- H.G. nr. 738/2004 (M.Of.nr.476/27.05.2004) privind aprobarea Planului Naţional de Acţiune pentru Protecţia Atmosferei;

- Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România (M. Of. nr. 739/09.10.2002)

- Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 35/2007 privind aprobarea metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului.

- Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxid de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10, PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător (M.Of. nr. 765/21.10.2002).

Până la sfârşitul anului 2008 conform Angajamentelor semnate de ţara noastră este necesar să fie creat Sistemului Naţional de Evaluare şi Gestionare Integrată a Calităţii Aerului prin dotarea autorităţilor locale pentru protecţia mediului cu echipamente de monitorizare a calităţii aerului şi cu echipamente de laborator.

Aglomerarea Cluj (municipiul Cluj-Napoca şi comunele limitrofe) a fost aleasă, alături de alte 3 mari aglomerări din ţară, pentru realizarea unei reţele automate de  monitorizare a calităţii aerului conform cerinţelor UE, cu ajutorul unui proiect PHARE.  Reţeaua constă din 4 staţii de monitorizare on-line a calităţii aerului în municipiul Cluj-Napoca şi o staţie în municipiul Dej. Aceste staţii automate de monitorizare a calitatii aerului au funcţionat, începând cu luna ianuarie 2006.

Menţionăm că amplasamentele pentru aceste staţii automate de monitorizare  au fost stabilite, cu respectarea reglementărilor în vigoare, în urma unui amplu studiu privind evaluarea preliminară a calităţii aerului şi a dispersiei atmosferice la nivel local.

Fig. nr.1. Staţie de monitorizare automată a calităţii aerului

Un obiectiv deosebit de important al Directivei cadru 96/62/CE îl reprezintă obligativitatea de obţinere a informaţiei adecvate privind calitatea aerului înconjurător şi asigurarea că, această informaţie a fost pusă la dispoziţia publicului. În acest sens pe lângă site-ul www.calitateaer.ro unde se regăsesc măsurătorile realizate de întreaga reţea de monitorizare a calităţii aerului la nivel naţional, publicul poate urmări rezultatele determinărilor pe cele două panouri informaţionale, unul exterior şi altul interior, amplasate în municipiul Cluj-Napoca, în Piaţa Mihai Viteazu, pe rondoul din faţa halei agroalimentare, respectiv în incinta Primăriei situată pe str. Moţilor.

Conform prevederilor HG. nr. 543/2004 în cazul apariţiei unei depăşiri a valorilor limită şi/sau valorilor ţintă ale unuia şi/sau mai multor poluanţi în aerul înconjurător se cuprinde măsurile/acţiunile care se vor desfăşura pe o perioadă de maximum 5 ani, în vederea încadrării sub aceste valori.

Metodologia de elaborare şi punere în aplicare a programelor de gestionare a calităţii aerului a fost stabilită prin Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăriri Apelor nr. 35/2007.

Valorile limită şi perioadele de mediere pentru poluanţii dioxid de sulf (SO2), dioxid de azot (NO2), oxizi de azot (NOx), pulberi în suspensie (PM10 şi PM2,5), plumb, monoxid de carbon (CO), precum şi valorile ţintă şi perioada de mediere pentru ozon (O3) au fost stabilite prin Ordinul MAPM nr. 592/2002.

Program/programul integrat de gestionare a calităţii aerului cuprinde: descrierea situaţiei în care apar depăşirile, analiza cauzelor, observarea tendinţelor precum şi măsurile/acţiunile propuse.

Prin ordin al Prefectului judeţului Cluj, la propunerea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj şi a Consiliului Judeţean, s-a înfiinţat, la nivel judeţean Comisia tehnică pentru elaborarea programelor de gestionare a calităţii aerului. Comisia tehnică are în componenţa sa reprezentanţi ai tuturor autorităţilor şi instituţiilor cu atribuţii în elaborarea şi punerea în aplicare a programelor de gestionare a calităţii aerului.

În vederea elaborării programului integrat de gestionare a calităţii aerului, Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj a avut obligaţia să identifice sursa/sursele care au generat concentraţii pentru unul sau mai mulţi poluanţi mai mari decat valorile limită şi/sau valorile ţintă, să stabilească măsurile care trebuie luate şi, ulterior, să monitorizeze implementarea acestora şi atingerea obiectivelor stabilite prin programul de gestionare, să coordoneze activităţile diferitelor autorităţi inclusiv prin realizarea unui consens între aceste autorităţi, să informeze publicul prin iniţierea unor dezbateri publice legate de elaborarea programului integrat de gestionare a calităţii aerului, şi în final să publice pe pagina proprie de internet versiunea finală a programulului integrat de gestionare a calităţii aerului în vederea accesului publicului la informaţia de mediu.

Programul integrat de gestionare a calităţii aerului în judeţul Cluj, vizează municipiile Cluj-Napoca si Dej şi a fost întocmit datorită depăşirilor valorilor limită pentru indicatiorii PM10 si NO2.

Pentru stabilirea măsurilor de îmbunătăţire a calităţii aerului s-au analizat toţi potenţialii poluatori şi s-a luat în considerare contribuţia lor şi în consecinţă la măsurile de reducere la depăşirea valorilor limită conform principiului proporţionalităţii precum şi la măsurile de reducere prezenţei noxelor în atmosferă.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj colaborează, pe bază de protocol, cu autorităţi ai căror reprezentanţi fac parte din Comisia Tehnică, cu scopul de a impune măsurile stabilite prin programul de gestionare a calităţii aerului, precum şi de a monitoriza implementarea acestora.

Reţeaua de monitorizare a calităţii aerului în judeţul Cluj este alcătuită din cinci staţii automate de monitorizare a calităţii aerului, care permit, prin aparatura cu care au fost dotate, monitorizarea on-line a următorilor poluanţi: NOx, SO2, CO, compuşi organici volatili, pulberi în suspensie PM10, O3.

Fig. nr. 2. Amplasarea staţiilor de monitorizare a calităţii aerului din

municipiul Cluj-Napoca

Staţiile de monitorizare a calităţii aerului din municipiul Cluj–Napoca se află pe urmatoarele amplasamente:

- Staţia de monitorizare CLU-1, tip trafic, este situată în staţia de autobuz de pe str. Aurel Vlaicu în fata blocului 5B

- Staţia de monitorizare CLU-2, tip urban, este situată în curtea interioară a Liceului Teoretic Nicolae Balcescu

- Staţia de monitorizare CLU-3, tip suburban, este situată în cartierul Grigorescu, Blvd. 1 Decembrie 1918, lângă garajul RATUC

- Staţia de monitorizare CLU-4, tip industrial, este amplasată pe str. Dâmboviţei, în zona Expo Transilvania

Locaţia staţiei monitorizare CLU-5, tip urban, din municipiul Dej este str. 21  Decembrie colţ cu str. Vasile Alecsandri, în faţa imobilului cu nr. 2.

Fig. nr. 3.  Amplasarea staţiei de monitorizare a calităţii aerului din

municipiul Dej

Stabilirea programului de măsuri pentru indicatorul PM10 şi NO2 în Cluj-Napoca şi Dej sunt considerate: industria (zona industriala din Dej), activităţile de construcţii, traficul (circulaţia rutieră intensă din Cluj-Napoca şi Dej) precum şi alte surse.

Programului integrat de gestionare a calităţii aerului pentru indicatorii PM10 şi NO2 în municipiile Cluj-Napoca şi Dej a fost elaborat pe baza măsurătorilor efectuate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj în anul 2006 si 2007 la staţiile de măsurare CLU-1-Aurel Vlaicu, CLU-2-Bălcescu, CLU-3-Grigorescu şi CLU-5-Dej.

În 2006 au fost înregistrate depăşiri ale valorilor limită pentru indicatorul PM10, iar în 2007 au fost înregistrate depăşiri ale valorilor limită pentru indicatorii PM10 şi NO2.

CAPITOLUL  II

Descrierea fizico-geografică a judeţului Cluj

Judeţul Cluj este situat în zona de contact a trei unităţi geografice majore: Munţii Apuseni, Podişul Someşan, traversat de Someş, cu altitudini de 500-600 m şi Câmpia Transilvaniei între Someş şi Mureş (o regiune deluroasă, relativ netedă cu văi scurte pe care s-au amenajat iazuri). Este un judeţ de podiş şi de munte.

Coordonatele geografice situează judeţul Cluj între paralelele de 46°24'47'' în sud şi 47º28’44’’ în nord (latitudine nordică), respectiv meridianele de 23º39’22’’ în vest şi 24º13’46’’ în est (longitudine estică), fiind situat în partea central-vestică a României, în centrul provinciei istorice Transilvania, făcând parte din Regiunea de Dezvoltare 6 Nord-Vest.

Vecinii judeţului sunt: la nord-est judeţele Maramureş şi Bistriţa-Năsăud, la est judeţul Mureş, la sud judeţul Alba şi la vest judeţele Bihor şi Sălaj.

Trăsătura caracteristică a cadrului natural o constituie predominanţa zonelor de deal pe aproape două treimi din suprafaţa judeţului, o treime din suprafaţa totală fiind reprezentată de către relieful muntos. Câmpiile propriu-zise lipsesc, fiind suplinite de luncile râurilor Someş şi Arieş.

Străvechi centru de cultură şi civilizaţie românească, judeţul Cluj este întins pe o suprafaţă de 6674,4 km2, ceea ce reprezintă 2,8% din teritoriul României.

Relieful este în principal colinar şi deluros (mai mult de două treimi din suprafaţă) şi muntos. Unităţile deluroase aparţin Podişului Transilvaniei (Podişul Someşan şi Câmpia Transilvaniei), iar munţii sunt reprezentaţi de subunităţile Munţilor Apuseni.

Munţii, situaţi în partea de sud -vest a judeţului, care ocupă mai puţin de o treime din suprafaţa, fac parte din grupa Muntilor Apuseni, având o mare complexitate din punct de vedere geologic, fiind alcatuiţi din toate tipurile de roci şi formând un adevarat mozaic petrografic. Munţii Apuseni sunt reprezentati de masivele Vlădeasa (1836 m) şi Muntele Mare (1826 m), precum şi de Munţii Gilaului, respectiv extremitatea nordică a Munţilor Trascăului.

Zona deluroasă cuprinde partea sud-estica a Podişului Someşan, pe cea nord-vestică a Câmpiei Transilvaniei, precum şi masivul Feleacului cu o altitudine de 832 m. Podişul Someşan include mai multe subunităţi. Dintre acestea, unele apar ca depresiuni de contact cu muntele (Huedin şi Iara).

Se pot identifica şi anumite culoare depresionare cum ar fi Alba Iulia- Turda precum şi culoarul Someşului Mic (în zona Dej). Culoarul Someşului Mic se dezvoltă din dreptul localităţii Gilău, care este situată la confluenţa Someşului Cald cu Someşul Rece. O prima lărgire importantă a văii are loc pe distanţa Apahida - Bonţida, următoarea lărgire, fiind cea din zona municipiului Dej.

Câmpiile, ca treaptă de relief cu valori sub 200 m, lipsesc integral din judetul Cluj, acestea fiind suplinite de luncile râurilor Someş şi Arieş. Altitudinea minimă din judetul Cluj este de 227 m şi se înregistraza la ieşirea Someşului din judeţ. Munţii sunt situaţi în vestul şi sud-vestul judeţului şi aparţin unităţii montane a Apusenilor: Munţii Vlădeasa, Munţii Gilău şi Muntele Mare. Înălţimile cele mai reprezentative sunt în Masivul Vlădeasa 1.842 m şi Muntele Mare 1.826 m. Altitudinea minimă de 227 m, se înregistrează la ieşirea Someşului din judeţ.

Zona de deal reuneşte subunităţi ale Podişului Someşan (Dealurile Cluj-Borşa, Dealurile Dejului, Dealurile Gârboului, Dealurile Ciceului, etc), Dealul Măhăceni, Dealul Feleacului, precum şi dealuri care aparţin unităţilor Câmpiei Transilvaniei. Câmpia Transilvaniei este, de fapt,  o regiune de podiş cu aspect colinar (deluros), toponimul de câmpie fiind legat de exploatarea predominant agricolă a acestei regiuni. Tranziţia între aceste unităţi se realizează prin depresiuni şi culoare: Depresiunea Huedin, Depresiunea Iara - Săvădisla, Culoarul Crişului Repede, Culoarul  Cluj – Căpuş - Gilău, Culoarul şi Depresiunea Apahida - Borşa, Depresiunea Dejului. Văile Someşului şi Arieşului  prezintă lunci largi, deosebit de prielnice culturilor intensive.

Reţeaua hidrografică este bine reprezentată, râurile principale care strabat teritoriul judeţului Cluj sunt: Someşul Mic, Arieşul şi Crişul Repede. Configuraţia reliefului imprimă reţelei hidrografice caracter radiar pe versanţii muntoşi şi o scurgere subsecventă în perimetrul depresionar.

Lacurile naturale sunt puţine şi de importanţă secundară ca utilitate economică, dar interesante ca geneză şi valoare ştiinţifică, două dintre ele fiind declarate rezervaţii naturale: Lacul Ştiucii şi Lacul Legii. Lacurile antropo-saline (apărute prin inundarea cu apă a unor vechi ocne părăsite) se caracterizează prin adâncimi mari şi prin calităţi terapeutice ale apelor cu salinitate foarte mare. Printre cele mai importante se numără complexele lacustre de la Turda, Cojocna, Sic şi Ocna Dejului. Categoria cea mai reprezentativă ca dimensiune şi importanţă o constituie lacurile de acumulare: Gilău, Someşu Cald, Tarniţa şi Fântânele.

Potenţialul vegetal şi faunistic diversificat este expresia prezenţei asociaţiilor forestiere montane (conifere şi păduri de amestec conifere foioase), alături de asociaţiile silvo-stepice ale colinelor Câmpiei Transilvaniei.

Clima judeţului Cluj este determinată în primul rând de poziţia României pe glob. Fiind amplasată la jumătatea distanţei dintre Ecuator şi Polul Nord şi ţara noastră este strabatută de paralela de 45o latitudine nordică. Poziţia geografică pe continent a ţării noastre, la aproximativ 2000 km de Oceanul Atlantic, 1000 km de Marea Baltică, 400 km de Marea Adriatică şi riverană cu Marea Neagră, conferă climei un caracter temperat continental. Masele de aer dirijate spre teritoriul Romaniei în diferite contexte sinoptice, evoluează într-o gamă foarte amplă, mergând de la cele arctice, până la cele tropicale (sahariene), ceea ce conferă climei un caracter de tranziţie.

Datorită poziţiei sale, judeţul Cluj beneficiază de un climat continental moderat. Ca urmare, în timpul iernii predomină pătrunderile de natură maritim-polară sau maritim carpatică din nord-vest, iar vara aerul cald din  sud-vest.

Relieful creează diferenţieri climatice între regiunea muntoasă şi deluroasă a judeţului şi o zonare pe verticală a principalelor elemente climatice..

Mediile anuale ale umezelii relative a aerului diferă în cele două zone caracteristice ale judeţului, ca urmare a deosebirilor de ordin tehnic. Comparativ cu alte regiuni ale ţării, aceste valori sunt destul de ridicate, datorită maselor de aer cald din vest. Nebulozitatea prezintă deosebiri între zona deluroasă şi cea montană, în funcţie de relief şi circulaţia atmosferică.

Precipitaţiile atmosferice sunt caracterizate printr-o creştere a cantităţilor medii anuale dinspre nord-est spre sud-vest. Zona cu cele mai scăzute valori anuale ale precipitaţiilor este Depresiunea Turda Câmpia Turzii. Luna cu cea mai scazută cantitate de precipitaţii este februarie (18-35 l/m2), iar în luna iunie se înregistreaza cea mai mare cantitate de precipitaţii.

În anul 2006, temperaturile aerului înregistrate în judeţul Cluj s-au încadrat în valori normale, în majoritatea zonelor (Cluj- Napoca, Dej Turda), cu excepţia regiunilor montane (Băişoara, Vlădeasa peste cota 1800 m) şi în depresiunea Huedin unde temperaturile au fost usor mai ridicate decat valorile normale multianuale. Regimul termic în aceste zone poate fi caracterizat ca fiind „calduros”. Faţă de anului 2005, temperaturile anului 2006 au fost uşor mai ridicate, excepţie făcând zona montană, unde, la staţiile Băişoara şi Vlădeasa peste 1800 m s-au înregistrat diferenţe mai mari, de 0.9, respectiv 0.8º C.

Faţă de  anii 2005 si 2006, temperaturile anului 2007 au fost uşor mai ridicate la toate staţiile meteorologice din judeţul Cluj. Se observă o creştere în fiecare an a temperaturii medii anuale faţă de normala climatologică.

Tabelul nr. 2.1. Variaţia temperatura aerului (ºC) în judeţul Cluj

| Nr. crt. | Staţia meteorologică |  | Normala Climatologică |  | Temperatura medie anuală în 2005 (oC) | Temperatura medie anuală în 2006 (oC) |  | Temperatura medie anuală în 2007 (oC) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Cluj- Napoca |  | 8.3 | 8.4 |  | 8.7 |  | 10.1 |
| 2 |  | Dej |  | 8.4 | 8.3 |  | 8.7 |  | 10.3 |

Datele au fost furnizate de către Agenţia Naţională de Meteorologie.

Regimul pluviometric în anul 2006, faţă de valorile normale multianuale, nu a avut un caracter omogen în judeţul Cluj. Cantităţile anuale de precipitaţii căzute s-au încadrat în valori normale la staţiile meteorologice Dej şi Huedin.

Anul 2006 a fost din punctul de vedere al regimului pluviometric excedentar, respectiv moderat ploios la staţiile meteorologice Turda şi Vlădeasa peste 1800 m şi excesiv ploios la staţiile meteorologice Cluj - Napoca şi Băişoara.

Faţă de anul 2005, anul 2006 a fost mai sărac în precipitaţii, cantităţile fiind mai mici în majoritatea judeţului. Excepţie a facut zona Băişoara unde s-a inregistrat o cantitate mai mare de precipitaţii în anul 2006 faţă de anul 2005.

Regimul pluviometric în anul 2007, faţă de valorile normale multianuale, nu a avut un caracter omogen în judeţul Cluj. Cantităţile anuale de precipitaţii căzute s-au încadrat în valori normale la staţiile meteorologice.

Tabelul nr. 2.2. Precipitaţii atmosferice (l/m²) în judeţul Cluj

| Staţia meteorologică | Precipitaţii atmosferice (l/m²) |  |  | Normala climatologică |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 |  |
| Cluj-Napoca | 788.0 | 698.5 | 806.3 | 557.5 |
| Dej | 667.1 | 659.5 | 773.0 | 626.8 |

Datele au fost furnizate de către Agenţia Naţională de Meteorologie.

Anul 2007 a fost din punctul de vedere al regimului pluviometric excedentar, înregistrându-se cantităţi mai mari de precipitaţii la toate staţiile meteorologice comparativ cu anii 2005 si 2006, excepţie făcând staţia meteorologică de la Băişoara, unde cantitatea anuală de precipitaţii înregistrată a fost mai mică decât în anii precedenţi.

Extremele climatice şi manifestările acestora – secete, inundaţii la nivelul anului 2006, în judeţul Cluj, s-au concentrat cu deosebire în bazinele hidrografice Someş (râul Someşul Rece, Valea Nadăş, Valea Răcătău, Valea Sic) şi Arieş (bazinul hidrografic al râului Arieş şi Valea Ierii)

Anul 2006 luat în ansamblu, din punct de vedere pluviometric, a fost normal pentru bazinul Someşului Mic, cu unele alternanţe între perioadele excedentare şi cele secetoase.

Precipitaţii însemnate cantitativ au căzut pe perioade scurte de timp şi pe areale restrânse, dar la nivelul întregului judeţ ele au cuprins o suprafaţă semnificativă.

Cantităţile maxime de precipitaţii înregistrate în 24 de ore la staţiile hidrometrice şi staţiile pluviometrice din administrare  sunt următoarele :

- ianuarie 2006              - 8,6 l/mp la s.h.Bonţida

- februarie  2006            - 32,7 l/mp la s.h. Smida

- martie   2006               - a fost o lună bogată în precipitaţii.

Anul 2007, luat în ansamblu, poate fi considerat normal din punct de vedere pluviometric, cu unele alternanţe între perioadele excedentare şi cele secetoase.

În cursul anului 2007, au căzut precipitaţii însemnate cantitativ pe perioade scurte de timp şi pe areale restrânse, dar care la nivelul întregului judeţ au cuprins o suprafaţă semnificativă.

La aceste situaţii s-a adăugat şi incapacitatea de tranzitare a apelor pluviale în emisar (rigole, şanţuri şi canale de dirijare a apelor pluviale), a  blocajelor la secţiunile unor poduri/podeţe (datorate secţiunilor insuficiente, aportului de aluviuni şi deşeurilor), a reactivării unor alunecări de teren.

Toate aceste fenomene hidrometeorologice periculoase au condus la producerea de pagube la terenuri, case, anexe, căi de comunicaţie, terenuri agricole cultivate.

Precipitaţiile atmosferice fiind un element meteorologic dificil de măsurat, comportă unele erori inerente, legate, în principal, de acţiunea vântului şi de evaporaţie. Este evident că, odată cu creşterea altitudinii şi implicit sporirea ponderii precipitaţiilor solide din totalul precipitaţiilor anuale, acţiunea vântului determină creşterea erorii de măsurare, prin diminuarea cantităţii reale.

Valorile precipitaţiilor înregistrate la staţiile din judeţ, depăşesc cu puţin valorile normalei climatologice.

Judeţul Cluj cuprinde cinci municipii: Cluj- Napoca, Turda, Dej, Câmpia Turzii şi Gherla, un oraş - Huedin, 75 comune şi 420 de sate. La 1 iulie 2006, judeţul Cluj avea o populaţie stabilă de 689 523 locuitori.

Din totalul populaţiei judeţului, 461.251 locuitori trăiesc în mediul urban, gradul de urbanizare demografică fiind de 66,89 %, iar 228.272 locuitori reprezentând 33,11 % din totalul populaţiei judeţului, locuiesc în mediul rural.

Mediul urban este un mare consumator de resurse, un producător major de emisii poluante rezultate din industrie, trafic şi alte surse difuze de combustie, fiind caracterizat de o densitate mare a populaţiei şi de concentrarea surselor de poluare.

Priorităţile administraţiilor locale urbane sunt îndreptate în sensul îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă şi a factorilor de mediu în arealul urban, date fiind presiunile specifice legate de industrie, aglomerare umană, densitatea căilor de transport şi comunicaţie, servicii şi comerţ.

Tabelul nr.2.3. Concentrări urbane

| Judeţul/ Total Regiune | Zona urbană (ha) | Intravilan (ha) | % zona urbană din suprafaţa judeţului | Densitatea populaţiei în zona urbană (loc/km2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Judeţul Cluj | 50.150 | 14023 | 7.51 | 103,72 |
| Cluj- Napoca | 17.952 | 8815 | 2.68 | 1728,18 |
| Dej | 10.912 | 1504 | 1.63 | 353,83 |

Datele au fost furnizate de către Direcţia Regională de Statistică Cluj.

Tabelul  nr 2.4.  Variaţia densităţii populaţiei urbane în judeţul Cluj

| Localitate | Densitatea populaţiei în zona urbană (loc/km2) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 |
| Judeţul Cluj | 103,31 | 103,72 |
| Cluj- Napoca | 1702,42 | 1728,18 |
| Dej | 356.88 | 353,83 |

Comparativ cu anul 2006, în anul 2007 se observă o creştere a densităţii populaţiei în zona urbană. Excepţie face municipiul Cluj– Napoca unde dezvoltarea industrială a atras dupa sine creşterea densităţii populaţiei în anul 2007 faţă de anul 2006

Reşedinţa administrativă este municipiul CLUJ - NAPOCA, cu o populaţie de  332.297 locuitori ceea ce reprezintă 47,7% din populaţia totală a judeţului. Municipiul Cluj-Napoca, este aşezat în Podişul Transilvaniei, pe malurile Someşului Mic.

Din punct de vedere geografic, municipiul Cluj– Napoca este situat în cadrul culoarului Someşului Mic, la o altitudine de 363 m, fiind străbătut de paralela de 46046 ‘ latitudine nordică şi meridianul de 23036’ longitudine estică.

Oraşul Cluj– Napoca este străjuit pe latura sudică de dealuri care fac parte din Podişul Someşan, a căror înălţime se situează în jurul valorii de 700 m. Spre sud, municipiul este dominat de culmea deluroasă a Feleacului (759 m), iar spre vest se înalţă Dealul Hoia (507 m).

Dej - municipiu al judeţului Cluj, se află situat la 60 km nord de municipiul Cluj-Napoca, la confluenţa dintre râurile Someşul Mare şi Someşul Mic. Vatra oraşului se află amplasată la o altitudine de 250 m.

În prezent, municipiul Dej cuprinde şi localităţile Ocna - Dejului, Şomcutu Mic, respectiv Pintic. Populaţia stabilă a municipiului Dej în 1910 a fost de 11.451 locuitori, la    1 iulie 2006, de 38.911 locuitori, iar 1 iulie 2007 a fost de 38.610 locuitori fiind considerat al treilea oraş ca mărime din judeţul Cluj.

În judeţul Cluj, un aport important în poluarea atmosferei îl au instalaţiile care intră sub incidenţa Directivelor IPPC, COV solventi, IMA şi COV benzinării.

În octombrie 2007, la nivelul municipiilor Cluj-Napoca şi Dej, se aflau sub incidenţa Directivei Consiliului nr. 1999/13/CE privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili (COV solvenţi) provenite din utilizarea solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, următorii agenţi economici:

- SCM Tehnolemn – Cluj- Napoca

- SC Libertatea SA – Cluj- Napoca

- SC Samus Mex – Dej

- SCM Igiena – Cluj- Napoca

- SC Curăţătorie Expres SRL – Cluj- Napoca

- SC Clean Up SRL – Cluj- Napoca

În 2007, sub incidenţa Directivei privind prevenirea şi controlul integrat al poluării 96/61/CE (IPPC) se aflau următorii agenţi economici:SC Ale Avis SRL – Gilău

- SC Someş SA – Dej Regia Autonomă de Termoficare – Cluj- Napoca

- SC Amareto Impex SRL - Floreşti

- SC Sanex SA – Cluj- Napoca

- SC Oncos Impex SRL – Gilău

- SC Asena SRL – Gilău

- SC Avicola Bucuresti SA – Sucursala Sălişte – Baciu

- SC Protan SA – Dej

- SC Metalicplas SRL – Dej

- SC Sulfatal Prod SRL – Dej

- SC Agro Mirdacos SRL – Cluj- Napoca

- SC Ursus Brevweries SA – Sucursala Cluj- Napoca

Regia Autonomă de Termoficare Cluj este considerată singura Instalaţia Mare de Ardere (IMA) din judeţul Cluj, care intră sub incidenţa Directivei Consiliului nr. 2001/80/CE privind limitarea emisiilor anumitor poluanţi în aer proveniţi din intalaţiile mari de ardere.

CAPITOLUL  III

Descrierea situaţiei existente

În acest capitol se prezintă informaţii tehnice legate de structura reţelei de monitorizare a calităţii aerului şi caracteristicile staţiilor de monitorizare, metodele şi tehnicile utilizate pentru evaluarea calităţii aerului, precum şi detalii asupra datelor statistice privind calitatea aerului.

3.1. Structura reţelei de monitorizare

Prescurtare – CLU

Tipul de reţea: la nivel naţional

Timpul de referinta (GMT+2)

Responsabilul retelei : Fekete Tibor, str. Calea Dorobantilor, nr. 99 bl 9B, Cluj– Napoca, tel-0264/410720; fax-0264/410716; laborator@apmcluj.ro

Componenţa reţelei:

| Tip statie | Numar statii |
| --- | --- |
| Trafic | 1 |
| Industrial | 1 |
| Fond urban | 2 |
| Fond suburban | 1 |

3.2. Informaţii generale cu privire la staţii

A. STATIE DE TRAFIC

Denumirea statiei: Cluj 1

Codul statiei: CLU 1

Denumirea arealului/zonei din care face parte staţia: zonă de trafic urban

Codul zonei: I1B, I5, I99 (zona sub 100 m)

Tipul staţiei: de trafic

Responsabilul staţiei (numele şi prenumele, adresa, telefon, fax, e-mail): Fekete Tibor, CLUJ-NAPOCA, str. Dorobanţilor, nr. 99, tel: 0264-410720, fax: 0264-410716, e-mail: laborator@apmcluj.ro

Denumirea şi adresa institutiei tehnice responsabile cu întreţinerea staţiei: S.C. ORION EUROPE S.R.L. BUCURESTI  - Orion Italia, Via A. Volta n.25/B-35030 Veggiano (PD), tel. 049 9006911, fax. 049 9006939, e-mail: info@orion-srl.it

Organisme sau programe cărora le sunt raportate datele : ANPM

3.2.1. Aria de reprezentativitate

| Clasa staţiei | Raza ariei de reprezentativitate |
| --- | --- |
| Staţie de trafic | 10 - 100 m |

3.2.2. Coordonatele geografice (longitudine şi latitudine, măsurate în grade, minute şi secunde, precum şi în sistem GIS).

E: 23o36’94’’ – 23,861111 o

N: 46o46’705’’- 46,962499 o

3.2.3. Altitudinea: 349 m

3.2.4. Poluanţii măsuraţi: SO2, NO, NO2, NOX, CO, Benzen, Toluen, o-m-p-xilen, etilbenzen, PM10 (on-line, metoda gravimetrică).

3.2.5. Parametrii meteorologici masurati - staţia nu este prevăzută cu staţie meteo

3.2.6. Alte informaţii relevante: direcţia predominantă a vântului NE, distanţa până la cele mai apropiate obstacole 10m, înălţimea celor mai apropiate obstacole blocuri 25m.

3.2.7. Mediul înconjurător local/morfologia peisajului

3.2.7.1. Tipul zonei:  urbană

3.2.7.2. Caracterizarea zonei: comercială

3.2.7.3. Numărul aproximativ de locuitori din zona – 1500

Principalele surse de emisie aflate în apropierea staţiei

- instalaţii de ardere neindustriale

- extracţia şi distribuţia combustibililor fosili

- trafic rutier

Principalele surse de emisie aflate în apropierea staţiei sunt:

- Staţia de alimentare cu carburanţi OMV – Piaţa Mărăşti FN

- sisteme de recuperare: 3

- nr. de rezervoare benzină/motorină: 3/2

- nr. ore de funcţionare: 8760 ore/an în 2006

- cantitatea de carburanţi livrată: - benzină fără plumb – 2819 t în 2006					    		     - motorină – 2976 t în 2006

2. Centralele termice de apartament din blocurile din zonă

3.2.8. Caracterizarea traficului

Străzi canion: cu volum mare de trafic (> 10.000 vehicule/zi)

Altele: Statia de trafic se află la cca 25 m de o intersecţie mare, prevazută cu sens giratoriu, str. Aurel Vlaicu, cartier Mărăşti.

3.2.9. Informaţii privind tehnicile de măsurare

3.2.9.1. Echipament:

- denumire: Analizor CO model ME 9830 B; metoda de referinţă: fotometrie cu radiaţie IR nedispersivă, EN 14626;

- denumire: Analizor SO2 model ME 9850 B; metoda de referinţă: fluorescentă în UV, EN 14212;

- denumire: Analizor NOx model ME 9841 B; metoda de referinţă: chemiluminiscenţa, EN 14211;

- denumire: Analizor VOC/BTX-2000; metoda de referinta: detector cu fotoionizare PID, EN 14662-1;

- denumire: Prelevator PM10 model TECORA; metoda de referinţă: măsuratori gravimetrice, EN 12341;

- denumire: Analizor PM10 on-line LSPM 10 , metoda de referinţă: măsurători on-line, EN 12341/98

3.2.9.2. Caracteristici de prelevare:

- localizarea punctului de prelevare: Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu, în faţa blocului 5B, lângă OMV, trotuar

- înălţimea punctului de prelevare: 3 m

- lungimea liniei de prelevare: 2 m

- timpul de prelevare: 24 h din 24 h

3.2.9.3. Calibrare:

- tip: automat şi manual

- metoda: calibrare cu tub de permeaţie, calibrare cu gaz de referinţă.

- frecvenţa: zilnic, lunar sau de câte ori este necesar.

B. STAŢIA DE FOND URBAN 1

Denumirea staţiei: Cluj 2 Liceul Nicolae Bălcescu

Codul statiei: CLU 2

Denumirea arealului/zonei din care face parte staţia: zonă comercială urbană, cu trafic greu

Codul zonei: I7(zona sub 100m), LAa, LCa, LL (zona peste 100 m)

Tipul statiei: fond urban

Responsabilul staţiei (numele şi prenumele, adresa, telefon, fax, e-mail): Fekete Tibor, CLUJ- NAPOCA,  str. Dorobanţilor, nr.99, tel: 0264-410720, fax: 0264-410716, e-mail: laborator@apmcluj.ro

Denumirea şi adresa instituţiei tehnice responsabile cu întreţinerea staţiei: S.C. ORION EUROPE S.R.L. BUCURESTI  - Orion Italia, Via A. Volta n.25/B-35030 Veggiano (PD), tel. 049 9006911, fax. 049 9006939, e-mail: info@orion-srl.it

Organisme sau programe cărora le sunt raportate datele: ANPM

3.2.1. Aria de reprezentativitate

| Clasa statiei | Raza ariei de reprezentativitate |
| --- | --- |
| Fond urban | 1 - 5 km |

3.2.2. Coordonatele geografice (longitudine şi latitudine, măsurate în grade, minute şi secunde, precum şi în sistem GIS).

N: 46o46’497’’ – 46,904721 o

E: 23o35’799’’ – 23,805277 o

3.2.3. Altitudinea: 333 m

3.2.4. Poluanţii măsuraţi: SO2, NO, NO2, NOX, benzen, toluen, o-m-p xilen, etilbenzen, PM10 on-line.

3.2.5. Parametrii meteorologici măsuraţi: temperatura, viteza vântului, direcţia vântului, umiditatea relativă, presiunea atmosferică, radiaţia solară, precipitaţii.

3.2.6. Alte informatii relevante: direcţia predominantă a vântului NE, distanţa până la cel mai apropiat obstacol (clădire) 20m, înălţimea celor mai apropiate obstacole 12 m.

3.2.7. Mediul înconjurător local/morfologia peisajului

3.2.7.1. Tipul zonei:  urbană

3.2.7.2. Caracterizarea zonei: rezidenţială şi comercială

3.2.7.3. Numărul aproximativ de locuitori din zonă – aproximativ 200 000

Principalele surse de emisie aflate în apropierea staţiei

- arderi în industria de transformare şi pentru producerea de energie

electrică şi termică

- instalaţii de ardere neindustriale

- arderi în industria de prelucrare

- procese de producţie

- utilizarea solvenţilor

- trafic rutier

- alte surse mobile

Principalele surse de emisie aflate în apropierea staţiei sunt:

1. 	Centrala termică din Piaţa Mihai Viteazul (în curtea cinematografului Republica):

- an instalare: 1960

- timp de funcţionare: 7275 ore/an în 2006

- tip combustibil utilizat: gaz metan

- cantitate combustibil utilizat: 442635 mc în 2006

- înalţime coş: 10 m

- diametrul coşului: 1,7621 m

- Centrala termică Cuza Vodă (parterul Halei Agroalimentare):

- an instalare: 1984

- timp de funcţionare: 7023 ore/an în 2006

- tip combustibil utilizat: gaz metan

- cantitate combustibil utilizat: 619836 mc în 2006

- înălţime coş: 15 m

- diametrul coşului:0,59723 m

- S.C. Napochim S.A. (str. Someşului, nr. 34-35) – 4 centrale termice:

- an instalare: 2004 - 2006

- timp de funcţionare: 5114 ore/an în 2006

- tip combustibil utilizat: gaz metan

- cantitate combustibil utilizat: 49915 mc în 2006

- înălţime coş: 6 m

- diametrul coşului: 0,25 m

4. 	Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu

5.   Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Cluj (str.Constanţa, nr. 5) –     centrala   termică

-  an instalare: 1998

-  timp de funcţionare: 3000 ore/an în 2006

-  tip combustibil utilizat: gaz metan

-  cantitate combustibil utilizat: 59942 mc în 2006

-  înălţime coş: 30 m

-  diametrul coşului: 0,8 m

6.     S.C. Leotex S.A. (str Someşului, nr. 14) – centrala termică.

7.      S.C. Astar S.A.

8.      Regionala CFR

9.    Centrala termică RATUC Cluj-Napoca - Staţia de redresare curent electric S1 (str. Argeş nr. 5)

-  an instalare: 1996

-  timp de funcţionare: 1610 ore/an în 2006

-  tip combustibil utilizat: gaz metan

-  cantitate combustibil utilizat: 11193 mc în 2006

-  înălţime coş: 12 m

-  diametrul coşului: 0,3433 m

3.2.8. Caracterizarea traficului

Străzi înguste:  volum moderat de trafic (intre 2.000 şi 10.000 vehicule/zi)

Altele:  staţia se află la 100 m distanţă faţă de o importantă arteră de circulatie şi este înconjurată pe patru părţi de străzi mici aflate la distanţe cuprinse între 50 şi 300 m.

3.2.9. Informaţii privind tehnicile de măsurare

3.2.9.1. Echipament.

- denumire: Analizor SO2 model ME 9850 B; metoda de referinţă: fluorescenta în UV, EN 14212;

- denumire: Analizor NOx model ME 9841 B; metoda de referinta: chemiluminiscenta, EN 14211;

- denumire: Analizor VOC/BTX-2000; metoda de referinţă: detector cu fotoionizare PID, EN 14662-1;

- denumire: Analizor PM10 on-line LSPM10 , metoda de referinţă: măsurători     on-line, EN 12341/98

- denumire: Prelevator PM10 model TECORA; metoda de referinţă: măsurători gravimetrice, EN 12341;

3.2.9.2. Caracteristici de prelevare

- localizarea punctului de prelevare: CLUJ-NAPOCA, str. Constanţa, nr. 6 , în incinta Liceului teoretic Nicolae Bălcescu, curte

- înălţimea punctului de prelevare: 3 m

- lungimea liniei de prelevare: 2 m

- timpul de prelevare: 24 h din 24 h

3.2.9.3. Calibrare:

- tip: automat şi manual

- metoda: calibrare cu tub de permeatie, calibrare cu gaz de referinţă

- frecvenţa: zilnic, lunar şi de câte ori este necesar

C. STAŢIA DE FOND SUBURBAN

Denumirea statiei: Cluj 3 Grigorescu

Codul staţiei:  CLU 3

Denumirea arealului/zonei: zona rezidenţială şi comercială urbană,

Codul zonei:I1B, I92, I99. (zona sub 100 m),LAc, LAa, LH (zona peste 100 m)

Tipul staţiei: fond suburban

Responsabilul staţiei (numele şi prenumele, adresa, telefon, fax, e-mail): Fekete Tibor, CLUJ-NAPOCA,  str. Dorobanţilor, nr. 99,  tel: 0264-410720, fax: 0264-410716, e-mail: laborator@apmcluj.ro

Denumirea şi adresa institutiei tehnice responsabile cu întretinerea statiei: S.C. ORION EUROPE S.R.L. BUCURESTI  - Orion Italia, Via A. Volta n.25/B-35030 Veggiano (PD), tel. 049 9006911, fax. 049 9006939, e-mail: info@orion-srl.it

Organisme sau programe carora le sunt raportate datele: ANPM

3.2.1. Aria de reprezentativitate

| Clasa staţiei | Raza ariei de reprezentativitate |
| --- | --- |
| Fond suburban | 25 - 150 km |

3.2.2. Coordonatele geografice (longitudine şi latitudine, măsurate în grade, minute şi secunde, precum şi în sistem GIS).

N: 46°45’924’’ - 47,006666°

E: 23°33’014’’ - 23,553888°

3.2.3. Altitudinea: 350 m

3.2.4. Poluanţii măsuraţi: SO2, NO, NO2, NOx, CO, PM10 on-line, O3

3.2.5. Parametrii meteorologici măsuraţi – Nu este prevăzută cu staţie meteo

3.2.6. Alte informaţii relevante: direcţia predominantă a vântului NE, distanţa până la cele mai apropiate obstacole (blocuri) 100 m, înălţimea celor mai apropiate obstacole (blocuri) 25m.

3.2.7. Mediul local/morfologia peisajului

3.2.7.1. Tipul zonei: suburbană

3.2.7.2. Caracterizarea zonei: rezidenţială şi comercială

3.2.7.3. Numărul aproximativ de locuitori din zona - 700 000

Principalele surse de emisie aflate în apropierea statiei

- arderi în industria de transformare şi pentru producerea de energie electrică şi termică

- instalaţii de ardere neindustriale

- arderi în industria de prelucrare

- procese de producţie

- extracţia şi distribuţia combustibililor fosili

- utilizarea solvenţilor

- trafic rutier

- alte surse mobile

- tratarea şi eliminarea deşeurilor

- agricultura

Principalele surse de emisie aflate în apropierea staţiei sunt:

1. RATUC Cluj- Napoca – Platforma de parcare autobuze Grigorescu

- situaţia intrărilor/ieşirilor zilnice ale autobuzelor, pe intervale orare:

| Intervale orare | Program de vacanţă |  | Program de lucru |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Intrări | Ieşiri | Intrări | Ieşiri |
| 4,00 – 5,00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5,00 – 6,00 | 11 | 25 | 12 | 27 |
| 6,00 – 7,00 | 22 | 27 | 24 | 27 |
| 7,00 – 8,00 | 28 | 28 | 37 | 39 |
| 8,00 – 9,00 | 27 | 21 | 35 | 24 |
| 9,00 – 10,00 | 22 | 21 | 25 | 22 |
| 10,00 – 11,00 | 20 | 20 | 24 | 23 |
| 11,00 – 12,00 | 21 | 21 | 22 | 24 |
| 12,00 – 13,00 | 21 | 25 | 24 | 27 |
| 13,00 – 14,00 | 25 | 29 | 29 | 35 |
| 14,00- 15,00 | 28 | 28 | 34 | 36 |
| 15,00 – 16,00 | 27 | 26 | 36 | 34 |
| 16,00 – 17,00 | 30 | 25 | 37 | 32 |
| 17,00 – 18,00 | 23 | 19 | 27 | 23 |
| 18,00-19,00 | 20 | 20 | 23 | 22 |
| 19,00 – 20,00 | 21 | 19 | 25 | 22 |
| 20,00 – 21,00 | 18 | 16 | 18 | 16 |
| 21,00 – 22,00 | 15 | 17 | 16 | 17 |
| 22,00 – 23,00 | 15 | 12 | 16 | 12 |
| 23,00 – 24,000 | 7 | 0 | 6 | 0 |

Cantitatea de motorină tranzitată, în anul 2006, prin staţia de alimentare carburanţi a fost de 216000 litri, iar în anul 2007 cantitatea a crescut la 800474 litri, datorită creşterii numărului de autobuze alimentate pe această platformă.

2. Centrala termică nr. 11 Grigorescu

- an instalare: 1980

- timp de funcţionare: 7191 ore/an în 2006

- tip combustibil utilizat: gaz metan

- cantitate combustibil utilizat: 1758957 mc în 2006

- înălţime coş: 15 m

- diametrul coşului: 0,4069 m

3.2.8. Caracterizarea traficului

3.2.8.1. Străzi largi: volum mare de trafic (> 10.000 vehicule/zi)

Altele: intersectie la 20 m, staţie de distribuţie carburanţi la 15m. Staţia se află lângă o arteră importantă de circulaţie.

3.2.9. Informaţii privind tehnicile de măsurare

3.2.9.1. Echipament

- denumire: Analizor CO model ME 9830 B; metoda de referinţă: fotometrie cu radiaţie IR nedispersivă, EN 14626;

- denumire: Analizor SO2 model ME 9850 B; metoda de referinţă: fluorescenta în UV, EN 14212;

- denumire: Analizor NOx model ME 9841 B; metoda de referinţă: chemiluminiscenta, EN 14211;

- denumire: Analizor O3 model ME 9810 B; metoda de referinţă: fotometrie în UV, EN 14625;

- denumire: Prelevator PM10 model TECORA; metoda de referinta : masuratori gravimetrice, EN 12341;

3.2.9.2. Caracteristici de prelevare:

- localizarea punctului de prelevare: Cluj- Napoca, Blvd. 1 Decembrie 1918, trotuar

- înălţimea punctului de prelevare: 3 m

- lungimea liniei de prelevare: 2 m

- timpul de prelevare: 24 h din 24 h

3.2.9.3. Calibrare:

- tip: automat şi manual

- metoda: calibrare cu tub de permeaţie, calibrare cu gaz de referinţă

- frecvenţa: zilnic, lunar sau de câte ori este necesar

D. STAŢIA DE FOND URBAN 2

Denumirea staţiei: Cluj 5 Dej

Codul statiei: CLU 5

Denumirea arealului/zonei: zona rezidenţială urbană

Codul zonei: I2C, I99 (zona sub 100 m), LAc, LBb, LCa, LH, LJ, LI (zona peste 100 m)

Tipul staţiei:  fond urban

Responsabilul staţiei (numele şi prenumele, adresa, telefon, fax, e-mail): Fekete Tibor, CLUJ-NAPOCA,  str. Dorobanţilor, nr. 99,  tel: 0264-410720, fax: 0264-410716, e-mail: office@apmcluj.ro

Denumirea şi adresa institutiei tehnice responsabile cu întretinerea staţiei: S.C. ORION EUROPE S.R.L. BUCURESTI  - Orion Italia, Via A. Volta n.25/B-35030 Veggiano (PD), tel. 049 9006911, fax. 049 9006939, e-mail: info@orion-srl.it

Organisme sau programe cărora le sunt raportate datele: ANPM

3.2.1. Aria de reprezentativitate

| Clasa staţiei | Raza ariei de reprezentativitate |
| --- | --- |
| Fond urban | 1 - 5 km |

3.2.2. Coordonatele geografice (longitudine şi latitudine, măsurate în grade, minute şi secunde, precum şi în sistem GIS).

N: 47°08’698’’ - 47,327221°						E: 23°52’647’’ -  24,046388°

3.2.3. Altitudinea: 279 m

3.2.4. Poluanţii măsuraţi: SO2, NO, NO2, NOx, CO, Benzen, Toluen, o-m-p-xilen,  Etilbenzen, PM10 metoda gravimetrică, O3.

3.2.5. Parametrii meteorologici măsuraţi – Nu este prevăzută cu staţie meteorologică

3.2.6. Alte informaţii relevante: direcţia predominantă a vântului de la E spre V distanţa până la cele mai apropiate obstacole (case) 10 m, înălţimea celor mai apropiate obstacole (case) 8 m.

3.2.7 Mediul local/morfologia peisajului

3.2.7.1. Tipul zonei: urbană

3.2.7.2. Caracterizarea zonei: rezidenţială şi comercială

3.2.7.3. Numărul aproximativ de locuitori din zonă – 60 000

Principalele surse de emisie aflate în apropierea staţiei

- arderi în industria de transformare şi pentru producerea de energie electrică şi termică

- instalaţii de ardere neindustriale

- arderi în industria de prelucrare

- procese de producţie

- trafic rutier

- alte surse mobile

Principalele surse de emisie aflate în apropierea staţiei sunt:

- SC Someş SA Dej

- SC Samus Mex SA Dej

- centralele termice ale imobilelor din zonă

3.2.8. Caracterizarea traficului

3.2.8.1. Străzi largi:  volum moderat de trafic (intre 2.000 şi 10.000 vehicule/zi)

Altele: staţia se află lângă o intersecţie mică 5 m.

3.2.9. Informaţii privind tehnicile de măsurare

3.2.9.1. Echipament

- denumire: Analizor CO model ME 9830 B; metoda de referinţă: fotometrie cu radiaţie IR nedispersivă, EN 14626;

- denumire: Analizor SO2 model ME 9850 B; metoda de referinţă: fluorescenta în UV, EN 14212;

- denumire: Analizor NOx model ME 9841 B; metoda de referinţă: chemiluminiscenţa, EN 14211;

- denumire: Analizor O3 model ME 9810 B; metoda de referinţă: fotometrie în UV, EN 14625;

- denumire: Prelevator PM10 model TECORA; metoda de referinţă: măsuratori gravimetrice, EN 12341;

- denumire: Analizor VOC/BTX-2000; metoda de referinţă: detector cu fotoionizare PID, EN 14662-1;

3.2.9.2. Caracteristici de prelevare:

- localizarea punctului de prelevare: Dej, la intersecţia străzilor 21  Decembrie colţ cu str. Vasile Alecsandri, în faţa imobilului cu nr. 2,  pavaj

- înălţimea punctului de prelevare: 3 m

- lungimea liniei de prelevare: 2 m

- timpul de prelevare: 24 h din 24 h

3.2.9.3. Calibrare:

- tip: automat şi manual

- metoda: calibrare cu tub de permeaţie, calibrare cu gaz de referinţă - frecvenţa: zilnic, lunar sau de câte ori este cazul.

3.3. Prezentarea datelor de monitorizare

Pentru fiecare staţie de monitorizare la care s-au înregistrat în anul 2006 şi 2007 depăşiri ale valorilor limită (VL) sau depăşiri ale valorilor limită plus marja de toleranţă (VL+MT) se prezintă următoarele date pentru anii 2006 şi 2007.

Tabelul 3.3.1. Prezentarea datelor de monitorizare

| Cod staţie | Depasire/ Indicator | SO2 | NO2 | PM10 | CO | SO2 | NO2 | PM10 | CO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 |  |  |  | 2007 |  |  |  |
| RO0073A Aurel Vlaicu CLU 1 | VL+MT | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
|  | VL | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| RO0074A Nicolae Bălcescu CLU 2 | VL+MT | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 91 | 0 |
|  | VL | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 8 | 91 | 0 |
| RO0075A Grigorescu CLU 3 | VL+MT | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 |
|  | VL | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 |
| RO0077A Dej CLU 5 | VL+MT | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 |
|  | VL | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 |

3.3.1. Industrie

Pulberile în suspensie reprezintă un indicator de bază în aprecierea calităţii aerului înconjurător. Cantitatea de pulberi în suspensie evidenţiate de Inventarul de emisii al poluanţilor gazoşi în atmosferă realizat pentru anul 2007, la nivelul judeţului Cluj este de 1.544,251 t. Din aceasta cantitate 1.356,176 t (87,82%) provin din arderile în industria de prelucrare, 75,722 t  de la alte surse mobile şi utilaje (4,91%), 63,313 t (4,09%) provin din procesele de producţie, 48,249 t (3,12%) sunt emise din transportul rutier, 0,443 t (0,03%) rezulta de la instala’iile de ardere neindustriale şi 0,348 t (0,03) din tratarea şi depozitarea deşeurilor.

Fig. nr. 3.3.1.1. Repartiţia emisiilor de pulberi în suspensie pe tipuri de activităţi

Din Inventarul de emisii al poluanţilor atmosferici realizat pentru anul 2006, la nivelul judeţului Cluj, s-au evidenţiat cele mai mari emisii în atmosferă de pulberi în suspensie, PM10 în municipiul Cluj- Napoca la SC Sanex SA cu o emisie de pulberi în suspensie de 60,28 t provenite din activitatea de producere a materialelor ceramice fine şi la RATUC - Autobaza Autobuze Cluj- Napoca cu emisii de 13,09 t provenite de la motorina consumată de către autobuzele pentru transportul în comun din municipiul Cluj- Napoca. A treia sursă de emisie de pulberi în suspensie, la nivelul municipiului Cluj- Napoca, o constituie SC Libertatea SA Cluj- Napoca, dar într-o pondere uşor mai scăzută, 3,48 t, emisii provenite de la arderea deşeurilor lemnoase.

În municipiul Dej sursele cele mai importante de emisii de pulberi în suspensie cu fracţiunea PM10 sunt SC Someş SA Dej, cu o emisie de 6660 t, provenite din activitatea de producţie celuloză şi hârtie, 566 t PM10 provenite de la producţia de var şi 97,12 t, emisie provenită de la centralele termice cu consum de deşeuri lemnoase. O altă sursă de emisii  importantă, din municipiul Dej este SC Samus Mex SA Dej cu profil de producţie de mobilă, cu o emisie de 12,28 t PM10, provenită de la centrala termică pe deşeuri lemnoase. O altă sursă de poluare a municipiului Dej o constituie Depoul de locomotive Dej, cu o emisie de 41,62 t pulberi în suspensie PM10, emisie datorată consumului de motorină. Se observă o scădere considerabilă a emisiilor de PM10 provenite de la SC Someş SA Dej în anul 2007, comparativ cu anul 2006, datorită investiţiilor de mediu realizate în 2007.

Fig. nr. 3.3.1.2.  Emisii de pulberi în suspensie PM10 în municipiile

Cluj-Napoca şi Dej

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj a monitorizat calitatea aerului din municipiul Cluj- Napoca, produsă de trafic, prin măsurători de pulberi în suspensie, de lungă durată, din anul 1999, la sediul Agenţiei de pe str. Dorobanţilor, municipiul Cluj-Napoca.

În perioada 1999 - 2006, concentraţiile medii anuale ale pulberilor în suspensie, la determinările de 24h, prelevate la sediul APM Cluj, au depăşit uşor valoarea concentraţiei maxime admise anuale, 0,075 mg/mc, conform STAS 12574-87, cu excepţia anului 2001 când s-a înregistrat o valoare medie anuală, 0,07 mg/mc. În anul 2006, s-a înregistrat o valoare medie anuală, 0,08 mg/mc mai mică decât în anul 2005, 0,09 mg/mc.

Fig. nr. 3.3.1.3. Concentraţii medii anuale pulberi în suspensie (PM10), 24 h, sediu  APM Cluj, 1999-2006

În anii 2004, 2005 şi 2006, concentraţiile medii lunare ale pulberilor în suspensie măsurate la sediul APM Cluj, la probe de 24h, nu au depăşit concentraţia maxim admisă (CMA=0,15 mg/mc), conform STAS 12574/87. Concentraţia maximă determinată în cursul anului 2006, a atins valoarea 0,225 mg/mc, de 1,5 ori mai mare decât limita admisă.

Fig. nr. 3.3.1.4. Concentraţii medii lunare pulberi în suspensie (PM10), 24 h, sediu APM Cluj, 2004-2006

Concentraţiile medii lunare ale pulberilor în suspensie, au înregistrat valori mai mici în anul 2006, comparativ cu anul 2005, cu excepţia lunilor ianuarie şi mai 2006.

În cursul anului 2007, calitatea aerului din municipiul Cluj- Napoca a fost monitorizată, cu ajutorul staţiilor automate de monitorizare a calităţii aerului, prin măsurători de PM10 la staţia de trafic, amplasată pe str. Aurel Vlaicu şi la staţia de tip industrial, amplasată pe str. Dâmboviţei.

Pulberile în suspensie, PM10 determinate prin metoda gravimetrică, cu ajutorul celor 4 staţii automate: de tip trafic, amplasată pe str. Aurel Vlaicu, te tip urban, amplasată în incinta liceului teoretic Nicolae Bălcescu, de tip suburban, cartierul Grigorescu şi de tip urban, din municipiul Dej. Rezultatele măsurătorilor pentru indicatorul PM10, obţinute prin metoda gravimerică, sunt redate în tabelul de mai jos:

Tabelul 3.3.1.1. Evoluţia concentraţiilor de PM10 măsurate gravimetric cu ajutorul staţiilor automate de monitorizare, judeţul Cluj, 2007

| Media PM10 µg/m3 | Ian | Feb | Mart | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sept | Oct | Noi | Dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Str. Aurel Vlaicu | 60,75 | 64,81 | 79,28 | 45,23 | 32,95 | - | - | - | - | - | - | - |
| Liceul N. Bălcescu | 45,95 | 40,98 | 59,07 | 42,54 | 35,87 | 25,87 | 35,39 | 36,82 | 34,38 | 42,03 | 45,55 | 41,71 |
| Cartier Grigorescu | 47,28 | 41,71 | 52,71 | 40,74 | 32,21 | 29,93 | 37,92 | 36,49 | 29,49 | 37,57 | 43,96 | 43,44 |
| Municipiul Dej | 45,14 | 45,73 | 75,07 | - | - | 27,63 | 34,82 | 34,97 | 34,27 | 34,9 | 41,88 | 48,99 |
| VL µg/m3 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fig. nr. 3.3.1.5.  Evoluţia concentraţiilor de PM10 măsurate gravimetric  cu ajutorul staţiilor automate de monitorizare, judeţul Cluj, 2007

Prin determinări gravimetrice, pulberile în suspensie PM10 au înregistrat, în anul 2007, valori medii cuprinse între 25,87-79,28 µg/mc, comparativ cu valoarea limită prevăzută în Ord. 592/2002, 50 µg/mc.

Fig. nr. 3.3.1.6.  Dispersia PM10 în funcţie de direcţia vântului, la staţia industrială,

str. Dâmboviţei, 2007

Dotarea staţiilor de monitorizare a calităţii aerului cu senzori care indică parametrii meteo a permis corelarea între direcţia vântului şi sensul de deplasare a poluanţilor.

3.3.2. Trafic

Situaţia parcului auto la nivelul judeţului Cluj

Situaţia mijloacelor de transport la nivelul judeţului Cluj pentru anul 2006, comparativ cu anii 2002, 2003, 2004 şi 2005 este prezentată în tabelul de mai jos.

Tabelul  3.3.2.1. Evoluţia numărului de autovehicule din judeţul Cluj

| Nr. crt. | Tipul autovehiculului | 2002 | 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Numărul autovehiculelor |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vehicule total | 151760 |  | 163751 |  | 170309 |  | 176671 | 189906 |
| 2 | Vehicule pentru transportul mărfurilor – total: | 16276 |  | 17030 |  | 17650 |  | 19310 | 20779 |
| 3 | Autoutilitare | 10600 |  | 11335 |  | 11926 |  | 13501 | 15111 |
| 4 | Autovehicule specializate | 4320 |  | 4352 |  | 4367 |  | 4284 | 4182 |
| 5 | Autotractoare | 1277 |  | 1328 |  | 1343 |  | 1422 | 1464 |
| 6 | Autoremorchere | 19 |  | 23 |  | 22 |  | 23 | 22 |
| 7 | Tractoare agricole | 8034 |  | 9786 |  | 3284 |  | 8473 | 8455 |
| 8 | Autovehicule rutiere pentru scopuri speciale | 2274 |  | 2200 |  | 2296 |  | 2352 | 2379 |
| 9 | Autovehicule mixte | 2124 |  | 2483 |  | 2945 |  | 2875 | 2865 |
| 10 | Vehicule pentru transportul călătorilor | 108266 |  | 116804 |  | 123327 |  | 127255 | 138090 |
| 11 | Autobuze | 718 |  | 746 |  | 777 |  | 755 | 753 |
| 12 | Microbuze | 229 |  | 266 |  | 299 |  | 371 | 434 |
| 13 | Autoturisme (inclusiv taxiuri) | 107319 |  | 115792 |  | 122251 |  | 126129 | 136903 |
| 14 | Motociclete | 6319 |  | 6384 |  | 6488 |  | 6585 | 6925 |

În perioada 2002-2006 creşterea numărului de autovehicule din judeţul Cluj este evidentă. Numărul total de autovehicule a crescut, după cum se poate observa şi din graficul de mai jos, cu peste 25%. Cea mai mare creştere a cunoscut-o categoria microbuzelor care au ajuns la aproape 190 %.

Datele au fost furnizate de către Direcţia Regională de Statistică Cluj.

Fig. nr. 3.3.2.1. Evoluţia parcului auto la nivelul judeţului Cluj, (%) 2002-2006

Transportul pe cale ferată

Acest transport se referă la transportul diesel pe calea ferată.

La nivelul judeţului Cluj, o sursă de poluare o constituie Depoul de locomotive Dej.  În anul 2006, cantitatea de pulberi în suspensie emisă a fost de 41,62 t, valoare calculată în Inventarul de emisii, realizat de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj.

Traficul aerian

Acesta este, în plan zonal, nesemnificativ.

Cantităţi TSP emise din trafic rutier şi cale ferată

Cantitatea totală de pulberi în suspensie emisă în judeţul Cluj, conform Inventarului de emisii, realizat de Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, pentru anul 2007, a fost 1544,251 t, din care, la nivelul municipiului Cluj-Napoca, 24,610 t s-au datorat traficului rutier şi 38,596 t de pulberi totale în suspensie au fost emise datorită traficului pe calea ferată.

În municipiul Dej, în anul 2007 s-a emis o cantitate de pulberi în suspensie de 3,552 t, cantitate calculată în Inventarul de emsii, datorită traficului rutier şi 36,833 t, datorită traficului pe calea ferată.

CAPITOLUL  IV

Identificarea şi validarea depăşirilor. Identificarea surselor

4.1. Identificarea depăşirilor valorilor limită şi/sau ale valorilor ţintă s-a efectuat de către responsabilul pentru validarea datelor în colaborare cu responsabilul staţiei de monitorizare.

Rezultatul analizelor pentru depistarea cauzelor depasirilor au pus in evidenta in general influenta traficului si a activitatilor aditionale din imprejurimi. In Dej se adauga si influenta activitatilor industriale.

Validarea depăşirilor

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj administrează reţeaua formată din cele cinci staţii amplasate în municipiile Cluj- Napoca şi Dej şi efectuează şi asigurarea calităţii, conform precizărilor transmise de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, în colaborare cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi firma ORION, cea care a furnizat echipamentele care se află în dotarea staţiilor automate de monitorizare a calităţii aerului.

Rezultatele validate, privind imisiile pentru anul 2006, respectiv 2007 sunt prezentate in tabelul 3.3.

CAPITOLUL V

Măsuri şi responsabilităţi

5.1. Informarea autorităţilor responsabile

După evaluarea finală a datelor anuale, Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj informează obligatoriu atât Dispeceratul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Calitatea Aerului din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, Garda Naţională de Mediu, Instituţia Prefectului Judeţului Cluj, precum şi membrii Comisiei Tehnice, cu privire la depăşirea valorilor limită şi/sau a valorilor ţintă.

5.2. Identificarea sursei/surselor care au generat depăşirea/depăşirile

5.2.1. Staţia CLU-1 - tip trafic-str. Aurel Vlaicu

- trafic intens

- construcţia unui parking suprateran în apropierea staţiei, pe str. Dorobanţilor

- instalaţii de ardere neindustriale

5.2..2. Staţia CLU-2 – tip urban 1- Liceul teoretic Nicolae Bălcescu

- trafic intens

- construcţia unui parking suprateran din Piaţa Mihai Viteazu

- sistemele de încălzire ale locuinţelor, ale instituţiilor publice şi ale societăţilor comerciale din zonă.

- arderi în industria de prelucrare

5.2.3. Staţia CLU-3 – tip suburban-cartier Grigorescu

- staţia e situată în preajma unei artere intens circulată

- platforma de parcare autobuze cartier Grigorescu

- instalaţii de ardere neindustriale

5.2.4. Staţia CLU-4 – tip industrial-str. Dâmboviţei

- staţia e situată în apropierea unei zone industriale

- trafic intens

5.2.5. Staţia CLU-5 – tip urban 2 – municipiul Dej

- trafic – starea necorespunzătoare a drumurilor

- arderi în industria de prelucrare

- procese de producţie

- alte surse mobile

5.3. Întrunirea Comisiei Tehnice

| Acţiuni | 2007 |  |  |  | 2008 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
| Întocmirea Protocoalelor de colaborare cu Instituţiile publice din judeţul Cluj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Întocmirea şi aprobarea Comisiei Tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Şedinţele Comisiei Tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dezbaterea publică a programului de gestionare a calităţii aerului |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aprobarea, implementa-rea şi monitorizarea programului |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.4. Informarea publicului

Datele privind calitatea aerului, monitorizate de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj sunt prezentate publicului prin cele două panouri de informare: unul exterior amplasat în Piaţa Mihai Viteazu în faţa Halei Agro-industriale şi altul interior aflat în incinta Primăriei Municipiului Cluj-Napoca.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj publică din oficiu pe pagina de web proprie, www.apmcluj.ro, informaţii privind valorile indicatorilor monitorizaţi în cadrul rapoartelor privind calitatea factorilor de mediu pentru judeţul Cluj, elaborate lunar şi anual.

Totodată, a fost comunicată publicului iniţierea elaborării programului integrat de gestionare a calităţii aerului, în judeţul Cluj.

5.5. Identificarea cauzelor care au generat depăşirile

| Cod staţie | Tipul sursei | Depăşiri ale valorilor limită pentru indicatorii monitorizaţi: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NO2 | NOX | PM10 | PM2,5 | Pb | C6H6 | CO | O3 |
| CLU 1 | trafic |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| CLU 2 | urban |  | x |  | x |  |  |  |  |  |
| CLU 3 | suburban |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| CLU 4 | industrial |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| CLU 5 | urban |  |  |  | x |  |  |  |  |  |

5.5.1. Caracterizarea indicatorilor monitorizaţi

Pulberile PM10 care sunt particule cu un diametru D<10 µm, pătrund prin gură şi nas în plămâni, unde, în funcţie de mărimea lor, sunt transportate până în bronhiile principale sau alveolele pulmonare. PM10 afectează sănătatea umană, determinând afecţiuni cum sunt cele de circulaţie şi cele ale căilor respiratorii.

Surse naturale: eroziunea rocilor şi dispersia polenului.

Surse antropice: activitatea industrială, sistemul de încălzire a populaţiei, centralele termoelectrice.

Traficul rutier contribuie prin pulberile produse de pneurile maşinilor la oprirea acestora şi datorită arderilor incomplete.

Efecte asupra sănătăţii: toxicitatea pulberilor se datorează nu numai caracteristicilor fizico-chimice, dar şi dimensiunilor acestora. Cele cu diametru de la 5-10 (PM10) la 2,5-5 (PM2,5) prezintă un risc mai mare de a pătrunde în alveolele pulmonare provocând inflamaţii şi intoxicări.

În ceea ce priveşte oxizii de azot NOx, la temperatura mediului ambiental sunt prezenţi în formă gazoasă. NO este incolor şi inodor. NO2 are culoarea brun roşcat şi un miros puternic, înecăcios.

Surse naturale: sursa principală - acţiunea bacteriilor la nivelul solului.

Surse antropice: încălzirea rezidenţială şi evacuările de gaze de eşapament de la motoarele vehiculelor în etapa de acceleraţie sau la viteze mari. NO produce o cantitate mai mare de NO2 în procesul de combustie şi în prezenţa oxigenului liber.

Efecte asupra sănătăţii: oxizii de azot sunt un amestec de gaze cu efect  iritant pentru mucoasă care afectează aparatul respirator şi diminuează capacitatea respiratorie (gradul de toxicitate al NO2 este de 4 ori mai mare decât cel al NO).

Oxizii de azot contribuie la formarea ploilor acide şi favorizează acumularea nitraţilor la nivelul solului care pot provoca alterarea echilibrului ecologic ambiental.

5.5.2. Depăşiri ale valorilor limită cauzate de surse liniare

Pentru eliminarea cauzelor externe şi identificarea sursei de poluare, în cadrul procesului de validare a datelor au fost efectuate comparaţii cu evoluţiile concentraţiilor înregistrate la celelalte staţii automate de monitorizare a calităţii aerului. Un studiu efectuat a scos în evidenţă faptul că perioada în care traficul din imediata vecinătate a staţiilor este mai aglomerat se încadrează în intervalul orar 7,30 - 19. Deasemenea traficul este mai redus în zilele de sâmbătă şi duminică.

Datele meteo colectate de staţii sunt comparate şi coroborate cu datele obţinute de la Administratia Nationala de Meteorologie, urmărindu-se în special temperatura, viteza vântului, calmul atmosferic şi ceaţa.

5.5.3. Depăşiri ale valorilor limită cauzate de surse fixe

Pentru analiza depăşirilor înregistrate la staţiile industriale şi de fond s-au folosit următoarele metode de analiză şi validare:

- analizarea listei principalelor surse de poluare a aerului din zona respectivă (agenţi economici, etc)

- inventarul emisiilor acestor surse (valoarea emisiilor totale, coşuri de dispersie existente, instalaţii de reţinere a poluanţilor);

- analiza datelor meteo, cu viteza şi direcţia predominantă a vântului pe perioada depăşirii valorii limită şi/sau a valorii ţintă;

- verificarea datelor de monitorizare a emisiilor pentru unităţile din zonă.

5.7.  Măsuri în cazul depăşirilor valorilor limită pentru indicatorii  NO2, PM10, datorate surselor liniare (traficul rutier)

| Măsuri/Acţiuni | Responsabil |  | Termen de realizare |  | Estimarea costurilor/Surse de finanţare | Rezultat aşteptat/ Indicator de monitorizat | Observaţii |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Realizarea centurii de ocolire a municipiului Cluj-Napoca pe relaţia Vâlcele - Apahida. | Primăria Municipiului Cluj-Napoca |  | 2010 |  | Conform studiului de fezabilitate | Scăderea emisiilor de noxe datorate traficului | L=12,8 km |  |
| b. Realizarea variantei de ocolire a municipiului Cluj Napoca în zona de N-E | Primăria Municipiului Cluj-Napoca |  | 2012 |  | Conform studiului de fezabilitate | Scăderea concentraţiilor de NO2, PM10 | L=3,86 km |  |
| c. Descongestionarea traficului rutier în polii economici ai regiunii N-V – centura municipiului Cluj. pe relatia Sud-Vest (Apahida - Cartierul Mănăştur - Borhanci – Calea Turzii) | Primăria Municipiului Cluj-Napoca |  | 2012 |  | Conform studiului de fezabilitate | Scăderea concentraţiilor de NO2, PM10 | L=16,0 km |  |
| d. Prelungirea Bulevardului Muncii până la DN 1 “C” | Primăria Municipiului Cluj-Napoca |  | 2010 |  | Conform studiului de fezabilitate | Scăderea concentraţiilor de PM10 | L= 3,7 km |  |
| e. Extinderea zonelor pietonale din centrul istoric al municipiului Cluj-Napoca (pentru început străzile Mihail Kogălniceanu, Herman Oberth, Baba Novac până la intersecţia cu B-dul Eroilor, Ion I.C. Brătianu, Potaissa, I.M.Klein, I. Maniu, Bolyai, etc.) | Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca, |  | 2013 |  |  | Scăderea concentraţiilor de CO2, pulberi în suspensie, etc. (cel puţin în zona centrului istoric a municipiului Cluj-Napoca) | L=3375 m |  |
| f. Instituirea unui „Ring” (inel de străzi cuprinzând str. Avram Iancu, Republicii, Petru Maior, Cuza Vodă, G. Bariţiu, etc.) pentru ocolirea centrului istoric al municipiului de către toate mijloacele de transport | Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca, |  | 2013 |  | Conform studiului de fezabilitate | Scăderea noxelor datorate traficului în centrul oraşului |  |  |
| g. Modernizarea şi extinderea sistemului de semaforizare în municipiul Cluj- Napoca. | Primaria Cluj- Napoca, IPJ |  | 2013 |  | 6.159.000 lei | Fluidizarea traficului şi reducerea noxelor | Pulberi |  |
| 2. Interzicerea staţionării vehiculelor individuale pe prima bandă de circulaţie a străzilor principale între orele 8-20 şi dedicarea acesteia (pe arterele de circulaţie cu minim 2 benzi pe sens) transportului în comun. Aceasta bandă va fi utilizată de asemenea pentru a deschide drumul vehiculelor de salvare, poliţie, pompieri, salubritate, inclusiv taxiuri | Autorităţile publice locale şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie |  | 2010 |  |  | Fluidizarea traficului şi scăderea concentraţiilor de PM10 | Pulberi. |  |
| 3. Mărirea suprafetelor de spatiu verde şi întreţinerea corespunzătoare a acestora |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Asigurarea suprafeţei de spaţiu verde, conform legislaţiei în vigoare şi distribuirea echilibrată a acesteia în municipiul Cluj-Napoca | Autorităţile publice locale |  | 31.12.2010 pentru 20 mp/loc si 31.12.2013 pentru 26 mp/loc |  |  | Scăderea concentraţiilor de PM10, Extinderea suprafeţei (în mp) de spaţiu verde |  |  |
| b. Amenajarea a min 30 % spaţiu verde, din suprafaţa totală a parcelelor, la realizarea oricărei construcţii noi | Primărie, APM Cluj, Garda de Mediu |  | permanent |  |  | Scăderea concentraţiei de noxe Extinderea suprafeţei (în mp) de spaţiu verde |  | legiferare, autorităţile publice locale |
| c. Reglementarea obligaţiei proprietarilor şi administratorilor de a acoperi cu vegetaţie suprafeţele neutilizate | Autorităţile publice locale |  | permanent |  |  | Creşterea suprafaţei de spaţiu verde amenajată |  | pulberi şi oxizi de azot |
| d. Revigorarea Parcului Central al municipiului Cluj Napoca | Primăria municipiului Cluj Napoca |  | 2012 |  | 100 000 Euro | Îmbunătăţirea aspectului parcului |  |  |
| e. Refacerea zonei verzi din Piaţa Unirii, municipiul Cluj Napoca | Primăria municipiului Cluj Napoca |  | 2012 |  | 100 000 Euro | Îmbunătăţirea aspectului zonei |  |  |
| f. Plantarea de arbori pe aliniamente stradale şi în perdele de protecţie (realizare de zone tampon între zonele industriale şi zonele rezidenţiale) în municipiul Cluj-Napoca | Primăria municipiului Cluj Napoca |  | 2012 |  | 210 000 EURO | Creşterea suprafeţelor de spaţii verzi Cresterea numărului de copaci replantaţi |  |  |
| g. Reamenajarea unor zone verzi prin plantări de arbuşti şi gard viu în municipiul Cluj-Napoca | Primăria municipiului Cluj Napoca |  | 2012 |  | 140 000 EURO | Îmbunătăţirea aspectului zonei |  |  |
| 4. Promovarea unui transport în comun de o calitate înaltă şi nepoluantă urmărindu-se: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Continuarea programelor de modernizare linia de tranvai si trame stradale aferente in municipiul Cluj-Napoca | RATL, Autorităţi publice locale |  | 2010 |  | 33 350 000 EURO | Scăderea concentraţiei de noxe şi modernizarea parcului de autovehicole |  |  |
| b. Program de înnoire a parcului auto (autobuze, troleibuze, tranvaie) | RATL Autorităţi publice locale |  | 2012 |  | 347 200 000 lei | Scăderea concentraţiei de pulberi în suspensie şi NO2 |  |  |
| c. Îmbunatăţirea calităţii serviciilor oferite de transportul public (creşterea frecvenţei vehiculelor, îmbunătăţirea facilităţilor oferite în staţii, acces la informaţii înaintea şi în timpul călătoriei) şi creşterea gradului de securitate al pasagerilor în staţiile şi peroanele, dar şi în vehiculele transportului în comun | RATL Autorităţi publice locale |  | permanent |  |  | Creşterea numărului de curse pentru care sosirea în staţie se face la ora bine stabilită |  |  |
| 5. Asigurarea necesarului de locuri de parcare prin: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Amenajarea unor parkinguri supra şi subterane intraurbane | Primăria Municipiului Cluj-Napoca |  | 2012 |  | 150 000 000 Euro | Evitarea blocajelor şi fluidizarea circulatiei Reducerea noxelor |  | NOx |
| b. în cazul parcărilor supraterane deja existente, înlocuirea straturilor de beton, asfalt sau orice alt material care acoperă complet solul cu materiale ce permit dezvoltarea covorului ierbos şi refacerea circuitului aerului în sol | Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca, |  | 2012 |  |  | Extinderea covorului ierbos |  |  |
| c. Dezafectarea bateriilor de garaje construite pe domeniul public) şi amenajarea de parcări supraetajate sau subterane pentru a elibera carosabilul. | Autorităţile publice locale |  | permanent |  |  | Creşterea numărului locurilor de parcare în spaţii supraterane sau subterane |  |  |
| d. Măsuri de stimulare a operatorilor economici care administrează complexuri comerciale cu parcare poprie de mare capacitate pentru acceptarea parcării maşinilor riveranilor între orele 22-08 | Autorităţile publice locale |  | 2010 |  |  | Cresterea numarului de locuri de parcare utilizate |  | NO2 |
| 6. Scutirea impozitării autovehiculelor şi mopedelor acţionate electric | Autorităţi publice locale |  | 2012 |  |  | Scăderea concentraţiei de pulberi în suspensie şi NOx |  | inclusiv prin modifcarea legislatiei |
| 7. Crearea de facilităţi pentru deplasarea cu bicicleta prin: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Extinderea şi conectarea căilor de rulare a bicicletelor | Autorităţile publice locale |  | permanent |  |  | Scăderea concentraţiei poluantilor prin utilizarea bicicletelor |  | Reducerea conc. de NO2 şi pulberi |
| b. Stimularea persoanelor juridice pentru amenajarea de parcaje pentru biciclete | Autorităţile publice locale împreună cu operatorii economici |  | 2010 |  |  | Creşterea nr de locuri de parcare amenajate şi stimularea utilizării acestora |  | Reducerea conc. de NO2 şi pulberi |
| c. Asigurarea unei lăţimi minime a trotuarelor, care să nu fie afectată de parcarea vehiculelor sau extinderea construcţiilor, astfel încât să asigure deplasarea în condiţii de siguranţă a pietonilor şi bicicliştilor | Autorităţile publice locale |  | 2012 |  |  | Stimularea utilizării mijloacelor de transport nepoluante |  |  |
| d. Instituirea limitei de viteza de 30 km/h în jurul şcolilor, pentru îmbunătăţirea siguranţei de transport | Poliţia rutieră |  | 2012 |  |  | Creşterea numărului de străzi pentru care s-a introdus această restricţie de circulaţie |  |  |
| 8. Instalarea de sisteme de irigaţii în zonele centrale ale municipiului Cluj Napoca | Primăria municipiului Cluj Napoca |  | 2010 |  | 150 000 Euro | Întretinerea spaţiilor verzi şi purificarea aerului din aceste zone |  |  |
| 9. Vehicule scoase din uz: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Oferirea de facilităţi pentru cei care doresc casarea autovehiculelor vechi | Autorităţile publice locale | 2011 |  |  |  | Scăderea nr. de autoturisme poluante |  | inclusiv prin modifcarea legislatiei |
| b. Reutilizarea şi valorificarea a cel putin 75% din masa medie/vehicul/an pentru vehiulele fabricate înainte de 1 ianuarie 1980 | Producători de vehicule Colectori/ dezmembratori de vehicule scoase din uz | Începând cu 1 ianuarie 2007 |  |  |  |  |  |  |
| c. Reutilizarea şi valorificarea a cel putin 85% din masa medie/vehicul/an pentru vehiculele fabricate după 1 ianuarie 1980 | Producători de vehicule Colectori/ dezmembratori de vehicule scoase din uz | Începând cu 1 ianuarie 2007 |  |  |  |  |  |  |
| d. Reutilizarea şi reciclarea a cel putin 70% din masa medie/vehicul/an pentru vehiculele fabricate înainte de 1 ianuarie 1980 | Producători de vehicule Colectori/ dezmembratori de vehicule scoase din uz | Începând cu 1 ianuarie 2007 |  |  |  |  |  |  |
| e. Reutilizarea şi reciclarea a cel putin 80% din masa medie/vehicul/an pentru vehiculele fabricate după 1 ianuarie 1980. | Producători de vehicule Colectori/ dezmembratori de vehicule scoase din uz | Începând cu 1 ianuarie 2007 |  |  |  |  |  |  |
| f. Obligativitatea agenţilor economici de a curăţa roţile autovehiculelor la ieşirea de pe şantier. | Autorităţile publice locale | permanent |  |  |  | Scăderea concentraţiei de pulberi în suspensie |  |  |
| g. Restricţionarea traficului în funcţie de nivelul de poluare prin luarea de măsuri tehnice (introducerea unor rovignete care să permită accesul în zonele centrale şi supraaglomerate). | Primăria Municipiului Cluj-Napoca, RAR Cluj | 2012 |  | - |  |  |  |  |

5.8. Măsuri în cazul depăşirilor valorilor limită pentru indicatorii  NO2, PM10, datorate surselor fixe (surse ndustriale)

| Măsuri/Acţiuni | Responsabil | Termen de realizare | Estimarea costurilor/ Surse de finanţare | Rezultat aşteptat | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Studii privind identificarea surselor majore de poluare din judeţul Cluj, în relaţie cu starea de sănătate a populaţiei | APM Cluj ASP Cluj | Iunie 2010 |  | Stabilirea influenţei noxelor asupra stării de sănătate a populaţiei |  |
| Respectarea şi verificarea îndeplinirii măsurilor prevăzute în planurile de actiune şi a normelor BAT, de către agenţii economici ce deţin instalaţii IPPC, din judetul Cluj | APM Cluj, Garda de Mediu- control, Agenţii economici | 2013 | 38 344 000 EURO | Scăderea concentraţiilor emisiilor de poluanţi din atmosferă |  |
| Realizarea unui sistem automat de monitorizare a emisiilor la Instalaţia Mare de Ardere de la RAT Cluj | RAT Cluj | 31.12.2008 | 250 000 EURO | Reducerea noxelor |  |

5.9. Măsuri în cazul depăşirilor valorilor limită pentru indicatorul NO2 şi PM10, datorate surselor de suprafaţă (gospodării şi industrie mică)

| Măsuri/Acţiuni | Responsabil | Termen de realizare | Estimarea costurilor/ Surse de finanţare | Rezultat aşteptat | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modernizarea centralelor termice de cartier din municipiul Cluj-Napoca | Autorităţile publice locale | 2012 | 10 mil. EURO | Reducerea noxelor |  |

5.10. Alte măsuri

| Măsuri/Acţiuni | Responsabil | Termen de realizare | Estimarea costurilor/ Surse de finanţare | Rezultat aşteptat | Observaţii |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Îmbunătăţirea activităţii de salubrizare a oraşului |  |  |  |  |  |  |
| Introducerea etapizată de către firmele de salubritate a mijloacelor mecanizate de salubrizare a strazilor | Operatorii de salubrizare | 2013 | 2 291000 EURO | Scăderea concentraţiei de pulberi în suspensie |  |  |
| Salubrizarea stradală pe străzile principale se va realiza conform programului de salubrizare aprobat de Primării | Operatorii de salubrizare | permanent |  | Scăderea concentraţiei de pulberi în suspensie |  |  |
| 2. Controlul conformării cu prevederile documentelor urbanistice şi de mediu aprobate |  |  |  |  |  |  |
| Controlul respectării prevederilor autorizaţiilor de construire, a acordurilor de mediu, a altor avize de specialitate în vederea finalizării obiectivelor de investitii | Autorităţile publice locale, GNM | permanent |  | Scăderea concentraţiei de pulberi în suspensie. |  |  |
| Controlul modului în care se organizează santierele de constructii (în special a utilajelor care folosesc căile de acces) în vederea respectarii prevederilor legislatiei de mediu şi a condiţiilor stipulate în actele de reglementare. | Autorităţile publice locale, GNM Agenţii economici | permanent |  | Scăderea concentraţiei de pulberi în suspensie ca urmare a măsurilor stipulate în actele de reglementare. |  |  |
| Încheierea unor contracte cu operatori de salubritate, de către organizările de şantier care nu pot amenaja puncte de spălare a autovehiculelor, la ieşirea din şantier | Autorităţile publice locale, GNM Agenţii economici | permanent |  | Scăderea concentraţiei de pulberi în suspensie. |  |  |
| Refacerea spaţiilor verzi afectate de diferite lucrări de construcţii şi reparaţii | Agentul economic care a efectuat lucrările în cauză | permanent |  | Scăderea concentraţiei de pulberi în suspensie. |  |  |
| Respectarea limitei maxime de timp pentru executarea unei lucrări edilitare, în special a lucrărilor de reparaţii ale drumurilor publice | Autorităţile publice locale Agenţii economici | permanent |  | Scăderea concentraţiei de pulberi în suspensie |  |  |
| Redistribuirea polilor de atracţie urbană prin respectarea HG 1454/2004 privind amplasarea hipermarket-urilor către periferia oraşului | Autorităţile publice locale- Agenţii economici | permanent |  | Scăderea concentraţiei de pulberi în suspensie |  |  |
| 3. Reabilitarea mobilierului stradal existent şi extinderea acestuia | Autorităţile publice locale, RADP | permanent |  | Scăderea concentraţiei de pulberi în suspensie |  |  |
| 4. Conştientizarea publicului cu privire la importanţa aplicării măsurilor de reducere a poluării aerului |  |  |  |  |  |  |
| Promovarea educaţiei ecologice în instituţiile de învăţământ şi în rândul operatorilor economici în vederea reducerii poluării aerului | Autorităţile publice locale, APM Cluj | permanent |  | Creşterea nivelului de conştientizare a publicului în ceea ce priveşte importanţa respectării măsurilor de reducere a poluării aerului. |  |  |
| Promovarea acţiunilor de voluntariat, în cadru organizat, în activităţi care vizează îmbunătăţirea stării factorilor de mediu | Autorităţile publice locale, APM Cluj, ONG-uri, Institutii de învătământ | permanent |  | Ecologizarea unor zone din judeţul Cluj Creşterea nivelului de conştientizare a publicului în ceea ce priveşte problemele de mediu. |  |  |
| Promovarea în mass-media a acţiunilor, constatărilor, rezultatelor, dezbaterilor, în scopul formării unei culturi a respectului faţa de mediu | Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj | permanent |  | Informarea publicului privind acţiunile desfăşurate pentru îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu |  |  |

CAPITOLUL VI

Dispozţii finale

Programul de gestionare se aprobă prin hotărâre a Consiliului Judeţean Cluj, în termen de 90 de zile de la finalizarea lui.

După aprobarea Programului, Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, în colaborare cu Comisariatul Gărzii de Mediu al judeţului Cluj monitorizează stadiul realizării măsurilor.

Responsabilii acţiunilor sunt obligaţi să respecte termenele din programul integrat de gestionare a calitatii aerului şi să raporteze stadiul acţiunilor şi realizarea măsurilor.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj elaborează, anual, raportul privind stadiul realizării măsurilor din programul de gestionare a calităţii aerului, în colaborare cu compartimentele de specialitate din cadrul administraţiei publice locale. Raportul anual se supune aprobării Consiliului Judetean Cluj.

Dacă în timpul derulării programului apar depăşiri ale valorilor limită sau valorilor ţintă pentru alţi poluanţi, se revizuieşte programul de gestionare, cu parcurgerea aceloraşi paşi.

Măsurile şi activităţile din cadrul programului integrat de gestionare a calităţii aerului se desfaşoară pe o perioadă de maximum 5 ani.

Contrasemnează:

PREŞEDINTE,				SECRETAR AL JUDEŢULUI,

AlinTişe                                                 Măriuca Pop